Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii capitale a edificiului IMSP CS Cahul | Investitor IMSP CS Cahul |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie coridor laborator, et.3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Coridor |  |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pardoseli) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 3 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 4 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.2. Biroul 309 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |
| 5 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |  |  |
| 6 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от известковой краски) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтакт | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530-3 | Amorsa-grund-бетоноконтакт | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 8 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях плошадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530-2 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен перед покраской | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530-2 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 15 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-цвет колера согласовать с заказчиком | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 16 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 17 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 18 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ,=33,6 в помещениях площадью более16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 0,5800 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 1.2.4. Electricitatea |  |  |  |  |
| 19 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках) 60*60 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 287527440050-2 | Corp de iluminat -светильник 4-х ламповый | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 20 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав. | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 111100010002-1 | Comutator manual--выключатели | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Biroul 309 |  |  |  |  |
| 22 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA - pentru usa(Разборка стен кладки из кирпича или ВСА )- et/ 3 Birou 309 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтакт et.3 coridor laborator | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530-3 | Amorsa-grund-бетоноконтакт | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях плошадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) et.3 coridor laborator | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях плошадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) cab.316 laborator | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 26 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)Perete despartitor din metaloplast-et.3 birou 309 | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 27 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно))Perete despartitor din metaloplast-Cu usa incorpolabila ) et.3 coridor laborator | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)et.3 birou 309 | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.4. Electricitatea |  |  |  |  |
| 29 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав. et.3 Coridor laborator | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 111100010002-1 | Comutator manual--выключатели | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 30 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки et.3 Coridor laborator | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 31 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 2 x1,5 et.3 Coridor laborator Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-2 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 2x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie et.1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pereți birouri et.1 |  |  |  |  |
| 32 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА )-Birou 109 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 33 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 266210270100-0 | Placi ghips-carton-ВГЛК | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 2.2. Pardosele birouri et.1 |  |  |  |  |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)-et.1 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3. Cabinet 113 |  |  |  |  |
| 38 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 39 | CG08A3 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 41 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 42 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 43 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 44 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 45 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав. | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 111100010002-1 | Comutator manual--выключатели | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  |  | 2.4. Cabinet.112 |  |  |  |  |
| 46 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 47 | CG08A3 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 48 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 49 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 50 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 51 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 52 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2.5. Cabinet 114 |  |  |  |  |
| 53 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 54 | CG08A3 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 55 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 56 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 57 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 58 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 59 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2.6. Cabinet 106 |  |  |  |  |
| 60 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 61 | CG08A3 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 62 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 63 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 64 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 65 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 66 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2.7. Cabinet 107 |  |  |  |  |
| 67 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 68 | CG08A3 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 69 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 70 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 71 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 72 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 73 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2.8. Cabinet 108 |  |  |  |  |
| 74 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 75 | CG08A3 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 76 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 77 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 78 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 79 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 80 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2.9. Cabinet 109 |  |  |  |  |
| 81 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 83 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din teracota | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 84 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0680 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 85 | CG08B | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,02 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,5500 |  |  |
|  | 2666122800400 | Dale flexibile PVC | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 86 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 87 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 88 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 89 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 90 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2.10. Cabinet 110 |  |  |  |  |
| 91 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 92 | CG08B | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,02 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,5500 |  |  |
|  | 2666122800400 | Dale flexibile PVC | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 93 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 94 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 95 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 96 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 97 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2.11. Coridorul |  |  |  |  |
| 98 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 99 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 100 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 101 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 102 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2.12. Dispărțituri |  |  |  |  |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)-et.1 | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 104 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 105 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 106 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) -с грунтовкой | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 107 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен 108, 109) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530-2 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) 108, 109) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен перед покраской | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530-2 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 112 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu la usi si ferestre - уголки | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2743123549025 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | 2.13. Tehnica sanitară |  |  |  |  |
| 113 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)-et.1 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |  |  |
| 114 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-et.1 Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |  |  |
|  | 2875114200020 | Chiuveta | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |  |  |
| 115 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительнве части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-et.1 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 116 | RpVC52A | Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера)-5шт (106-109) | kg |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 117 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)-без стоимости (материал заказчика) (106-109) Materiale marunte=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de reparatie bloc sanitar et.1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Reparatii blocuri sanitare et. 1 |  |  |  |  |
| 118 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 119 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 120 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 121 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 122 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
| 123 | pret de piata | Materiale iolante din fibre minerale in rulouri gr.20 cm | m2 |  |  |  |
|  | 1246685 | Materiale iolante din fibre minerale in rulouri gr.20 cm | m2 |  |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 125 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 127 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 130 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 131 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 132 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |  |
| 133 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |  |
| 134 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 135 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 136 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 137 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 139 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 140 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
| 141 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 142 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |  |
| 143 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 144 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 145 | RpID10A | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 2913124503153 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
| 146 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
| 147 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |  |  |
| 148 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 149 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 150 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 151 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 152 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
| 153 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
| 154 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
| 155 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,1200 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |  |  |
| 156 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2721204117810 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
| 157 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 158 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | 3.2. Bloc sanitar |  |  |  |  |
| 159 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 160 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 161 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")-резервный Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |  |
| 162 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 25212167042-35 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 163 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4"-1")-резервный Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de reparatie et.6 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Pereții |  |  |  |  |
| 164 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 266210270100-0 | Placi ghips-carton-ВГЛК | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530-2 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)- перед покраской | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530-2 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 169 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)et.6 | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 170 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-et.6 | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 171 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu la usi si ferestre - уголки | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2743123549025 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 172 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat led | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat led | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
|  |  | 4.2. Coridor et. 6 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 173 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из асбестовых листов шифера) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
| 174 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 4.2.2. Electricitatea |  |  |  |  |
| 175 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 287527440050-2 | Corp de iluminat -светильник 4-х ламповый | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 176 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав. | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 111100010002-1 | Comutator manual--выключатели | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 177 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 272210310700-1 | Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | 4.2.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 178 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 179 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)-et.1 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 180 | CG08A3 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.