CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia interioara cu renovarea retelelor de idelitare a Centrului  Multifunctional Socio-Cultural Costesti situat in r-nul Ialoveni, sat. Costesti, str. Stefan cel Mare si Sfant, 68

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Кондиционирование |  |  |
|  |  | 1.1.1. ККБ П1В1 |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( teava din cupru in izolatie D12,7 mm ) | m | 10,0000 |
| 2 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (teava din cupru in izolatie D19,1 mm ) | m | 10,0000 |
| 3 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (teava din cupru in izolatie D28,6 mm ) | m | 10,0000 |
| 4 | IC32E | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (teava din cupru in izolatie D34,9 mm ) | m | 10,0000 |
| 5 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 97,2200 |
| 6 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0970 |
| 7 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0970 |
|  |  | 1.1.2. ККБ П2В2 |  |  |
| 8 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D9,5 mm ) | m | 50,0000 |
| 9 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D15,9 mm ) | m | 50,0000 |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 74,6400 |
| 11 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0750 |
| 12 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0750 |
|  |  | 1.1.3. ККБ П3В3 |  |  |
| 13 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D9,5 mm ) | m | 50,0000 |
| 14 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (teava din cupru in izolatie D19,1 mm ) | m | 50,0000 |
| 15 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 85,6500 |
| 16 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0860 |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0860 |
|  |  | 1.1.4. ККБ П5В5 |  |  |
| 18 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D9,5 mm ) | m | 20,0000 |
| 19 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D12,7 mm ) | m | 20,0000 |
| 20 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D15,9 mm ) | m | 20,0000 |
| 21 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (teava din cupru in izolatie D28,6 mm ) | m | 20,0000 |
| 22 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 171,3000 |
| 23 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1710 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1710 |
|  |  | 1.1.5. ККБ П1 |  |  |
| 25 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D12,7 mm ) | m | 50,0000 |
| 26 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm teava din cupru in izolatie D28,6 mm ) | m | 50,0000 |
| 27 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 171,3000 |
| 28 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1710 |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1710 |
|  |  | 1.1.6. ККБ П8В8 |  |  |
| 30 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D9,5 mm ) | m | 30,0000 |
| 31 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (teava din cupru in izolatie D19,1 mm ) | m | 30,0000 |
| 32 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 85,6500 |
| 33 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0860 |
| 34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0860 |
|  |  | 1.1.7. К1 |  |  |
| 35 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D6.4 mm ) | m | 10,0000 |
| 36 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D9,5 mm ) | m | 70,0000 |
| 37 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D12,7 mm ) | m | 60,0000 |
| 38 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D15,9 mm ) | m | 80,0000 |
| 39 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (teava din cupru in izolatie D19,1 mm ) | m | 15,0000 |
| 40 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (teava din cupru in izolatie D22,2 mm ) | m | 60,0000 |
| 41 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (teava din cupru in izolatie D25,4 mm ) | m | 25,0000 |
| 42 | IC32E | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (teava din cupru in izolatie D31,8 mm ) | m | 10,0000 |
| 43 | IC33E | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (teava din cupru in izolatie D38,1 mm ) | m | 50,0000 |
| 44 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 182,8700 |
| 45 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1830 |
| 46 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1830 |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila LAFS 1200x150 "Brofer" ) | buc | 16,0000 |
| 48 | IzH22A apl | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( conducator de aer Climaver Neto 1065x160 si fitinguri ) | m2 | 141,2000 |
|  |  | 1.1.8. К2 |  |  |
| 49 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D6.4 mm ) | m | 30,0000 |
| 50 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D9,5 mm ) | m | 70,0000 |
| 51 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D12,7 mm ) | m | 45,0000 |
| 52 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D15,9 mm ) | m | 65,0000 |
| 53 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (teava din cupru in izolatie D19,1 mm ) | m | 25,0000 |
| 54 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (teava din cupru in izolatie D22,2 mm ) | m | 15,0000 |
| 55 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (teava din cupru in izolatie D28.6 mm ) | m | 30,0000 |
| 56 | IC33E | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (teava din cupru in izolatie D41.3 mm ) | m | 30,0000 |
| 57 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 194,4400 |
| 58 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1940 |
| 59 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1940 |
|  |  | 1.1.9. К3 |  |  |
| 60 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D6.4 mm ) | m | 15,0000 |
| 61 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D9,5 mm ) | m | 50,0000 |
| 62 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D12,7 mm ) | m | 40,0000 |
| 63 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D15,9 mm ) | m | 20,0000 |
| 64 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (teava din cupru in izolatie D19,1 mm ) | m | 25,0000 |
| 65 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (teava din cupru in izolatie D22,2 mm ) | m | 10,0000 |
| 66 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (teava din cupru in izolatie D28.6 mm ) | m | 25,0000 |
| 67 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 85,6500 |
| 68 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0860 |
| 69 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0860 |
|  |  | 1.1.10. К4 |  |  |
| 70 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D6.4 mm ) | m | 30,0000 |
| 71 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D9,5 mm ) | m | 10,0000 |
| 72 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D12,7 mm ) | m | 150,0000 |
| 73 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (teava din cupru in izolatie D15,9 mm ) | m | 60,0000 |
| 74 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (teava din cupru in izolatie D19,1 mm ) | m | 100,0000 |
| 75 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (teava din cupru in izolatie D22,2 mm ) | m | 10,0000 |
| 76 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (teava din cupru in izolatie D25,4 mm ) | m | 15,0000 |
| 77 | IC33D | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (teava din cupru in izolatie D31,8 mm ) | m | 45,0000 |
| 78 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 85,6500 |
| 79 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0860 |
| 80 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0860 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Кондиционирование |  |  |
|  |  | 2.1.1. ККБ П1В1 |  |  |
| 81 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc RXYQ18U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 82 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc RXYQ16U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 83 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M75T1 ) | buc | 1,0000 |
| 84 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet BHFQ22P1007 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.2. ККБ П2В2 |  |  |
| 85 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc ERQ125AW1 " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.3. ККБ П3В3 |  |  |
| 86 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc ERQ200AW1 " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.4. ККБ П5В5 |  |  |
| 87 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc RXYQ12U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 88 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M64T ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.5. ККБ П1 |  |  |
| 89 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc RXYQ12U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 90 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire ( supapa de expansiune EKEXVA200 "Daikin" ) | buc | 1,0000 |
| 91 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Unitate de control al supapei EKEACB "Daikin" ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.6. ККБ П8В8 |  |  |
| 92 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc ERQ200AW1 " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 93 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (supapa de expansiune EKEXVA200 "Daikin" ) | buc | 1,0000 |
| 94 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Unitate de control al supapei EKEACB "Daikin" ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.7. К1 |  |  |
| 95 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( Bloc exterior VRV RXYQ14U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 96 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( Bloc exterior VRV RXYQ12U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 97 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Bloc interior pe console FXLQ20P, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 2,0000 |
| 98 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ63P, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 8,0000 |
| 99 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M20T ) | buc | 5,0000 |
| 100 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (refnet KHRQ22M29T9 ) | buc | 2,0000 |
| 101 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (refnet KHRQ22M64T ) | buc | 1,0000 |
| 102 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (refnet KHRQ22M75T1 ) | buc | 1,0000 |
| 103 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (refnet BHFQ22P1007 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.8. К2 |  |  |
| 104 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc exterior VRV RXYQ20U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 105 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (bloc exterior VRV RXYQ16U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 106 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXAQ20A, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 1,0000 |
| 107 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ25P, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 1,0000 |
| 108 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ50B, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 3,0000 |
| 109 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ63B, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 1,0000 |
| 110 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ100B, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 6,0000 |
| 111 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M20T ) | buc | 4,0000 |
| 112 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M29T9 ) | buc | 2,0000 |
| 113 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M64T ) | buc | 4,0000 |
| 114 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M75T1 ) | buc | 1,0000 |
| 115 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet BHFQ22P1007 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.9. К3 |  |  |
| 116 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc exterior VRV RXYQ12U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 117 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXAQ20P, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 5,0000 |
| 118 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ25P, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 1,0000 |
| 119 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ80B, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 2,0000 |
| 120 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M20T ) | buc | 4,0000 |
| 121 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M29T9 ) | buc | 2,0000 |
| 122 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M64T ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.10. К4 |  |  |
| 123 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc exterior VRV RXYQ18U " Daikin " ) | buc | 1,0000 |
| 124 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXAQ20P, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 9,0000 |
| 125 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ32P, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 1,0000 |
| 126 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ80B, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc | 3,0000 |
| 127 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M20T ) | buc | 9,0000 |
| 128 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M29T9 ) | buc | 1,0000 |
| 129 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( refnet KHRQ22M64T ) | buc | 2,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Кондиционирование |  |  |
|  |  | 3.1.1. ККБ П1В1 |  |  |
| 130 | Pret furnizor | Unitate compresor și condensator RXYQ18U Qх=50.4 кВт Qт=50.4 кВт "Daikin" | buc | 1,0000 |
| 131 | Pret furnizor | Unitate compresor și condensator RXYQ16U Qх=45 кВт Qт=45 кВт "Daikin" | buc | 1,0000 |
| 132 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M75T1 | set | 1,0000 |
| 133 | Pret furnizor | Refnet BHFQ22P1007 | set | 1,0000 |
|  |  | 3.1.2. ККБ П2В2 |  |  |
| 134 | Pret furnizor | Unitate compresor și condensator ERQ125AW1 Qх=14 кВт Qт=16 кВт "Daikin" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.3. ККБ П3В3 |  |  |
| 135 | Pret furnizor | Unitate compresor și condensator ERQ200AW1 Qх=22.4 кВт Qт=25 кВт "Daikin" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.4. ККБ П5В5 |  |  |
| 136 | Pret furnizor | Unitate compresor și condensator RXYQ12U Qх=33.5 кВт Qт=33.5 кВт "Daikin" | buc | 1,0000 |
| 137 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T | set | 1,0000 |
|  |  | 3.1.5. ККБ П1 |  |  |
| 138 | Pret furnizor | Unitate compresor și condensator RXYQ12U Qх=33.5 кВт Qт=33.5 кВт "Daikin" | buc | 1,0000 |
| 139 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin" | set | 1,0000 |
| 140 | Pret furnizor | Supapa de expansiune EKEXVA200 | set | 1,0000 |
| 141 | Pret furnizor | Unitate de control al supapei EKEACB | set | 1,0000 |
|  |  | 3.1.6. ККБ П8В8 |  |  |
| 142 | Pret furnizor | Unitate compresor și condensator ERQ200AW1 Qх=22.4 кВт Qт=25 кВт "Daikin" | buc | 1,0000 |
| 143 | Pret furnizor | Supapa de expansiune EKEXVA200 | set | 1,0000 |
| 144 | Pret furnizor | Unitate de control al supapei EKEACB | set | 1,0000 |
|  |  | 3.1.7. К1 |  |  |
| 145 | Pret furnizor | Grila LAFS 1200x150 "Brofer" | buc | 16,0000 |
| 146 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ14U " Daikin " Qх=40 кВт Qт=40 кВт | buc | 1,0000 |
| 147 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ12U " Daikin " Qх=33.5 кВт Qт=33.5 кВт | buc | 1,0000 |
| 148 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20P | buc | 2,0000 |
| 149 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXNQ63A | buc | 8,0000 |
| 150 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T | set | 5,0000 |
| 151 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9 | set | 2,0000 |
| 152 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T | set | 1,0000 |
| 153 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M75T1 | set | 1,0000 |
| 154 | Pret furnizor | Refnet BHFQ22P1007 | set | 1,0000 |
| 155 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin" | set | 10,0000 |
|  |  | 3.1.8. K2 |  |  |
| 156 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ20U " Daikin " Qх=52 кВт Qт=52 кВт | buc | 1,0000 |
| 157 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ16U " Daikin " Qх=45 кВт Qт=45 кВт | buc | 1,0000 |
| 158 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20А | buc | 1,0000 |
| 159 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ25А | buc | 1,0000 |
| 160 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ50В | buc | 3,0000 |
| 161 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ63В | buc | 1,0000 |
| 162 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ100В | buc | 6,0000 |
| 163 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T | set | 4,0000 |
| 164 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9 | set | 2,0000 |
| 165 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T | set | 4,0000 |
| 166 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M75T1 | set | 1,0000 |
| 167 | Pret furnizor | Refnet BHFQ22P1007 | set | 1,0000 |
| 168 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin" | set | 12,0000 |
| 169 | Pret furnizor | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin" | set | 10,0000 |
|  |  | 3.1.9. К3 |  |  |
| 170 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ12U " Daikin " Qх=33,5 кВт Qт=33,5 кВт | buc | 1,0000 |
| 171 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20Р | buc | 5,0000 |
| 172 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ25Р | buc | 1,0000 |
| 173 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ80В | buc | 2,0000 |
| 174 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T | set | 4,0000 |
| 175 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9 | set | 2,0000 |
| 176 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T | set | 1,0000 |
| 177 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin" | set | 8,0000 |
| 178 | Pret furnizor | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin" | set | 2,0000 |
|  |  | 3.1.10. К4 |  |  |
| 179 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ18U " Daikin " Qх=50,4 кВт Qт=50,4 кВт | buc | 1,0000 |
| 180 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20Р | buc | 9,0000 |
| 181 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ32Р | buc | 1,0000 |
| 182 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ80В | buc | 3,0000 |
| 183 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T | set | 9,0000 |
| 184 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9 | set | 1,0000 |
| 185 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T | set | 2,0000 |
| 186 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin" | set | 13,0000 |
| 187 | Pret furnizor | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin" | set | 3,0000 |