ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat”

prin procedura de achiziție  Valoare Mică

Licitație electronică

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”TERMOELECTRICA” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax:  022-436-490, 022-436-334

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/ord | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică a produselor | U.M. | Cantitate | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cod CPV 42500000-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 15 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 3 | 30 000,0 |
| 1.2 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 50 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 15 000,0 |
| 1.3 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire/ încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 12 000,0 |
| 1.4 | - Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| 1.5 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 12 000,0 |
| 1.6 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 36 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 12 000,0 |
| 1.7 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| 1.8 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| 1.9 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 3 | 30 000,0 |
| 1.10 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 | Suprafața încăperii până la - 56 m2; Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 20 000,0 |
| 1.11 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 | Suprafața încăperii până la - 20 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| 1.12 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 | Suprafața încăperii până la - 20 m2; Capacitatea de răcire – 9 000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 2 | 20 000,0 |
| 1.13 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru laborator debitmetric CT Vest | Suprafața încăperii până la - 40 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m | buc | 1 | 15 000,0 |
| 1.14 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Sud | Suprafața încăperii până la - 40 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m | buc | 1 | 15 000,0 |
| 1.15 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud | Suprafața încăperii până la - 50 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 15 000,0 |
| 1.16 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud | Suprafața încăperii până la - 30 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 12 000,0 |
| 1.17 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 268 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale produselor solicitate reprezentă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice descriu și caracteristicile referitoare la procesul sau metoda de producere de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile includ cuvintele “sau echivalentul”.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Bunurile se vor livra în decurs de 30 zile din data semnării contractului. Lucrările de instalare a climatizatoarelor se va executa la comanda beneficiarului în decurs de 5 zile (pentru un climatizator).

Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Modul de demonstrare a cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Declarația privind principalele livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de calitate/ certificate de conformitate pentru fiecare bun | Copie - scanată de pe original semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Declarația de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 10. | Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% | Forma garanției pentru ofertă: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică) nu se aplică

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform caietului de sarcini;

- Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 3 ani din data semnării procesului verbal de ambele părţi;

- Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

- Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanţă fiind suportate de Executant;

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate:

Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

Garanția pentru ofertă se va reține dacă:

- ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare,

- ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale

- Alte informații relevante:

- -  Achitarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale și/sau documentelor confimative de executare a contractului.

-  Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele, în conformitate cu legislația RM;

- Semnarea contractului de achiziții sectoriale se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

- Clauze contractuale obligatorii:

Sancțiuni:

1.   Pentru întârzierea livrarii bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN