| DGPDC,sediul din str. Drumul Viilor 30/2 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie acoperisului si lucrari interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 72,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer |  |  | m2 |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,2000 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer sau anolog |  |  | kg |  | 46,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1550 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0465 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 113,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,2500 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Uniflex EKP |  |  | m2 |  | 188,0537 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 49,0575 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,7500 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 113,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,2500 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Uniflex EPP |  |  | m2 |  | 188,0537 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 49,0575 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,7500 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE24E |  | Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2812106308648 |  | Aerator |  |  | buc |  | 12,4800 |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 249,6000 |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 249,6000 |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 249,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu lacrimar Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | m |  | 43,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 23,6500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,6000 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4919 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 143,1040 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 8,9440 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 44,7200 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 3,5776 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 183,3520 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5814 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0268 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1789 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Incaperi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 49,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 20,8000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 19,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,9000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,3000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 37,2400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,5236 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,5236 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8620 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,8620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 128,7600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,6148 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,6148 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 3,8628 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,8628 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,8628 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 24,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,9000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,3000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 14,1600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,9736 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,9736 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (geam) |  |  | m2 |  | 9,7300 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,0433 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,0433 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 28,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 102,1720 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 118,1880 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 32,2203 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 61,9080 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  | m2 |  | 28,9842 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 34,3308 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 85,2642 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 27,3239 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,9245 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 42,2100 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 357,0966 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 828,1602 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,4502 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4312 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,6236 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 58,2400 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 172,6400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 20,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 507,5200 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 970,2400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,6640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 32,8640 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,6560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 497,6000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 8 923,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,2400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 99,8400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 18,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 54,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,1180 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 57,0150 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,3575 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0543 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 325,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,7480 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 262,9800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4220 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,5328 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare |  |  | m2 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,7552 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,9600 |  |  |
|  | 26531021008341 |  | Glet pe baza de ciment Otkos, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 46,7520 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0358 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2528 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0947 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 83,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 457,6000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 62,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,4800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 62,4000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 20,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 187,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,6000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 438,8384 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,4800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 62,4000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 20,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual aplicate pe glet de ipsos existent, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 128,9600 |  |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg |  | 104,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,8000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 208,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 20,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 416,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 228,8000 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 166,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 24,9600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 208,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 20,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Tavan |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 18,2600 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 49,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 23,2400 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 68,8900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 253,9800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 185,2400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 13,1140 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,2370 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 33,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 182,6000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 24,9000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0498 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 74,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,6000 |  |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" |  |  | kg |  | 175,1134 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1660 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,9800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 24,9000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 91,3000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 66,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 9,9600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 83,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 23,2400 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 68,8900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 99,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,6000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 5,4780 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 158,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,9720 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,6600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,9800 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,9920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 66,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,2800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,6520 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 427,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,6480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,3280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,9920 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,9960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 166,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,9800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 24,9000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA |  |  | m2 |  | 37,2400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 97,1964 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,7996 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 38,3572 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 150,8220 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,1720 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 744,8000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 33,5160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6758 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4469 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 37,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 84,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 42,8400 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 |  | 128,7600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 148,0740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,3140 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 136,5500 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 136,5500 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 117,0428 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,8628 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 49,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . |  |  | m |  | 91,8000 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 4,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,2500 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv |  |  | m2 |  | 14,1600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om. |  | 10,3368 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,1328 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 14,1600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 56,6400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,0800 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,4780 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,4960 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2832 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E |  |  | m2 |  | 9,7300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,7906 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 9,7300 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 63,2450 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 15,4707 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 15,8599 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 4,9623 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,1968 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2802 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,5568 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,0109 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 4,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0460 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm |  |  | m |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 27,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm |  |  | m |  | 4,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,4720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3680 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Plasa de moschit |  |  | м2 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Plasa de moschit |  |  | м2 |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IA12A |  | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5600 |  |  |
|  | 3320500000000 |  | Armatura fina |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2913154500000 |  | Supapa de siguranta |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0260 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5 |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,0000 |  |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 33,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 3,3000 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 2,8600 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1650 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0880 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,1650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,0600 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 9,3500 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1540 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,7500 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 66,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,6400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,5760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,6400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,5760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,6400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,5760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,6400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,5760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,3200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,9600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,8320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 19,5000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | чел-ч |  | 3,7400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 57,7500 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 18,4800 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu widia |  |  | h-ut |  | 1,9800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,2600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,2600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0220 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0022 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1320 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1650 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,8500 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SC06A |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,5500 |  |  |
|  | 2875114200300 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,6120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpSD35A |  | Montarea Baterie de bucatarie profesionala Chrome- dus extractabil si pipa rotativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Baterie bucatarie profesionala Chrome dus extractabil si pipa rotativa |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 2,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 6,1200 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,2514 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,2800 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,8600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 12,3600 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TsH92B |  | Incarcarea materialul demolat in auto |  |  | t |  | 45,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 49,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 45,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 84,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 45,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 16,8750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 19,2000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 15,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,3600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0576 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 19,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,3040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 2,8400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,1076 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1076 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1420 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 2,8400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,4260 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4260 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1420 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 19,2000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,6880 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 7,9680 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 19,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 19,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,8400 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4032 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 151,6800 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 11,5200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4608 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1248 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 19,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,5760 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,8800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 19,2000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 43,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,8400 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 20,1600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,6800 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 384,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,3360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1536 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 76,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2304 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 2,8400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,3976 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 1,1786 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,7800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 3,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 2,8400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,7040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2840 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0937 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 36,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1193 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0284 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0852 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0341 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 2,8400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0852 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,4260 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 2,8400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,4124 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8236 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 2,9252 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 11,5020 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,8520 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 56,8000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 2,5560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1278 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0341 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,0403 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan , portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,3060 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.-Cabina de dus 80*80 Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 1,0050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 3,0450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpSD18B |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2913124202100-2 |  | Robinet PPR d=20mm |  |  | buc |  | 2,0120 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,3600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,8200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0264 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,1400 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,8600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2600 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,8300 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1155 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 29241273568001 |  | Distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpED20A |  | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp |  |  | m |  | 38,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,8400 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 350,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 119,0000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 378,5250 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 10,8150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 350,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 234,5000 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 392,7000 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 7,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 30,5200 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led |  |  | buc |  | 28,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 58,6200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,0600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0303 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0061 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 24,2400 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 24,2400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 24,2400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1818 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,9700 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 11,1100 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 124,3200 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 192,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 28,8000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 432,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 204,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 5,7600 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,4400 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 24,4800 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pret de piata |  | Boiler 200 l |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11111222000075 |  | Boiler 200 l |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Pret de piata |  | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 3 |  | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |