Caiet de sarcini:  Echipament pentru clase linguafonice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1: Echipament multimedia linguafonic |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Audio HUB | buc | 1 | Power IN 230V.ac +/-10% 50Hz OUT DC +3+12 +/-5% 20A. · COMMUNICATION Data bus comunication Standard serial RS232–9600 N81.· CONNECTIONS RJ45 conectare 28 ieșiri de lucru. INPUT/OUTPUT N. 2 headsets connections (OUT) N. 1 VHS/DVD (IN) N. 1 HI FI CASSETTE L/R (IN) N. 1 HI FI CASSETTE L/R (OUT) N. 1 AUX (IN) N. 1 AUX (OUT) N. 1 AUDIO BOARD (IN) N. 1 AUDIO BOARD (OUT) N. 1 EXT. SPEAKER (OUT) Audio cable pentru conectarea surselor externe: Hi-Fi Deck, Mp3/CD player, smart phones etc Dimensiuni: pană la 70X35x12 cm LxWxH. Cablu de conexiune PowerCord. Cablu RS232 9 Pin Male/Female, Jack 3.5 mm si audiocable RCA. Software licențiat lifetime, cu acces gratuit la versiunile noi. Manopera instalării pe calculator și organizarea LAN pentru rețeaua multimedia - din contul ofertantului |
| 1.2 |  | Unitate audio de lucru a elevului în sistem interactiv de studiere a limbilor | buc | 16 | Unitate audio cu n. 02 mini-din connectori pentru căști n.01 RJ45 connector pentru rețea, cu buton de apelare; alimentare de la AudioHUB, curent 12 V. Dimensiuni: până la 15x16x5 cm. Greutate: până la 0,5 Kg. Material: metal Software de susținere inclus, cu acces gratuit la versiunile noi. Manopera instalării - din contul ofertantului. |
| 1.3 |  | Cască cu microfon | perechi | 17 | Căști cu microfon: Sunet ambiental, cu reducerea zgomotului extern. Căștile din material anti vandal, dotate cu plasă de sârmă metalică și care oferă experiența home theater. Carcasa cu proiectare extensibilă și ajustare potrivită pentru diferiți utilizatori. Microfon unidirecțional. Difuzoarele Ø 40 mm cu spectru larg și bass puternic, iar sunetul emis să ofere un sentiment puternic al realității. Cupele căștilor - moi și delicate. Posibilitatea de control manual lin al volumului de sunet. Frecvența: 2011 Hz – 20KHz / Impedanța: 32±15% / Sensibilitate: 105 dB±3dB la 1KHz /1M Conectivitate: USB/Jack 3,5 mm/minidin |
| 1.4 |  | Program educational lingvistic licențiat, împreună cu căști (licență si cască) | set | 17 | Produs electronic pentru clasa de calculatoare sau tablete Android; pentru conectarea, organizarea și gestionarea clasei multimedia la învățarea limbilor străine inclusiv română și rusă, a disciplinei Informatică, disciplinelor școlare de cultură generală, desfășurarea prezentărilor, gestionarea clasei de calculatoare. Produs electronic licențiat, însoțit de Software Declaration și acces gratuit la versiunile noi și fără reactivare contra cost a programului educational. Produsul trebuie să fie capabil de efectuarea următoarelor acțiuni didactice: creare a cel puțin 10 grupe cu activități diferite/ profesorul și fiecare elev au posibilitate de înregistrare audio/ intercom între elev și profesor / recorder audio digital/ e-testare de tip quiz & exam cu raspuns de tip: dual, cu o singura soluție, multiple soluții, de tip eseu, de completare, de tip Ascultă și răspinde în voce, de tip Răspuns deschis, Drag&Drop, HotSpot, Tidy-up / instruire citire rapidă / conferință profesor – elevi / chat/ simularea convorbirei telefonice / înregistrarea vocii profesor-elev-grup de elevi/ funcție de reglare a vitezei de redare audio/ funcția Mână ridicată / crearea registrului electronic al clasei / video streaming / lucrul cu fișiere video, audio, text / învățare la distanță, generarea statisticilor în HTML, TXT. Monitorizarea video sau/și audio in orice moment a clasei. Instrumente principale ale tablei interactive incorporate ca parte a programului. Posibilitatea de a crea propriile materiale video-audio-text sau de a descărca materiale video-audio-text de pe Internet. Interfața programului și ghid de utilizare în limba română. Căști cu microfon: Sunet ambiental, cu reducerea zgomotului extern Căștile din material anti vandal, dotate cu plasă de sârmă metalică și care oferă experiența home theater. . Carcasa cu proiectare extensibilă și ajustare potrivită pentru diferiți utilizatori. Microfon unidirecțional. Difuzoarele Ø 40 mm cu spectru larg și bass puternic, iar sunetul emis să ofere un sentiment puternic al realității. Cupele căștilor - moi și delicate. Posibilitatea de control manual lin al volumului de sunet. Frecvența: 2011 Hz – 20KHz / Impedanța: 32±15% / Sensibilitate: 105 dB±3dB la 1KHz / Conectivitate: USB. Manopera instalării pe calculatoare și organizarea LAN pentru rețeaua cabinetului multimedia lingvistic - din contul ofertantului. |
| Total lot 1 estimat fără TVA: 251218 lei |  |  |  |  |  |
| LOT 2: Sistem de table electronica |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Videoproiector | buc | 2 | Videoproiector cu raport 4:3, 16:9, 16:10, rezoluție nativă XGA (1024х768). Flux luminos de la 3000 lm, minim 5000 ore (10000 Eco). Raportul de proiectare 1.48-1,77:1 Distanță focală: max. 20,28mm Tehnologie: RGB liquid shutter projection system (3LCD) Alimentare: 100-240 V ±10%, 50/60 Hz 1 x VGA,1 x USB tip A,1 x USB tip B,1 x HDMI In Zgomot acustic în regimul Eco maximum 30 dB, Masa. 2,5kg, cu boxa audio. Termen de garanție 24 luni. Telecomandă cu elemente galvanice. Suport de agățare reglabil, din metal. Cabluri HDMA 10/15m, cablu PowerCord PC220V/ 10m/15 cu extensie si și canal de plastic pentru cabluri. Termen de garanție minim 36 luni. Montarea si livrarea - din contul ofertantului. |
| 1.2 |  | Tablă electronică | buc | 2 | Tablă electronică: - tehnologie electromagnetică, scriere cu stilouri reîncarcabile; - raport 16:10; - diagonala suprafeței active minim 88” (225cm); - suprafața activă lungime minim 204 x lățime minim 133 cm; - rezoluția suprafeței active de la 75000х45000 linii/” - suprafața dură, non-lucioasă, rezistentă la zgârieturi și șocuri - interfața: USB2.0 - compatibilitate cu SO Windows. Cerințele obligatorii față de softul tablei: - să permită înserarea textului de mână și de tipar, a formulelor, imaginilor în documentele Word, Excel, PowerPoint; - să permită deschiderea a minim 6 straturi de lucru pe pagină, când nu sunt conectate alte accesorii ale tablei; - să permită înserarea pe pagina de lucru a linkurilor interne și externe (de exemplu spre paginile Web); - să recunoască și alte extensii, de exemplu .IWB; - să exporte documentele elaborate cu softul tablei în document PDF și să convertească un document PDF în softul propriu tablei; - să permită lucrul simultan pana la 9 utilizatiori; - să susțină conectarea tabletelor didactice care lucrează cu același soft; - să fie cu meniul și în limba română; - să fie licențiat și disponibil, fără costuri suplimentare, pe toată durata exploatării tablei; - să fie cu funcționalitate integrală a instrumentelor în regimul offline. Ghid de utilizare și tutoriale video în limba română. Suporți de prindere de perete. Greutate până la 25 kg. Termen de garanție minim 36 luni. Montarea si livrarea - din contul ofertantului. |
| Total lot 2 estimat fără TVA: 73 600 lei |  |  |  |  |  |
| Total pe loturi estimat fără TVA: 324 818 lei |  |  |  |  |  |