| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1660637404362 din 17.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea ascensorului la clădirea administrativă din str.V.Alecsandri, nr.1,mun.Chișinău |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Achiziționarea și instalarea ascensorului. | Ascensor |  |  | 1.Sarcina nominală-500 kg ; 2.Numărul de stații – 7; 3.Destinația-transport pasageri; 4.Uși din inox satin silver ; 5.Peretele din spate-oglindă,cu bară de protecție la oglindă; 6. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox s-au oțel laminat cu textură de lemn sau granit roșu ( prezentarea catalogului cu variante disponibile) 7.Podea piatră artificială; 8.Iluminarea cabinei cu corpuri tip LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante); 9.Panou intern de dirijare inox; 10.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor ; 11.Montarea echipamentului în camera de troliu, etaj tehnic; 12.Troliu fără reductor ; 13.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 14.Panou de commandă în cabina cu display LCD; 15.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; 16.Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor; 17.Viteza de mișcare 1m/s; 18.Glafurile la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară nu mai mică de 300 mm și lățimea exterioară nu mai mică de 80 mm; 19. Mărimea ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2010 mm. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină; 21.Cablurile de tracțiune pe bază de curele poleuritanice cu inserții metalice. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunurilor minim 2ani. 25. Data limită de dare în exploatare a bunurilor nu m-ai târziu de 60 zile din data semnării contractului. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________