WinСмета2000

| Pretura sec. Ciocana | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie la scari de pe str.Voluntarilor 18

Intocmit in preţuri  curente 30.05.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatia scarilor |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 3,80 |  |  |
| 2 | TsA03A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor |  | m3 | 4,75 |  |  |
| 3 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 4,75 |  |  |
| 4 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  | m3 | 2,37 |  |  |
| 5 | CG32A |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile |  | m3 | 2,37 |  |  |
| 6 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 2,37 |  |  |
| 7 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 128,00 |  |  |
| 8 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 12,20 |  |  |
| 9 | CC02H |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 225,10 |  |  |
| 10 | CC02I2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 584,66 |  |  |
| 11 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 5,77 |  |  |
| 12 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 7,00 |  |  |
| 13 | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi |  | m2 | 7,00 |  |  |
| 14 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  | m2 | 7,00 |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( balustrada) |  | kg | 97,65 |  |  |
| 16 | CN28A |  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual |  | t | 0,09 |  |  |
| 17 | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  | t | 7,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia scarilor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |