| Constructia sistemului de alimentare cu apa a satelor Hasnasenii Noi si Lazo, comuna Hasnasenii Noi, raionul Drochia. Localitatea Hasnasenii Noi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-5

Statia de de tratare/clorinare din localitatea Hasnasenii Noi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913127334100 |  | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=2 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chletuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=2 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc.. (5% din valoarea utilajului) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 8281010021510 |  | Lacatus M.U. |  |  | h-om |  | 155,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,6150 |  |  |
| 4 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,9800 |  |  |
| 5 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,2562 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4305 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala) |  |  | m3 |  | 12,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7820 |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=3/4'') |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2913124503150 |  | Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=3/4'' |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 10 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 50 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1600 |  |  |
|  | 2523156713803 |  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 50 mm |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
| 11 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier, D=63 mm x 32 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 252315672 |  | Teu bransament cu colier, D=63 mm x 32 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 12 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier, D=110 mm x 32 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156712 |  | Teu bransament cu colier, D=110 mm x 32 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 13 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=32 mm x 3/4'') |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 252315673 |  | Racord compresiune FE, D=32 mm x 3/4'' |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
| 14 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 3/4'') |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 252315674 |  | Racord compresiune FE, D=25 mm x 3/4'' |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
| 15 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=63 mm - 40 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |
|  | 2523156713821 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=63 mm - 40 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 16 | IC44D k=0.4 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 2811236310022 |  | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm |  |  | m |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0528 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,2568 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0014 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0001 |  |  |
| 17 | IC44D k=0.4 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,2800 |  |  |
|  | 2811236310023 |  | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm |  |  | m |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3168 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,5408 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0086 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0022 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0007 |  |  |
| 18 | IC44C k=0.6 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=110 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2722103310000 |  | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=110 mm |  |  | m |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1920 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0272 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0014 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |  |
| 19 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=25 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 25231570 |  | Cot compresiune PE, 90 grade, D=25 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 20 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 25212167125 |  | Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm |  |  | m |  | 50,1500 |  |  |
| 21 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2521216700500 |  | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm |  |  | m |  | 6,2712 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 3,90 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 26,3250 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,2710 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,7877 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,4750 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0396 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,0530 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,4354 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,2150 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦД 15 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦД -15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦ 15-6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264332 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦ 15-6 (0.26 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦ 15-9a |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264333 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦ 15-9a (0,31m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦП 2-15-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264335 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦП 2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 27 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 28 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦ7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330922 |  | Inel de reazem КЦ7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 29 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,8752 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,6592 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,4624 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1466 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0868 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1805 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,9023 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,1168 |  |  |
| 30 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 31 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 32 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 33 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 34 | AcD22B |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole) |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,2630 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,1560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,0488 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
| 35 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 82,96 |  |  |
|  | 27752763 |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 82,9600 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 68,26 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 68,2600 |  |  |
| 38 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) |  |  | t |  | 0,15 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,9660 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,1700 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,5850 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0825 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,2925 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1462 |  |  |
| 39 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7920 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,9200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,3360 |  |  |
| 40 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,8285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2120 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,5514 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0538 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,3180 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1325 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PEID100, 90 grade D=25 mm) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,1200 |  |  |
|  | 25231570 |  | Cot compresiune PE, 90 grade, D=25 mm |  |  | buc |  | 14,4200 |  |  |
| 42 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, 90 grade, D=50 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2523156721015 |  | Cot PVC, 90 grade, D=50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
| 43 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu redus PVC, D=110 x 50 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2523156721016 |  | Teu redus PVC, D=110 x 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
| 44 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,1520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5760 |  |  |
|  | 25212167125 |  | Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm |  |  | m |  | 32,0960 |  |  |
| 45 | SB12A |  | Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 40-75 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=50 mm) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=50 mm |  |  | m |  | 4,3470 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |