| ____Iluminat stradal din com.Dobrusa, r-nul Soldanesti. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

PT 410

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc | 90,00 |
| 2 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului СИП 2 | 1000 m | 2,732 |
| 3 |  | Conductor СИП-2 1x35+1х50mm2 | m | 2 732,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-02-148-1 | Montare cablu in teava (КГ 3х2,5 mm2) | 100 m | 1,08 |
| 5 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 108,00 |
| 6 | 08-02-369-2 | Montare corpului de iluminat LED | buc | 72,00 |
| 7 |  | Corp LED 30,5 W, 4 164 Lm, 136.5 Lm/W | buc | 72,00 |
| 8 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 72,00 |
| 9 |  | Consola pentru corp de iluminat d48 KP4 L=0,5m | buc | 72,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 11 |  | Clama pentru lenta A200 | buc | 348,00 |
| 12 |  | Lenta inox 20*0,7 mm F20.07 | m | 348,00 |
| 13 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 52,00 |
| 14 |  | Pivot de ancorare PA1500 | buc | 52,00 |
| 15 |  | Suport de sustinere ES 1500 | buc | 50,00 |
| 16 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 80,00 |
| 17 |  | Clema de ramificare (6-95/1,5-16mm2) PC 95-10 | buc | 216,00 |
| 18 |  | Clema de ramificare (6-150/2,5-35mm2) IOS-42 | buc | 80,00 |
| 19 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 72,00 |
| 20 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| 21 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, d12 mm | 10 buc | 9,00 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 2,70 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 23 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=16 A | buc | 2,00 |
| 24 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 72,00 |
| 25 |  | Siguranta fuzibila 2A | buc | 72,00 |

Proiectant Foxtaur-VG SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări №

PT 844

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc | 90,00 |
| 2 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului СИП 2 | 1000 m | 0,481 |
| 3 |  | Conductor СИП-2 1x35+1х50mm2 | m | 481,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-02-148-1 | Montare cablu in teava (КГ 3х2,5 mm2) | 100 m | 0,18 |
| 5 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 18,00 |
| 6 | 08-02-369-2 | Montare corpului de iluminat LED | buc | 12,00 |
| 7 |  | Corp LED 30,5 W, 4 164 Lm, 136.5 Lm/W | buc | 12,00 |
| 8 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 12,00 |
| 9 |  | Consola pentru corp de iluminat d48 KP4 L=0,5m | buc | 12,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 11 |  | Clama pentru lenta A200 | buc | 60,00 |
| 12 |  | Lenta inox 20*0,7 mm F20.07 | m | 60,00 |
| 13 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 10,00 |
| 14 |  | Pivot de ancorare PA1500 | buc | 10,00 |
| 15 |  | Suport de sustinere ES 1500 | buc | 8,00 |
| 16 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 17,00 |
| 17 |  | Clema de ramificare (6-95/1,5-16mm2) PC 95-10 | buc | 36,00 |
| 18 |  | Clema de ramificare (6-150/2,5-35mm2) IOS-42 | buc | 14,00 |
| 19 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 12,00 |
| 20 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| 21 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, d12 mm | 10 buc | 0,15 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,45 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 23 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=16 A | buc | 1,00 |
| 24 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 12,00 |
| 25 |  | Siguranta fuzibila 2A | buc | 12,00 |

Proiectant Foxtaur-VG SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări №

PT 845

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
| 2 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc | 90,00 |
| 3 | CA02A1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,20 |
| 4 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului СИП 2 A | 1000 m | 1,728 |
| 5 |  | Conductor СИП-2 1x35+1х50mm2 | m | 1 800,00 |
| 6 |  | Conductor СИП-2 3x35+1х50mm2 | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-02-148-1 | Montare cablu in teava (КГ 3х2,5 mm2) | 100 m | 0,68 |
| 8 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 68,00 |
| 9 | 08-02-148-1 | Montare cablu in furtun metalic AVVG 3x10 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 10 |  | Cablu AVVGng-LS 3x10 mm2 | m | 2,00 |
| 11 | 08-02-369-2 | Montare corpului de iluminat LED | buc | 45,00 |
| 12 |  | Corp LED 30,5 W, 4 164 Lm, 136.5 Lm/W | buc | 45,00 |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 45,00 |
| 14 |  | Consola pentru corp de iluminat d48 KP4 L=0,5m | buc | 45,00 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,06 |
| 16 |  | Teava metalica patrata 80x80 mm2 | m | 6,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM-TF | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 |
| 19 | 08-03-600-2 | Montare contor 5-40A 220V | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 21 | 10-08-017-01 | Montare fotoreleu | buc | 1,00 |
| 22 | 10-08-017-01 | Montarea releu de timp | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-521-1 | Montarea separatorului de sarcina | buc | 2,00 |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМП1-1 395х310x150 ) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-575-1 | Montarea siguranta fuzibila ППНИ | buc | 1,00 |
| 26 |  | Conductor ПВ1 2,5 | m | 2,00 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,09 |
| 28 |  | Tub metalic d=32 mm2 | m | 9,00 |
| 29 |  | Papuci pentru cablu cu sec.35 mm2 | buc | 12,00 |
| 30 |  | Clama pentru lenta A200 | buc | 250,00 |
| 31 |  | Lenta inox 20*0,7 mm F20.07 | m | 250,00 |
| 32 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 51,00 |
| 33 |  | Pivot de ancorare PA1500 | buc | 51,00 |
| 34 |  | Suport de sustinere ES 1500 | buc | 29,00 |
| 35 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 63,00 |
| 36 | 08-01-066-1 | Montarea limitator supratensiune 1P ОПС | set | 1,00 |
| 37 |  | Bara universala N+PE | buc | 1,00 |
| 38 |  | Clema de ramificare (6-95/1,5-16mm2) PC 95-10 | buc | 90,00 |
| 39 |  | Clema de ramificare (6-150/2,5-35mm2) IOS-42 | buc | 12,00 |
| 40 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 45,00 |
| 41 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| 42 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35х35х4 mm | 10 buc | 0,30 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,11 |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm | 100 m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 45 |  | Panou de evidenta BZUM-TF 25 A | buc | 1,00 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.B, In=20 A | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P, car.C, In=25 A | buc | 1,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=16 A | buc | 3,00 |
| 49 |  | Contor electronic 5-40A 220V | buc | 1,00 |
| 50 |  | Demaror magnetic KMI 220V | buc | 1,00 |
| 51 |  | Fotoreleu ФР-15 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Releu de timp ТЭ-15 | buc | 1,00 |
| 53 |  | Separator de sarcina 1P NH | buc | 1,00 |
| 54 |  | Separator de sarcina BH 1P/32A | buc | 1,00 |
| 55 |  | Bloc de comanda ЩМП 395х310x150 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Siguranta fuzibila 25A ППНИ-gab.00 | buc | 1,00 |
| 57 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 45,00 |
| 58 |  | Siguranta fuzibila 2A | buc | 45,00 |
| 59 |  | Limitator 1P ОПС1 | buc | 1,00 |

Proiectant Foxtaur-VG SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări №

PT 850

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
| 2 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc | 90,00 |
| 3 | CA02A1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,20 |
| 4 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului СИП 2 A | 1000 m | 2,748 |
| 5 |  | Conductor СИП-2 1x35+1х50mm2 | m | 2 906,00 |
| 6 |  | Conductor СИП-2 3x35+1х50mm2 | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-02-148-1 | Montare cablu in teava (КГ 3х2,5 mm2) | 100 m | 1,065 |
| 8 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 106,50 |
| 9 | 08-02-148-1 | Montare cablu in furtun metalic AVVG 3x10 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 10 |  | Cablu AVVGng-LS 3x10 mm2 | m | 2,00 |
| 11 | 08-02-369-2 | Montare corpului de iluminat LED | buc | 71,00 |
| 12 |  | Corp LED 30,5 W, 4 164 Lm, 136.5 Lm/W | buc | 71,00 |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 71,00 |
| 14 |  | Consola pentru corp de iluminat d48 KP4 L=0,5m | buc | 71,00 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,06 |
| 16 |  | Teava metalica patrata 80x80 mm2 | m | 6,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM-TF | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 19 | 08-03-600-2 | Montare contor 5-40A 220V | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 21 | 10-08-017-01 | Montare fotoreleu | buc | 1,00 |
| 22 | 10-08-017-01 | Montarea releu de timp | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-521-1 | Montarea separatorului de sarcina | buc | 2,00 |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМП1-1 395х310x150 ) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-575-1 | Montarea siguranta fuzibila ППНИ | buc | 1,00 |
| 26 |  | Conductor ПВ1 2,5 | m | 2,00 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,09 |
| 28 |  | Tub metalic d=32 mm2 | m | 9,00 |
| 29 |  | Papuci pentru cablu cu sec.35 mm2 | buc | 12,00 |
| 30 |  | Clama pentru lenta A200 | buc | 374,00 |
| 31 |  | Lenta inox 20*0,7 mm F20.07 | m | 374,00 |
| 32 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 65,00 |
| 33 |  | Pivot de ancorare PA1500 | buc | 65,00 |
| 34 |  | Suport de sustinere ES 1500 | buc | 48,00 |
| 35 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 100,00 |
| 36 | 08-01-066-1 | Montarea limitator supratensiunei 1P ОПС | set | 1,00 |
| 37 |  | Bara universala N+PE | buc | 1,00 |
| 38 |  | Clema de ramificare (6-95/1,5-16mm2) PC 95-10 | buc | 142,00 |
| 39 |  | Clema de ramificare (6-150/2,5-35mm2) IOS-42 | buc | 12,00 |
| 40 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 71,00 |
| 41 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| 42 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35х35х4 mm | 10 buc | 0,30 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,11 |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm | 100 m | 3,29 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 45 |  | Panou de evidenta BZUM-TF 25A | buc | 1,00 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P, car.C, In=25 A | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.B, In=25 A | buc | 1,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=25 A | buc | 2,00 |
| 49 |  | Contor electronic 5-40A 220V | buc | 1,00 |
| 50 |  | Demaror magnetic KMI 220V | buc | 1,00 |
| 51 |  | Fotoreleu ФР-15 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Releu de timp ТЭ-15 | buc | 1,00 |
| 53 |  | Separator de sarcina 1P NH | buc | 1,00 |
| 54 |  | Separator de sarcina BH 1P/32A | buc | 1,00 |
| 55 |  | Bloc de comanda ЩМП 395х310x150 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Siguranta fuzibila 25A ППНИ-gab.00 | buc | 1,00 |
| 57 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 71,00 |
| 58 |  | Siguranta fuzibila 2A | buc | 71,00 |
| 59 |  | Limitator 1P ОПС1 | buc | 1,00 |

Proiectant Foxtaur-VG SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări №

PT 851

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
| 2 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc | 90,00 |
| 3 | CA02A1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,20 |
| 4 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului СИП 2 | 1000 m | 2,618 |
| 5 |  | Conductor СИП-2 1x35+1х50mm2 | m | 2 785,00 |
| 6 |  | Conductor СИП-2 3x35+1х50mm2 | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-02-148-1 | Montare cablu in teava (КГ 3х2,5 mm2) | 100 m | 1,04 |
| 8 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 104,00 |
| 9 | 08-02-148-1 | Montare cablu in furtun metalic AVVG 3x10 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 10 |  | Cablu AVVGng-LS 3x10 mm2 | m | 2,00 |
| 11 | 08-02-369-2 | Montare corpului de iluminat LED | buc | 69,00 |
| 12 |  | Corp LED 30,5 W, 4 164 Lm, 136.5 Lm/W | buc | 69,00 |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 69,00 |
| 14 |  | Consola pentru corp de iluminat d48 KP4 L=0,5m | buc | 69,00 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,06 |
| 16 |  | Teava metalica patrata 80x80 mm2 | m | 6,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM-TF | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 |
| 19 | 08-03-600-2 | Montare contor electronic 5-40A 220V | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 21 | 10-08-017-01 | Montare fotoreleu | buc | 1,00 |
| 22 | 10-08-017-01 | Montarea releu de timp | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-521-1 | Montarea separatorului de sarcina | buc | 2,00 |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМП1-1 395х310x150 ) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-575-1 | Montarea siguranta fuzibila ППНИ | buc | 1,00 |
| 26 |  | Conductor ПВ1 2,5 | m | 2,00 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,09 |
| 28 |  | Tub metalic d=32 mm2 | m | 9,00 |
| 29 |  | Papuci pentru cablu cu sec.35 mm2 | buc | 12,00 |
| 30 |  | Clama pentru lenta A200 | buc | 426,00 |
| 31 |  | Lenta inox 20*0,7 mm F20.07 | m | 426,00 |
| 32 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 92,00 |
| 33 |  | Pivot de ancorare PA1500 | buc | 92,00 |
| 34 |  | Suport de sustinere ES 1500 | buc | 52,00 |
| 35 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 96,00 |
| 36 | 08-01-066-1 | Montarea limitator supratensiunei 1P ОПС | set | 1,00 |
| 37 |  | Bara universala N+PE | buc | 1,00 |
| 38 |  | Clema de ramificare (6-95/1,5-16mm2) PC 95-10 | buc | 138,00 |
| 39 |  | Clema de ramificare (6-150/2,5-35mm2) IOS-42 | buc | 20,00 |
| 40 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 69,00 |
| 41 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| 42 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35х35х4 mm | 10 buc | 0,30 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,11 |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm | 100 m | 3,29 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 45 |  | Panou de evidenta BZUM-TF 25 A | buc | 1,00 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P, car.C, In=25 A | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=10 A | buc | 2,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=16 A | buc | 2,00 |
| 49 |  | Contor electronic 5-40A 220V | buc | 1,00 |
| 50 |  | Demaror magnetic KMI 220V | buc | 1,00 |
| 51 |  | Fotoreleu ФР-15 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Releu de timp ТЭ-15 | buc | 1,00 |
| 53 |  | Separator de sarcina 1P NH | buc | 1,00 |
| 54 |  | Separator de sarcina BH 1P/32A | buc | 1,00 |
| 55 |  | Bloc de comanda ЩМП 395х310x150 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Siguranta fuzibila 25A ППНИ-gab.00 | buc | 1,00 |
| 57 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 69,00 |
| 58 |  | Siguranta fuzibila 2A | buc | 69,00 |
| 59 |  | Limitator 1P ОПС1 | buc | 1,00 |

Proiectant Foxtaur-VG SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.