| Lotul nr.1, SCh, StTA-1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

Reparatia capitala a izolatiei vanelor, conductelor si rezervoarelor de tratare chimica a apei dupa reparatii sau inlaturarea defectiunilor in StTA-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice a conductelor: D-89mm cu satelit D-28mm ~ 30 m.l, D-108mm cu satelit D- 28mm ~ 60 m.l, D-133mm cu satelit D- 28mm ~ 40 m.l |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 280,00 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta | m2 | 127,00 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 127,00 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi. (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,40 |
| 5 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv. | m2 | 127,00 |
| 6 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 127,00 |
| 7 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 127,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatia izolatiei termice a rezervoarelor StTA-1, S=50 m2 |  |  |
| 8 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 150,00 |
| 9 | RpIzD44D | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la aparate de format complicat | m2 | 50,00 |
| 10 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite complicate | m2 | 50,00 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi. (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 0,60 |
| 12 | RpIzD07B | Izolarea aparatelor cu saltea din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la volume sau suprafete de format complicat. | m2 | 50,00 |
| 13 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 50,00 |
| 14 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Recuperarea tencuielii din asbest si ciment a rezervoarelor si cisternelor de soda caustica, S=30 m2 |  |  |
| 15 | RpIzD44D | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la aparate de format complicat | m2 | 30,00 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi. (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,30 |
| 17 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для штукатурки трубопроводов) | m2 | 30,00 |
| 18 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate (Асбестоцементная штукатурка толщиной 30 мм, аппаратов) | m2 | 30,00 |