| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220154C5

Gimnaziului nr.52. Bloc C. Conducte magestrale Demisol. Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 287527420115 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy15 mm | buc | 20,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,30 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,64 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,20 |
|  | 287527420110 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy10 mm | buc | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,256 |
| 3 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 287527420132 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy32 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 4 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,35 |
|  | 287527420150 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy50 mm | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,114 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,228 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 287527420120 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy20 mm | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,20 |
|  | 287527420125 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy25 mm | buc | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,256 |
| 7 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 6 mm (robinet sferic - deaerator automatizat) | buc | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
|  | 29131345006 | Robinet sferic - deaerator automatizat, Dy6 mm | buc | 20,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (clapeta termostatica) | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 287527420215 | Clapeta termostatica, Dy15 mm | buc | 16,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,24 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,512 |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (cap termostatic) | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |
|  | 291313450015 | Cap termostatic, Dy15 mm | buc | 16,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,60 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 400x500, ECCORAD Premium) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2822115220405 | Radiator de tip panel tip22 400x500, ECCORAD Premium | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 500x500, ECCORAD Premium) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2822115220505 | Radiator de tip panel tip22 500x500, ECCORAD Premium | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,009 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,018 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 600x500, ECCORAD Premium) | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,00 |
|  | 2822115220605 | Radiator de tip panel tip22 600x500, ECCORAD Premium | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,50 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,00 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 700x500, ECCORAD Premium) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2822115220705 | Radiator de tip panel tip22 700x500, ECCORAD Premium | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 800x500, ECCORAD Premium) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2822115220805 | Radiator de tip panel tip22 800x500, ECCORAD Premium | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 1000x500, ECCORAD Premium) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2822115220105 | Radiator de tip panel tip22 1000x500, ECCORAD Premium | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
| 16 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 48,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 57,60 |
|  | 252121670157 | Teava din otel cu sudare electricaя, Dy57х3,0 mm | m | 48,72 |
|  | 287527411757 | Cot fonta maleabila Dn57 mm | buc | 7,20 |
|  | 272120411557 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn57 mm | buc | 7,68 |
|  | 272120411057 | Reductie fonta Dn57 mm | buc | 3,84 |
|  | 272120412057 | Mufa fonta maleabila Dn57 mm | buc | 4,80 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,24 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,056 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,112 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,192 |
| 17 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 252121670145 | Teava din otel cu sudare electricaя, Dy45х2,5 mm | m | 2,03 |
|  | 287527411745 | Cot fonta maleabila Dn45 mm | buc | 0,30 |
|  | 272120411545 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn45 mm | buc | 0,32 |
|  | 272120411045 | Reductie fonta Dn45 mm | buc | 0,16 |
|  | 272120412045 | Mufa fonta maleabila Dn45 mm | buc | 0,20 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,044 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,088 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,008 |
| 18 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 49,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 46,55 |
|  | 252121670138 | Teava din otel cu sudare electrica, Dy38х2,5 mm | m | 49,735 |
|  | 287527411738 | Cot fonta maleabila Dn38 mm | buc | 7,35 |
|  | 272120411538 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn38 mm | buc | 7,84 |
|  | 272120411038 | Reductie fonta Dn38 mm | buc | 3,92 |
|  | 272120412038 | Mufa fonta maleabila Dn38 mm | buc | 4,90 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,147 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,833 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,666 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,196 |
| 19 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 76,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 60,80 |
|  | 252121670132 | Teava din otel cu sudare electrica, Dy32х2,5 mm | m | 77,14 |
|  | 287527411732 | Cot fonta maleabila Dn32 mm | buc | 11,40 |
|  | 272120411532 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn32 mm | buc | 12,16 |
|  | 272120411032 | Reductie fonta Dn32 mm | buc | 6,08 |
|  | 272120412032 | Mufa fonta maleabila Dn32 mm | buc | 7,60 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,228 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,14 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,28 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,228 |
| 20 | IC10C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 68,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 44,88 |
|  | 252121670125 | Teava din otel cu sudare electrica, Dy25х2,5 mm | m | 69,02 |
|  | 287527411725 | Cot fonta maleabila Dn25 mm | buc | 10,20 |
|  | 272120411525 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn25 mm | buc | 10,88 |
|  | 272120411025 | Reductie fonta Dn25 mm | buc | 5,44 |
|  | 272120412025 | Mufa fonta maleabila Dn25 mm | buc | 6,80 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,204 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,816 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,632 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,204 |
| 21 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,40 |
|  | 252121670118 | Teava din otel cu sudare electrica, Dy18х2,5 mm | m | 8,12 |
|  | 287527411718 | Cot fonta maleabila Dn18 mm | buc | 1,20 |
|  | 272120411518 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn18 mm | buc | 1,28 |
|  | 272120411018 | Reductie fonta Dn18 mm | buc | 0,64 |
|  | 272120412018 | Mufa fonta maleabila Dn18 mm | buc | 0,80 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,024 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,072 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,144 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,016 |
| 22 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3,2 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,00 |
|  | 252121670250 | Teava din otel (ВГП), Dy50х3,2 mm | m | 5,075 |
|  | 287527411750 | Cot fonta maleabila Dn50 mm | buc | 0,75 |
|  | 272120411550 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn50 mm | buc | 0,80 |
|  | 272120411050 | Reductie fonta Dn50 mm | buc | 0,40 |
|  | 272120412050 | Mufa fonta maleabila Dn50 mm | buc | 0,50 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,025 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,11 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,22 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,02 |
| 23 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,95 |
|  | 252121670240 | Teava din otel (ВГП), Dy40х2,8 mm | m | 1,015 |
|  | 287527411740 | Cot fonta maleabila Dn40 mm | buc | 0,15 |
|  | 272120411540 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn40 mm | buc | 0,16 |
|  | 272120411040 | Reductie fonta Dn40 mm | buc | 0,08 |
|  | 272120412040 | Mufa fonta maleabila Dn40 mm | buc | 0,10 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,017 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,034 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,004 |
| 24 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,00 |
|  | 252121670232 | Teava din otel (ВГП), Dy32х2,8 mm | m | 5,075 |
|  | 287527411732 | Cot fonta maleabila Dn32 mm | buc | 0,75 |
|  | 272120411532 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn32 mm | buc | 0,80 |
|  | 272120411032 | Reductie fonta Dn32 mm | buc | 0,40 |
|  | 272120412032 | Mufa fonta maleabila Dn32 mm | buc | 0,50 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,015 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,075 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,15 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,015 |
| 25 | IC10C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,62 |
|  | 252121670225 | Teava din otel (ВГП), Dy25х2,8 mm | m | 7,105 |
|  | 287527411725 | Cot fonta maleabila Dn25 mm | buc | 1,05 |
|  | 272120411525 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn25 mm | buc | 1,12 |
|  | 272120411025 | Reductie fonta Dn25 mm | buc | 0,56 |
|  | 272120412025 | Mufa fonta maleabila Dn25 mm | buc | 0,70 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,021 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,084 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,168 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,021 |
| 26 | IC10A | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,64 |
|  | 252121670215 | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy15х2,8 mm | m | 18,27 |
|  | 287527411715 | Cot fonta maleabila Dy15 mm | buc | 2,70 |
|  | 272120411515 | Teu din fonta maleabila, zincat Dy15 mm | buc | 2,88 |
|  | 272120411015 | Reductie fonta Dy15 mm | buc | 1,44 |
|  | 272120412015 | Mufa fonta maleabila Dy15 mm | buc | 1,80 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,054 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,126 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,252 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,036 |
| 27 | IC10A | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 10х2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,48 |
|  | 252121670210 | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy10х2,8ц mm | m | 1,015 |
|  | 287527411710 | Cot fonta maleabila Dy10 mm | buc | 0,15 |
|  | 272120411510 | Teu din fonta maleabila, zincat Dy10 mm | buc | 0,16 |
|  | 272120411010 | Reductie fonta Dy10 mm | buc | 0,08 |
|  | 272120412010 | Mufa fonta maleabila Dy10 mm | buc | 0,10 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,007 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,014 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,002 |
| 28 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 102,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,18 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,08 |
| 29 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 186,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,46 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 9,30 |
| 30 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 102,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,16 |
| 31 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 186,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,60 |
| 32 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 90 mm (tub de protectie, L=0,32 m) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 272210331090 | Teava instalatie, Dy90 mm | m | 0,64 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,04 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
| 33 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 60 mm (tub de protectie, L=0,50 m) | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,00 |
|  | 272210331060 | Teava instalatie, Dy60 mm | m | 5,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,45 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,24 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,20 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,28 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,006 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,002 |
| 34 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (tub de protectie, L=0,50 m) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |
|  | 272210331050 | Teava instalatie, Dy50 mm | m | 2,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,068 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,036 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,024 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,284 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0072 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
| 35 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm (tub de protectie, L=0,50 m) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 272210331040 | Teava instalatie, Dy40 mm | m | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,102 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,054 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,036 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,926 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0108 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,003 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |
| 36 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (tub de protectie, L=0,20 m) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 272210331050 | Teava instalatie, Dy50 mm | m | 0,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,034 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,018 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,012 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
| 37 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm (tub de protectie, L=0,20 m) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 272210331040 | Teava instalatie, Dy40 mm | m | 1,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,102 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,054 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,036 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,926 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0108 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,003 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |
| 38 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm (tub de protectie, L=0,20 m) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 272210331080 | Teava instalatie, Dy80 mm | m | 0,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,04 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
| 39 | RCsB21C k=1,8 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy9 cm) | buc | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,612 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,88 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,324 |
| 40 | RCsB21C k=1,2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy6 cm) | buc | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,04 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 9,60 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,08 |
| 41 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 3,20 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,36 |
| 42 | RCsB21C k=0,8 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy4 cm) | buc | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,816 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 3,84 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,432 |
| 43 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,28 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,00 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,14 |
| 44 | RCsB21B k=0,8 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Dy4 cm) | buc | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,672 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,40 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,336 |
| 45 | RCsB21B k=1,6 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Dy8 cm) | buc | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,448 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,60 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,224 |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,92 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3616 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 5,92 |
| 47 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava de golire PE, PEND) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,00 |
|  | 252121672020 | Teava de golire PE, PEND, Dy20x2,8 mm | m | 20,60 |
| 48 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=59 mm (tuburi termoizolante Dinter 59, S=25 mm ARMOFLEX) | m | 42,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 20,16 |
|  | 33205173559 | Тuburi termoizolante Dinter 59, S=25mm ARMOFLEX, Dy59 mm | m | 45,423 |
| 49 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 287527420250 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS, Dy50 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 50 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 287527420232 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS, Dy32 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 51 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 287527420251 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS, Dy50 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 52 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 287527420233 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS, Dy32 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 53 |  | Conducte magestrale a sistemelor de incalzire a blocului C-demisol |  | 0,00 |
| 54 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 42,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,40 |
|  | 252121670157 | Teava din otel cu sudare electricaя, Dy57х3,0 mm | m | 42,63 |
|  | 287527411757 | Cot fonta maleabila Dn57 mm | buc | 6,30 |
|  | 272120411557 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn57 mm | buc | 6,72 |
|  | 272120411057 | Reductie fonta Dn57 mm | buc | 3,36 |
|  | 272120412057 | Mufa fonta maleabila Dn57 mm | buc | 4,20 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,21 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,924 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,848 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,168 |
| 55 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 42,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,40 |
|  | 252121670145 | Teava din otel cu sudare electricaя, Dy45х2,5 mm | m | 42,63 |
|  | 287527411745 | Cot fonta maleabila Dn45 mm | buc | 6,30 |
|  | 272120411545 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn45 mm | buc | 6,72 |
|  | 272120411045 | Reductie fonta Dn45 mm | buc | 3,36 |
|  | 272120412045 | Mufa fonta maleabila Dn45 mm | buc | 4,20 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,21 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,924 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,848 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,168 |
| 56 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,80 |
|  | 252121670138 | Teava din otel cu sudare electrica, Dy38х2,5 mm | m | 4,06 |
|  | 287527411738 | Cot fonta maleabila Dn38 mm | buc | 0,60 |
|  | 272120411538 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn38 mm | buc | 0,64 |
|  | 272120411038 | Reductie fonta Dn38 mm | buc | 0,32 |
|  | 272120412038 | Mufa fonta maleabila Dn38 mm | buc | 0,40 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,012 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,068 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,136 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,016 |
| 57 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76х3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 49,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 98,00 |
|  | 252121670176 | Teava din otel cu sudare electrica, Dy76х3,0 mm | m | 49,735 |
|  | 287527411776 | Cot fonta maleabila Dn76 mm | buc | 7,35 |
|  | 272120411576 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn76 mm | buc | 7,84 |
|  | 272120411076 | Reductie fonta Dn76 mm | buc | 3,92 |
|  | 272120412076 | Mufa fonta maleabila Dn76 mm | buc | 4,90 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,245 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,666 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,332 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,196 |
| 58 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3,2 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,80 |
|  | 252121670250 | Teava din otel (ВГП), Dy50х3,2 mm | m | 4,06 |
|  | 287527411750 | Cot fonta maleabila Dn50 mm | buc | 0,60 |
|  | 272120411550 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn50 mm | buc | 0,64 |
|  | 272120411050 | Reductie fonta Dn50 mm | buc | 0,32 |
|  | 272120412050 | Mufa fonta maleabila Dn50 mm | buc | 0,40 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,088 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,176 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,016 |
| 59 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,80 |
|  | 252121670240 | Teava din otel (ВГП), Dy40х2,8 mm | m | 4,06 |
|  | 287527411740 | Cot fonta maleabila Dn40 mm | buc | 0,60 |
|  | 272120411540 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn40 mm | buc | 0,64 |
|  | 272120411040 | Reductie fonta Dn40 mm | buc | 0,32 |
|  | 272120412040 | Mufa fonta maleabila Dn40 mm | buc | 0,40 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,012 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,068 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,136 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,016 |
| 60 | IC10G | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65х3,2 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,00 |
|  | 252121670165 | Teava din otel (ВГП), Dy65х3,2 mm | m | 5,075 |
|  | 287527411765 | Cot fonta maleabila Dn65 mm | buc | 0,75 |
|  | 272120411565 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn65 mm | buc | 0,80 |
|  | 272120411065 | Reductie fonta Dn65 mm | buc | 0,40 |
|  | 272120412065 | Mufa fonta maleabila Dn65 mm | buc | 0,50 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,025 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,145 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,29 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,02 |
| 61 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 252121670232 | Teava din otel (ВГП), Dy32х2,8 mm | m | 1,015 |
|  | 287527411732 | Cot fonta maleabila Dn32 mm | buc | 0,15 |
|  | 272120411532 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn32 mm | buc | 0,16 |
|  | 272120411032 | Reductie fonta Dn32 mm | buc | 0,08 |
|  | 272120412032 | Mufa fonta maleabila Dn32 mm | buc | 0,10 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,003 |
| 62 | IC10A | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15х2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,88 |
|  | 252121670215 | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy15х2,8 mm | m | 6,09 |
|  | 287527411715 | Cot fonta maleabila Dy15 mm | buc | 0,90 |
|  | 272120411515 | Teu din fonta maleabila, zincat Dy15 mm | buc | 0,96 |
|  | 272120411015 | Reductie fonta Dy15 mm | buc | 0,48 |
|  | 272120412015 | Mufa fonta maleabila Dy15 mm | buc | 0,60 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,018 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,042 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,084 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,012 |
| 63 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,54 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,24 |
| 64 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 97,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,67 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,85 |
| 65 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 54,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,02 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,24 |
| 66 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,48 |
| 67 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 97,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,70 |
| 68 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 54,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,48 |
| 69 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,20 |
|  | 287527420110 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy10 mm | buc | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,256 |
| 70 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 287527420132 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy32 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 71 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,35 |
|  | 287527420150 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy50 mm | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,114 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,228 |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 287527420120 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy20 mm | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 287527420115 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy15 mm | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |
| 74 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm (tub de protectie, L=0,30 m) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,00 |
|  | 272210331080 | Teava instalatie, Dy80 mm | m | 2,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,192 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,16 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,424 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0192 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0048 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0016 |
| 75 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 60 mm (tub de protectie, L=0,30 m) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 272210331060 | Teava instalatie, Dy60 mm | m | 0,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,04 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
| 76 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 45x63 mm (mufa-tranzitie electrica Ot/PPR) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
|  | 287527421456 | Mufa-tranzitie electrica Ot/PPR, Dy45x63 mm | buc | 6,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,066 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,18 |
| 77 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 45x50 mm (mufa-tranzitie electrica Ot/PPR) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,54 |
|  | 287527421455 | Mufa-tranzitie electrica Ot/PPR, Dy45x50 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,02 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,054 |
| 78 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 38x50 mm (mufa-tranzitie electrica Ot/PPR) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,54 |
|  | 287527421385 | Mufa-tranzitie electrica Ot/PPR, Dy38x50 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,02 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,054 |
| 79 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60 mm (tuburi termoizolante Dinter 60, S=15 mm ARMOFLEX) | m | 42,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 20,16 |
|  | 33205173560 | Тuburi termoizolante Dinter 60, S=15mm ARMOFLEX, Dy60 mm | m | 45,423 |
| 80 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=47 mm (tuburi termoizolante Dinter 47, S=15 mm ARMOFLEX) | m | 42,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 20,16 |
|  | 33205173547 | Тuburi termoizolante Dinter 47, S=15mm ARMOFLEX, Dy47 mm | m | 45,423 |
| 81 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=78 mm (tuburi termoizolante Dinter 78, S=15 mm ARMOFLEX) | m | 49,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 23,52 |
|  | 33205173578 | Тuburi termoizolante Dinter 78, S=15mm ARMOFLEX, Dy78 mm | m | 52,9935 |
| 82 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (tuburi termoizolante Dinter 40, S=15 mm ARMOFLEX) | m | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,96 |
|  | 33205173540 | Тuburi termoizolante Dinter 40, S=15mm ARMOFLEX, Dy40 mm | m | 2,163 |
| 83 |  | Izolarea armaturii |  | 0,00 |
| 84 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85, pe acoperire in 2-ua straturi) | m2 | 3,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 2,73 |
|  | 268216261304 | Vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85, pe acoperire in 2-ua straturi | m2 | 3,054 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 1,134 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,174 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,123 |
| 85 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ21 | m2 | 13,00 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 2,08 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,07 |
|  | 243022610837 | Grund alchidal ГФ21 | kg | 3,90 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,52 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,65 |
| 86 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 6,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 2,028 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 29,38 |
| 87 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 6,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 3,146 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 45,50 |
| 88 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (plastic cu fibre de cticla РСТ-РА -ВВ) | m2 | 98,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 22,834 |
|  | 268213260183 | Plastic cu fibre de cticla РСТ-РА -ВВ | m2 | 107,996 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 12,152 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |