##### Obiect Constructia unui podet din s. Romanovca, r-nul Leova, care a fost afectate urmare a calamitatii naturale "Ploi

Investitor

Torentiale",din 14.09.2024 primaria Romanovca

## Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Podet Romanovca |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea bordurei |  |  |
| 1 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton) | m3 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 7 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0530 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0303 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Demontarea podetului existent |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri, (materialele din norma au fost excluse) Norma aplicativa k=0.8 Coeficient la manoperei=0,80 Coeficient la utilajului=0,80 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu inaltimea | m3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri, (materialele din norma au fost excluse) Norma aplicativa Descarcarea materialelor k=0.6 Coeficient la manoperei=0,60 Coeficient la utilajului=0,60 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea podetelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Compactarea rambleului) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5400 |
|  | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp | h-ut | 2,2440 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Compactarea fundatiei casetei) |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5400 |
|  | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp | h-ut | 2,2440 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi |  |  |
|  |  | 1.5.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |
| 26 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (Incarcarea terasamentului din locul de acumulare cu deplasare pe acostamente)) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.6. Podet 2(3,0x2,5)m |  |  |
| 31 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (decaparea covatei) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal;fr.0-63 LA/30; | m3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752- 8/63 | Piatra split amestec optimal fr.0-63 mm LA/30 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 XC3, la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000- 37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | Dl122 | Montarea podetelor 3,0x2,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat ЗП 16.100 ) 30 buc. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2666122800561- 16 | Tuburi din beton armat 3,0x2,5m ЗП-16-100 | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | Dl122 | Montarea podetelor 3,0x2,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (capatul podetului din beton armat ЗП 37 ) 4 buc. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2666122800561- 31 | Capatul podetului din beton armat 2,5x2,0m ЗП 31 | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi SТ2) 4 buc Alte materiale=1,03 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |
|  | 2663102100000- 20 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |
|  | 266612282154-2 | Aripi ST2 | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi SТ3) 4 buc Alte materiale=1,03 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |
|  | 2663102100000- 20 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |
|  | 266612282154-3 | Aripi ST3 | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 XF2 la edificiile artificiale (beton de panta) Alte utilaje=1,03 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000- | Beton C20/25 XF2 | m3 | 1,0200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20/251 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Cilti bitumat) | t |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  |
|  | 87859 | Calti bitumat | kg | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
|  | 271060200100-6 | Armatura d-6mm A240 | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | Dl130 | Consolidarea la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |
|  | 2663102100000- 37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 15,3000 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,2600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |
|  | 14111222016601- 8-31.5 | Piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 mm | m3 | 10,7000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
|  | 271060200100-6 | Armatura d-6mm A240 | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | Dl130 | Consolidarea taluzului la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8- 31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000- 37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 15,3000 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,2600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |
|  | 14111222016601- 8-31.5 | Piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 mm | m3 | 10,7000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |
|  | 2663102100000- 3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,03 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000- 3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii fr. 200-400 | m3 | 1,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (curatirea albiei) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.7. Montarea bordurei |  |  |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8- 31.5mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752- 315 | Piatra split LA/30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20, XF2) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 2663102100000- 16/20 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800284- 3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 |  | Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E) | m3 |  |
|  | 2663102100000- 16/20 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.8. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 58 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D > 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |
|  | 1421102200467 | Amestec de agregate fine si agregate grosier GA80 | m3 | 1,2200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-63 LA/30, h=16cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646- 8/31.5 | Piatra sparta 8-63, LA30 | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672- 31.5/63 | Piatra sparta 8-63, LA30 | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-63 LA/30, h=14cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646- 8/31.5 | Piatra sparta 8-63, LA30 | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672- 31.5/63 | Piatra sparta 8-63, LA30 | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | Dl107 | Acoperire prin amorsare a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 -22 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 | t | 0,1410 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.4 l/mp | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 -16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |
|  | 111100010001311 -16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |

Calcularea costului materialelor

Construcția unui podeț din s. Romanovca , r-l Leova, care a fost afectat urmare a calamității naturale „Ploi Torențiale”, raionul Leova, din 14.09.2024” primaria s. Romanovca

Calculat in preturi pe trimestrul IV, anul 2024

| № de or. | Denumirea materialelor | Unit. de masura | Furnizorul si locul de incarcare | Greut. specifica | Cheltuieli de transport pentru 1 т | Distanta de transport км | Pretul de cumparare | Cheltuieli de transport | Total franco depozit | Costuri de depozitare 2% | TOTAL pentru o unitate de masura(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Materiale din cariera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,8*1,42*9+93*0,06*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Piatra split LA30 fr.8- 63mm | m3 | c-r Orhei | 1,26 | 127,80 | 143 | 243,75 | 161,03 | 404,78 | 4,88 | 409,66 |
|  |  |  |  |  | 3,8*1,42*9+93*0,06*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amestec optimal din piatră spartă 0-63 | m3 | c-r Orhei | 1,3 | 127,80 | 143 | 227,50 | 166,14 | 393,64 | 4,55 | 398,19 |
|  |  |  |  |  | 3,8*1,42*9+93*0,06*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Savura | m3 | c-r Orhei | 1,5 | 127,80 | 143 | 75,00 | 191,70 | 266,70 | 1,50 | 268,20 |
|  |  |  |  |  | 3,8*1,42*9+93*0,06*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Piatra but LA30 | m3 | c-r Orhei | 1,5 | 127,80 | 143 | 243,75 | 191,70 | 435,45 | 4,88 | 440,33 |
|  |  |  |  |  | 3,8*1,42*9+71*0,06*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Piatra sparta de granit LA/20 | m3 | port Giurgiulesti | 1,5 | 109,06 | 121 | 404,38 | 163,58 | 567,96 | 8,09 | 576,05 |
|  |  |  |  |  | 3,80*1,42*9+71*0,06*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | But LA20 | m3 | port Giurgiulesti | 1,7 | 109,06 | 121 | 453,33 | 185,40 | 638,73 | 9,07 | 647,80 |
|  |  |  |  |  | 3,8*1,42*9+69*0,06*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Amestec optimal din balast | m3 | c-r Goianul Nou | 1,5 | 107,35 | 119 | 325,00 | 161,03 | 486,03 | 6,50 | 492,53 |
|  |  |  |  |  | 3,8*1,42*9+56*0,06*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregate grosier si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 | m3 | c-r Goianu nou | 1,6 | 96,28 | 106 | 266,67 | 154,04 | 420,71 | 5,33 | 426,04 |
|  | (nisip) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Construcția unui podeț din s. Romanovca , r-l Leova, care a fost afectat urmare a calamității naturale „Ploi Torențiale”, raionul Leova, din 14.09.2024” primaria s. Romanovca

| № de or. | Denumirea materialelor | Unit. de masura | Furnizorul si locul de incarcare | Greut. specifica | Cheltuieli de transport pentru 1 т | Distanta de transport км | Pretul de cumparare | Cheltuieli de transport | Total franco depozit | Costuri de depozitare 2% | TOTAL pentru o unitate de masura(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Materiale pe baza de lianti bituminosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,7*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Beton asfaltic marunt BA16 | t | UBA Cimislia | 1 | 61,47 | 48 | 1958,33 | 61,47 | 2019,81 |  | 2019,81 |
|  |  |  |  |  | 3,7*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Beton asfaltic marunt BA 8 | t | UBA Cimislia | 1 | 61,47 | 48 | 2041,67 | 61,47 | 2103,14 |  | 2103,14 |
|  |  |  |  |  | 3,7*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Asfalt de granulatie fina MAS 16 | t | UBA Cimislia | 1 | 61,47 | 48 | 2141,67 | 61,47 | 2203,14 |  | 2203,14 |
|  |  |  |  |  | 3,7*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Asfalt mascat AB 31,5 | t | UBA Cimislia | 1 | 61,47 | 48 | 1625,00 | 61,47 | 1686,47 |  | 1686,47 |
|  |  |  |  |  | 3,7*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Beton asfaltic mascat BAD 22,4 | t | UBA Cimislia | 1 | 61,47 | 48 | 1833,33 | 61,47 | 1894,81 |  | 1894,81 |
|  |  |  |  |  | 3,7*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bitum | t | UBA Cimislia | 1 | 61,47 | 48 | 12083,33 | 61,47 | 12144,81 | 241,67 | 12386,47 |
|  | Betoane si produse din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Beton C8/10 | m3 | UBC Hincesti | 2,40 | 3,3*1,42*9*1,3 54,83 3,3*1,42*9*1,3 | 50 | 1041,67 | 131,58 | 1173,25 |  | 1173,25 |

Construcția unui podeț din s. Romanovca , r-l Leova, care a fost afectat urmare a calamității naturale „Ploi Torențiale”, raionul Leova, din 14.09.2024” primaria s. Romanovca

| № de or. | Denumirea materialelor | Unit. de masura | Furnizorul si locul de incarcare | Greut. specifica | Cheltuieli de transport pentru 1 т | Distanta de transport км | Pretul de cumparare | Cheltuieli de transport | Total franco depozit | Costuri de depozitare 2% | TOTAL pentru o unitate de masura(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | Beton C12/15 | m3 | UBC Cantemir | 2,40 | 54,83 | 50 | 1312,50 | 131,58 | 1444,08 |  | 1444,08 |
|  |  |  |  |  | 3,3*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Beton C16/20 | m3 | UBC Cantemir | 2,40 | 54,83 | 50 | 1500,00 | 131,58 | 1631,58 |  | 1631,58 |
|  |  |  |  |  | 3,3*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Beton C20/25 | m3 | UBC Cantemir | 2,40 | 54,83 | 50 | 1650,00 | 131,58 | 1781,58 |  | 1781,58 |
|  |  |  |  |  | 3,3*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Beton C25/30 | m3 | UBC Cantemir | 2,40 | 54,83 | 50 | 1958,33 | 131,58 | 2089,92 |  | 2089,92 |
|  |  |  |  |  | 3,3*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Beton C30/37 XF4; XC4; XD3; | m3 | UBA Cantemir | 2,40 | 54,83 | 50 | 2208,33 | 131,58 | 2339,92 |  | 2339,92 |
|  |  |  |  |  | 3,3*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Beton C35/45 XF4; XC4; XD3; | m3 | UBA Cantemir | 2,40 | 54,83 | 50 | 2141,67 | 131,58 | 2273,25 |  | 2273,25 |
|  |  |  |  |  | 3,3*1,42*9*1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | UBA Cantemir | 2,20 | 54,83 | 50 | 1263,33 | 120,62 | 1383,95 |  | 1383,95 |
|  |  |  |  |  | 6,44*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Podet d-1,00 m | m3 | UEB Chisinau | 2,50 | 91,45 | 121 | 6436,09 | 228,62 | 6664,71 | 128,72 | 6793,43 |
|  |  |  |  |  | 6,44*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Aripi ST4 | m3 | UEB Chisinau | 2,50 | 91,45 | 121 | 6331,63 | 228,62 | 6560,25 | 126,63 | 6686,89 |
|  |  |  |  |  | 6,44*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Portal ST10 | m3 | UEB Chisinau | 2,50 | 91,45 | 121 | 6059,41 | 228,62 | 6288,03 | 121,19 | 6409,21 |
|  |  |  |  |  | 6,44*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |

Construcția unui podeț din s. Romanovca , r-l Leova, care a fost afectat urmare a calamității naturale „Ploi Torențiale”, raionul Leova, din 14.09.2024” primaria s. Romanovca

| № de or. | Denumirea materialelor | Unit. de masura | Furnizorul si locul de incarcare | Greut. specifica | Cheltuieli de transport pentru 1 т | Distanta de transport км | Pretul de cumparare | Cheltuieli de transport | Total franco depozit | Costuri de depozitare 2% | TOTAL pentru o unitate de masura(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | Elemente din beton armat | m3 | UEB Chisinau | 2,50 | 91,45 | 121 | 6312,50 | 228,62 | 6541,12 | 126,25 | 6667,37 |
|  |  |  |  |  | 6,16*1,42*10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Metal si elemente din metal | t | UEB Chisinau | 1,00 | 87,47 | 115 | 16250,00 | 87,47 | 16337,47 | 325,00 | 16662,47 |

Nota: Costurile materialelor sunt incluse fara TVA.

Executat:

C. Rosca

Verificat: