| Cresterea capacitatii de sursa subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in sat.Baimaclia, r-l Cantemir Obiect Nr.22/2023 - B (poz.01 GP) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3-1-2

Platforma B. Statir de pompare - Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал) |  |  | 100 m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,97 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 10,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,96 |  |  |
| 3 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Обратная засыпка) |  |  | 100 m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) |  |  | 100 m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,41 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 8,73 |  |  |
| 5 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Обратная засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 14,54 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,62 |  |  |
| 6 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой,) |  |  | m3 |  | 14,54 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,76 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,45 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование резервуарa) |  |  | 100 m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой ) |  |  | 100 m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,97 |  |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обваловка вручную) |  |  | m3 |  | 4,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,47 |  |  |
| 10 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи) |  |  | m3 |  | 4,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Constrictii statie de pompare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня -0.20m) |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 12 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10.... (Pat din beton C8/10 XC1 XD1 XA1) |  |  | m3 |  | 1,81 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton C8/10 XC2XD2XA1 |  |  | m3 |  | 1,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  |  | m2 |  | 3,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,17 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,91 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,91 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
| 14 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C12/15.. ( F-t Fm C12/15 XC2 XD2XA3.) |  |  | m3 |  | 1,81 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 266310210000013 |  | Beton C12/15 XC2XD2 XA3 |  |  | m3 |  | 1,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 15 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  |  | m2 |  | 3,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,17 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,91 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,91 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
| 16 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (арматура 10 А1) |  |  | kg |  | 9,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. 10 А1 |  |  | kg |  | 9,47 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,39 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
| 17 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (арматура 10 А3) |  |  | kg |  | 37,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 10 А3 |  |  | kg |  | 37,92 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,55 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
| 18 | AcE15A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,57 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,68 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С12/15 |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,32 |  |  |
|  | 26641021011961 |  | Mortar -ciment M 100 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
| 19 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ20-9а (0,46м3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 20 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО1 (0,02м3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 21 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ7-3 (0,05м3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 22 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-1 (0,51м3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 23 | CO14A,k-0.8 |  | Chepeng de 0,6 x 0,8 din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (Capac de lemn) Se exclud - rigle de fag aburite, schinduri de fag aburite,rebord de izolemn, aliaj de lipit,) Se includ - schinduri - 0.02m3) Manopera - k-0.3, Materiale -k-0.8) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710403642665 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2010102914200 |  | Scinduri |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403643229 |  | Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2710703700285 |  | Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |
|  | 2863146310926 |  | Balamale profilate forma B 70 x 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA30A |  | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. (Сальники ) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2874114112400 |  | Piese de legatura din otel Ду-102,L-=600mm |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 28741141124005 |  | Piesa de legatura din otel Teava d-50mm,L-200mm |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 28741141124001 |  | Piese de legatura din otel Teava d-200mm, L-200mm |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ХВ-110 (2слоя) по грунтовке ХС-076) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 24301161000003 |  | Email clorcauciuc ХВ-110 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 243022610081413 |  | Grund ХС--076 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 26 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Набетонка С12/15 - внутри колодца) |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton C12/15 XC2XD2 XA1 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 27 | CG01A,к-0,67 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цпр М100 по днищу) |  |  | m2 |  | 3,14 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 28 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Набетонка по периметру днищаб бетон С12/15) |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton С12/15 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 29 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton clasa.C12/15... (Набетонка С12/15 , узел 1,2Лист 4) |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton C12/15 XC2XD2 XA1 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 30 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,62 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 31 | 34 |  | Scoaba Sc |  |  | kg |  | 6,79 |  |  |
|  | pret |  | Scoaba Sc D-16 A1 |  |  | kg |  | 6,79 |  |  |
| 32 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Крепление колец - соединенительные элементы EI 1, EI 2) |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 28112363099001 |  | Confectii metalice( соединительные элементы) |  |  | kg |  | 21,01 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 33 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ХВ-110 (2слоя) по грунтовке ХС-076) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 24301161000003 |  | Email clorcauciuc ХВ-110 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 243022610081413 |  | Grund ХС--076 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 34 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice ( герметизация трубы) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430226103000 |  | Chit polimeric |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,01 |  |  |
| 35 | IzF04F,к-2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой стен из битумной мастики 2 раза) |  |  | m2 |  | 21,35 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 72,59 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 14,52 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 48,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 36 | CG01A,к-0,67 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цпр М100 по плите покрытия) |  |  | m2 |  | 3,25 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 37 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 150mm |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 38 | DB02C |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (Заливка поверхностей битумом) |  |  | 100m2 |  | 0,03 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320322600000 |  | Bitum taiat (cut-back) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
| 39 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 40 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Oтмостка из бетона С 12/15XC2XF1) |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 26631021000003 |  | Beton C12/15XC2XF1 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 41 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное покрытие С16/20XC2XF1) |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20XC2XF1 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 42 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa кл. В12.5 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 266612280028556 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 БР100.20.8 |  |  | m |  | 10,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 43 | CG32A |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constrictii statie de pompare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul fiscal |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |