CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or. Floresti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or. Floresti

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti  (Teren Nr 2)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Constructia stratului suport |  |  |  |
| 1 | RpDD16A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | m3 |  | 29,4000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0210 |  |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 2,9400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 3 | TsC03H11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,4000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,7300 |  |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,4000 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |  |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 10,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 2,9400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |  |
| 7 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 |  | 2,2800 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 |  | 1,1400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x100 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 76,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2666122800285-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x100 mm | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 40/70, gr.10cm | m3 |  | 29,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta fr. 40/70 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40, gr.7cm | m3 |  | 20,5800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta fr. 20/40 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5/20, gr.5cm | m3 |  | 29,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta fr. 5/20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit 0/4 gr. 3 cm | m3 |  | 8,8200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525-1 | savura de granit 0/4 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.2. Ingradire |  |  |  |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 5,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 4,3000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(stalpi 80*80*3 - 114ml; orizontale 40*40*2- 198ml) | kg |  | 1 300,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 68,1600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 18 | CO04B | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenti 80 x 80 mm, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m in 5 rinduri (scinduri - 2,63m3 fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulita) | m |  | 70,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2010102900905 | Lemn rotund de foioase | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1150 |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1850 |  |
| 19 | pret furnizor | Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe- set pentru fixarea imprejmuirei din lemn | buc |  | 360,0000 |
|  | 132 | Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe- set | buc | 1,0000 |  |
| 20 | CN19B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de apa (Dufatex aqua antiseptic) | m2 |  | 142,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2430226101700 | Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430226109050 | Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici DUFATEX AQUA | kg | 0,4400 |  |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109300 | Diluant organic | kg | 0,5300 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0700 |  |
| 21 | pret furnizor | Dop PVC 80x80 | buc |  | 27,0000 |
|  | 4656 | Dop PVC 80x80 | buc | 1,0000 |  |
| 22 | CC09D | Montarea plasei impletita zincata (numai manopera si utilaj) | m2 |  | 138,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |  |
| 23 | pret furnizor | Plasa impletita zincata d3 mm, 55x55 | м2 |  | 138,0000 |
|  | 258 | Plasa impletita zincata d3 mm, 55x55 | m2 | 1,0000 |  |
| 24 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m |  | 2,8500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 |  |
| 25 | pret furnizor | 0tel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei | m |  | 285,0000 |
|  | 265 | 0tel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei | m | 1,0000 |  |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 |  | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |
| 27 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m |  | 1,4400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 |  |
| 28 | pret furnizor | Cablu din otel zincat 4mm | m |  | 285,0000 |
|  | 3265 | Cablu din otel zincat 4mm | m | 1,0000 |  |
| 29 | pret furnizor | Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme | buc |  | 285,0000 |
|  | 46056 | Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.3. Amenajare cu gazon artificial |  |  |  |
| 30 | CE17B | Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9) Material marunt (saibe etc)=1,0300 | m2 |  | 294,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132601626-2 | Shock Pad, h=8mm | m2 | 1,0300 |  |
|  | 28752763120020 | Banda adeziva armata | buc | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 31 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 |  | 294,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1235 |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |  |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 17,0000 |  |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 7,0000 |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |  |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0351 |  |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |  |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |  |
| 32 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m |  | 112,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0,1440 |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,0700 |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,3200 |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0044 |  |
|  |  | 1.4. Pavarea zonei de acces |  |  |  |
| 33 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 0,2900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |  |
| 34 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 |  | 0,8100 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la trotuare | m3 |  | 2,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 36,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 8 x 20 B 2 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 37 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 29,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |  |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 | m2 | 1,0150 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 2. Inventar |  |  |  |
| 38 | pret furnizor | Plase porti 3x2, fir 5,5mm | buc |  | 2,0000 |
|  | 256465 | Plase porti 3x2, fir 5,5mm | buc | 1,0000 |  |
| 39 | pret furnizor | Fileu volei | buc |  | 1,0000 |
|  | 2560465 | Fileu volei | buc | 1,0000 |  |