| Lucrari de reparatie a imbracamintei din beton asfaltic a ,,Platformei nr.1". Locuri de stationare pentru aeronave, pe teritoriul Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 08-26

Lucrari de reparatie beton asfaltic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 78 980,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 058,332 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1 974,50 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 560,758 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 560,758 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 560,758 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: pina la 7 cm (zone unde stau parcate aeronavele-44*42*17=31416m2) | m2 | 31 416,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 546,638 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1 005,312 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 285,886 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 285,886 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 285,886 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 14 140,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 381,799 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 61,481 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,363 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,307 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 25,822 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 | 78 980,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 394,90 |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 47,388 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 39,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Nc=0,7kg/m2 | t | 21,991 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 22,651 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 6,597 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere: nisip si otel) | m2 | 31 416,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2 199,12 |
|  | 111100010001224 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 5 183,64 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 289,027 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 289,027 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 289,027 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Nc=0,35kg/m2 | t | 27,643 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 28,472 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 8,293 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | DB16H K=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat) (conform SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere nisip si otel) K=1,25 | m2 | 78 980,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4 936,25 |
|  | 111100010001216 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul PMB 45/80-70 | t | 9 280,15 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 523,242 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 523,242 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 523,242 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | RpAcF01C1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 17,00 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 448,80 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,306 |
|  | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine | buc | 20,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |