Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.115

din “15” septembrie 2021

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul: Закупка оборудования для Дома культуры мун.Комрат (конструкция сцены)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Главное управление культуры Гагаузии

(denumirea, adresa)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unit. de măsură | Cant- tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44200000-2 | Лот1. Закупка технического оборудования для Дома культуры мун.Комрат (конструкция сцены) |  |  |  | 1 176 333,00 |
| 1 | 44212380-6 | кулиса | шт. | 6 | Размер: Ширина 3м/высота -5м Цвет - темно-синий Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: - обшив по периметру - сборка -0% - вязки для крепления 20см - шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости - IFR Коэффициент звукопоглощения ≥0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997 |  |
| 2 | 44212380-6 | падуга | шт. | 3 | Размер: Ширина 11м/высота 1 -м Цвет - темно-синий Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: - обшив по периметру - сборка- 0% - вязки для крепления 20см - шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости – IFR Коэффициент звукопоглощения ≥0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997 |  |
| 3 | 44212380-6 | задник | шт. | 1 | Размер: Ширина 11м/Высота -5м Цвет -NATURAL Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: - обшив по периметру - сборка- 50% - вязки для крепления 20см - шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости - IFR Коэффициент звукопоглощения ≥0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997 |  |
| 4 | 44212380-6 | главный занавес | шт. | 2 | Размер: Ширина 6м/Высота -5м Цвет - синий Ткань фронт: Вельвет- хлопок 100%- 375 г/кв.м - класс невоспламеняемости -NDFR Коэффициент звукопоглощения ≥0,85 (500Hz-2000Hz :0.8-1.00) -Class B Ткань back – простое плетение - 52% Полиэстер/ 48% Хлопок – 300 г/кв.м, класс невоспламеняемости - IFR Обработка: - обшив по периметру - декоративные вставки - Бахрома – ≥20см/диаметр ≥6мм - сборка- 50% - вязки для крепления 15см - шаг вязок -20 см Коэффициент звукопоглощения ≥0,85 Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, NFPA 701 Sound absorb: EN ISO 11654:1997 |  |
| 5 | 44212380-6 | интермедийный занавес, горизонтальный | шт. | 2 | Размер: Ширина 6м/Высота -5м Цвет - Кремовый Ткань Простое плетение, Полиэстер 100%- 255 г/кв.м - класс невоспламеняемости – IFR Blackout – 98% Обработка: - обшив по периметру - сборка- 50% - вязки для крепления 15см - шаг вязок -20 см Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO, EN13773 |  |
| 6 | 44212380-6 | трек интермедийный с ручным приводом | шт. | 1 | Прямой оверлап трэк с перекрытием с направляющими для работы с кабелем, рабочая длина 11 метров. В комплекте с ручной лебедкой диаметром 200 мм, фиксацией на полу и рабочим ходом 8м. С защитным ограждением и фиксирующим (концевым) шкивом кабельной головки. Трек должен быть снабжен Z-образными скобами для фиксации на трубу диаметром 48 мм, а также роликовыми бегунками для крепления занавеса с шагом 15см и рабочей нагрузкой 4кг, но не более 6kg Трэк должен быть оборудован всеми необходимыми наборами шарнирных болтов, концевых упоров, и т.д. Справочные стандарты: Техническая документация производителя |  |
| 7 | 44212380-6 | трек главного занавеса моторизированный | шт. | 1 | Прямой оверлап трэк с перекрытием с направляющими для работы с кабелем, рабочая длина 10 метров. Должен быть обеспечен односкоростной 1-фазный двигателем с ходом 10 м и пультом дистанционного управления, с 1 дистанционным кнопочным блоком. Должен быть оборудован ручкой для аварийного наматывания и защитным кожухом высотой 2 метра. Необходимо наличие шкива для крепления на стене кабельной головки. Трэк должен быть установлен стандартными кронштейнами для торцевого крепления на внутреннию часть просцениума. Трэк должен быть обеспечен роликовыми бегунками для крепления занавеса с шагом 15см и рабочей нагрузкой 4кг, но не более 6kg Трэк должен быть оборудован всеми необходимыми наборами шарнирных болтов, концевых упоров, и т.д. Справочные стандарты: Техническая документация производителя |  |
| 8 | 44212380-6 | основная сценическая конструкция для крепления одежды сцены и механизации | шт. | 1 | Установленный на сцене, 3 сторонний опорный каркас из конструкционного алюминия (сплав Т8062), на основе квадратных разборных ферм Параметры: 1) Размер рабочего сценического пространства: - Ширина не менее 13.4 - Высота не менее 4.8м - Глубина не менее 8м 2)Линии для подвеса механики, одежды сцены и света- 4 шт 3) Рабочая нагрузка каждой линии- 100 кг Справочные стандарты: Техническая документация производителя, обязательно включающая подробный чертеж, паспорт нагрузки с указанием точек и допустимых норм и нагрузок |  |
| 9 | 45223800-4 | Монтаж несущего каркаса | шт. | 1 | Монтаж 3-х стороннего опорного каркаса из конструкционного алюминия (сплав Т8062), на основе квадратных разборных ферм. Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка конструкции в соттветсвии с планом монтажа Испытания несущего каркаса |  |
| 10 | 45223800-4 | Монтаж трека (главного занавеса) | шт. | 1 | Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка трека Монтаж трека на конструкцию несущего каркаса Подключение к готовому источнику электричества Проверка работоспособности и настройка механический частей Монтаж главного занавеса на трек Испытание трека с занавесом |  |
| 11 | 45223800-4 | Монтаж трека (интермедийного занавеса) | шт. | 1 | Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка трека Монтаж трека на конструкцию несущего каркаса Подключение к готовому источнику электричества Проверка работоспособности и настройка механический частей Монтаж главного занавеса на трек Испытание трека с занавесом |  |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1 176 333,00 |

.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Закупка технического оборудования для Дома культуры мун.Комрат (конструкция сцены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кулиса |  |  |  |  |  | Размер: Ширина 3м/высота -5м Цвет - темно-синий Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: - обшив по периметру - сборка -0% - вязки для крепления 20см - шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости - IFR Коэффициент звукопоглощения ≥0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997 |  |  |  |  |
| падуга |  |  |  |  |  | Размер: Ширина 11м/высота 1 -м Цвет - темно-синий Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: - обшив по периметру - сборка- 0% - вязки для крепления 20см - шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости – IFR Коэффициент звукопоглощения ≥0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997 |  |  |  |  |
| задник |  |  |  |  |  | Размер: Ширина 11м/Высота -5м Цвет -NATURAL Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: - обшив по периметру - сборка- 50% - вязки для крепления 20см - шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости - IFR Коэффициент звукопоглощения ≥0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997 |  |  |  |  |
| главный занавес |  |  |  |  |  | Размер: Ширина 6м/Высота -5м Цвет - синий Ткань фронт: Вельвет- хлопок 100%- 375 г/кв.м - класс невоспламеняемости -NDFR Коэффициент звукопоглощения ≥0,85 (500Hz-2000Hz :0.8-1.00) -Class B Ткань back – простое плетение - 52% Полиэстер/ 48% Хлопок – 300 г/кв.м, класс невоспламеняемости - IFR Обработка: - обшив по периметру - декоративные вставки - Бахрома – ≥20см/диаметр ≥6мм - сборка- 50% - вязки для крепления 15см - шаг вязок -20 см Коэффициент звукопоглощения ≥0,85 Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, NFPA 701 Sound absorb: EN ISO 11654:1997 |  |  |  |  |
| интермедийный занавес, горизонтальный |  |  |  |  |  | Размер: Ширина 6м/Высота -5м Цвет - Кремовый Ткань Простое плетение, Полиэстер 100%- 255 г/кв.м - класс невоспламеняемости – IFR Blackout – 98% Обработка: - обшив по периметру - сборка- 50% - вязки для крепления 15см - шаг вязок -20 см Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO, EN13773 |  |  |  |  |
| трек интермедийный с ручным приводом |  |  |  |  |  | Прямой оверлап трэк с перекрытием с направляющими для работы с кабелем, рабочая длина 11 метров. В комплекте с ручной лебедкой диаметром 200 мм, фиксацией на полу и рабочим ходом 8м. С защитным ограждением и фиксирующим (концевым) шкивом кабельной головки. Трек должен быть снабжен Z-образными скобами для фиксации на трубу диаметром 48 мм, а также роликовыми бегунками для крепления занавеса с шагом 15см и рабочей нагрузкой 4кг, но не более 6kg Трэк должен быть оборудован всеми необходимыми наборами шарнирных болтов, концевых упоров, и т.д. Справочные стандарты: Техническая документация производителя |  |  |  |  |
| трек главного занавеса, моторизированный |  |  |  |  |  | Прямой оверлап трэк с перекрытием с направляющими для работы с кабелем, рабочая длина 10 метров. Должен быть обеспечен односкоростной 1-фазный двигателем с ходом 10 м и пультом дистанционного управления, с 1 дистанционным кнопочным блоком. Должен быть оборудован ручкой для аварийного наматывания и защитным кожухом высотой 2 метра. Необходимо наличие шкива для крепления на стене кабельной головки. Трэк должен быть установлен стандартными кронштейнами для торцевого крепления на внутреннию часть просцениума. Трэк должен быть обеспечен роликовыми бегунками для крепления занавеса с шагом 15см и рабочей нагрузкой 4кг, но не более 6kg Трэк должен быть оборудован всеми необходимыми наборами шарнирных болтов, концевых упоров, и т.д. Справочные стандарты: Техническая документация производителя |  |  |  |  |
| основная сценическая конструкция для крепления одежды сцены и механизации |  |  |  |  |  | Установленный на сцене, 3 сторонний опорный каркас из конструкционного алюминия (сплав Т8062), на основе квадратных разборных ферм Параметры: 1) Размер рабочего сценического пространства: - Ширина не менее 13.4 - Высота не менее 4.8м - Глубина не менее 8м 2)Линии для подвеса механики, одежды сцены и света- 4 шт 3) Рабочая нагрузка каждой линии- 100 кг Справочные стандарты: Техническая документация производителя, обязательно включающая подробный чертеж, паспорт нагрузки с указанием точек и допустимых норм и нагрузок |  |  |  |  |
| Монтаж несущего каркаса |  |  |  |  |  | Монтаж 3-х стороннего опорного каркаса из конструкционного алюминия (сплав Т8062), на основе квадратных разборных ферм. Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка конструкции в соттветсвии с планом монтажа Испытания несущего каркаса |  |  |  |  |
| Монтаж трека( главного занавеса) |  |  |  |  |  | Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка трека Монтаж трека на конструкцию несущего каркаса Подключение к готовому источнику электричества Проверка работоспособности и настройка механический частей Монтаж главного занавеса на трек Испытание трека с занавесом |  |  |  |  |
| Монтаж трека (интермедийного занавеса) |  |  |  |  |  | Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка трека Монтаж трека на конструкцию несущего каркаса Подключение к готовому источнику электричества Проверка работоспособности и настройка механический частей Монтаж главного занавеса на трек Испытание трека с занавесом |  |  |  |  |
| TOTAL 1 лот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 44200000-2; Закупка оборудования для Дома культуры мун.Комрат (конструкция сцены); шт.; в соответствии с технической спецификацией; до 22 декабря 2021 г.; MD50TRPDAG314110C03829AH. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |