CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия

3. Obiectul achiziţiilor: «Капитальный ремонт крыши здания Дома Творчества мун.Чадыр-Лунга»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Архитектурно-строительная часть»

5. Deviz Local:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосточные трубы | m | 24,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,16 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Разборка шифера админ здания | m2 | 590,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 212,40 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 212,40 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,80 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Разборка шифера котельной | m2 | 15,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,40 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,30 |
| 4 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, РАS, ПВХ и т.д.) *Металлического листа с фасадной стороны | m2 | 43,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,92 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,92 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,08 |
| 5 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, РАS, ПВХ и т.д.) *С парапетов жесть (по бокам и сзади здания) | m2 | 71,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 31,24 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,24 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,78 |
| 6 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешётка кровли админ здания | m2 | 590,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 53,10 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,10 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 17,70 |
| 7 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешётка кровли котельной | m2 | 15,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,35 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,35 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
| 8 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов) *Каркаса кровли | m2 | 590,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 165,20 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,90 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 41,30 |
| 9 | CP15A прим. К=0,5 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,02-0,05 м3 включительно) *Демонтаж карнизных плит К=0,5 з/п Материалы = 0 Коэффициент к трудозатратам=0,50 | buc | 22,00 |
| 1. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,75 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,55 |
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,88 |
| 10 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) *Под тумбы ОП1 | m2 | 2,05 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,96 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,12 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) Стяжка под тумбы ОП1 | m2 | 2,05 |
| 1. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,31 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08 |
| 12 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) *Керамзит под тумбы ОП1 | m3 | 0,42 |
| 1. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,43 |
| 1. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
| 1. | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,12 |
| 13 | TrB22C1B4 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Транспортировка материалов краном Пионер, вес материалов 0,25 - 0,5 т, и высоту подъёма 18-24 м) *Спуск материалов | t | 22,54 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,09 |
| 1. | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 3,04 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) *Частичная, с наражной тыльной стороны | m2 | 62,10 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,45 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,32 |
| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,11 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,62 |
| 15 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) *С отмостки | m2 | 81,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,29 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,48 |
| 16 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон) *С отмостки | m | 81,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21,06 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 21,06 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) *Шириной 1,5 метра | 100 m3 | 0,12 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,27 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км) *Строй мусора | t | 30,54 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,82 |
|  | 2. Монтажные работы |  |  |  |
|  | 2.1. Пояса и колонны |  |  |  |
| 19 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) *Шагом 1,5 м. Materiale marunte=1,05 | buc | 75,00 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,00 |
| 1. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 118,13 |
| 2. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 23,63 |
| 1. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 4,50 |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *Арм 16А3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 82,95 |
| 1. | 7136080025001 | Montator | h-om | 17,42 |
| 1. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 87,13 |
| 2. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,68 |
| 3. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,84 |
| 1. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,64 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,83 |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *12A3 | kg | 568,67 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 37,53 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,84 |
| 1. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 582,89 |
| 2. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,69 |
| 3. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 159,23 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,57 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *6А1 | kg | 275,08 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,13 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
| 1. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 281,96 |
| 2. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,75 |
| 3. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 77,02 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 113,08 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,96 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 118,73 |
| 1. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,57 |
| 2. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 33,92 |
| 3. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 33,92 |
| 4. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,39 |
| 5. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,65 |
| 6. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,05 |
| 7. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,31 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,40 |
| 9. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,06 |
| 10. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,57 |
| 24 | CD05D | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены из блоков 590 х 240 х200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно) *Проёмы между верхним и нижним поясам т. 400 мм. из газобетонных блоков YTONG D400) Var hidratat=0 Dibluri P.V.C=0 Suruburi=0 | m3 | 11,59 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39,41 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,95 |
| 1. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,66 |
| 2. | 2020142961100 | Blocuri BCA газобетонных блоков YTONG D400 | m3 | 11,30 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,37 |
| 1. | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,23 |
| 2. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,09 |
| 25 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *М250 Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 21,71 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 107,46 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,77 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) М250 | m3 | 22,92 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,60 |
| 1. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,24 |
| 2. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 13,03 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,08 |
|  | 2.2. Подушки ОП1 13 шт. 0,4х0,4х0,4 м. |  |  |  |
| 26 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,05 | buc | 52,00 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,24 |
| 1. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 81,90 |
| 2. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 16,38 |
| 1. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 3,12 |
| 27 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *ОП1 1(А1) Арм 16А1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 10,27 |
| 1. | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,16 |
| 1. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,79 |
| 2. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,21 |
| 3. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
| 1. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,82 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 28 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *12A3 | kg | 23,09 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,52 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
| 1. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 23,67 |
| 2. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,23 |
| 3. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,47 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
| 29 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *6А1 | kg | 15,58 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,48 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
| 1. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 15,97 |
| 2. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,16 |
| 3. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,36 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 4,16 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,62 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,37 |
| 1. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 |
| 2. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,25 |
| 3. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,25 |
| 4. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,12 |
| 5. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,21 |
| 6. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,33 |
| 7. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,42 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
| 9. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
| 10. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,50 |
| 31 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *М250 Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,83 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,11 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) М250 | m3 | 0,88 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
| 1. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,05 |
| 2. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,50 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  | 2.3. Кровельные работы |  |  |  |
| 32 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 9,72 |
| 1. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 196,83 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,87 |
| 1. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 72,90 |
| 2. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,10 |
| 3. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 9,04 |
| 4. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 1,17 |
| 5. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 33,05 |
| 6. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 29,26 |
| 7. | 23203226000361 | Gudron | kg | 25,08 |
| 8. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 29,16 |
| 9. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 14,09 |
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,46 |
| 2. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 3,21 |
| 3. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 2,24 |
| 33 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | 4,35 |
| 1. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 94,31 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,48 |
| 1. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,70 |
| 2. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,26 |
| 3. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 3,61 |
| 4. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 31,32 |
| 5. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 19,05 |
| 6. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 14,70 |
| 7. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 8,53 |
| 8. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 165,30 |
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,65 |
| 2. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,91 |
| 34 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) Кобылки | m3 | 1,01 |
| 1. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,90 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,43 |
| 1. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,16 |
| 2. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,06 |
| 3. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,84 |
| 4. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,27 |
| 5. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,42 |
| 6. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,41 |
| 7. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,98 |
| 8. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,38 |
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 |
| 2. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,44 |
| 35 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Минимально 100 г/м2 Material marunt=1,03 | m2 | 675,00 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 135,00 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,75 |
| 1. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 799,54 |
| 2. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 8 343,00 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,75 |
| 36 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50х25 мм. Норма 0,00125 м3 | m2 | 675,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 151,88 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,25 |
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,84 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 81,00 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,25 |
| 37 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100х30 мм. Норма 0,009 м3 | m2 | 675,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 151,88 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,25 |
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 6,08 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 81,00 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,25 |
| 38 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) Cerceveli (Переплеты) = жалюзи из окрашенной оцинкованной жести. Balamale (петли)=0 Cremon (ручка оконная)=0 | buc | 2,00 |
| 1. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 11,94 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,27 |
| 1. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,12 |
| 2. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,12 |
| 3. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,20 |
| 4. | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты)/жалюзи из окрашенной оцинкованной жести | m2 | 1,00 |
| 5. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 2,80 |
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,22 |
| 2. | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,32 |
| 39 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад) | m3 | 22,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 45,10 |
| 1. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 215,60 |
| 2. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 110,88 |
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,09 |
| 2. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,64 |
| 3. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,18 |
| 40 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок) | m3 | 12,28 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,07 |
| 1. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 24,07 |
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
| 2. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
| 41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) *Толщина 0,45 мм. Матовое крупнозернистое покрытие, в цвете Q-MATT RAL 8019 Profil pentru etansare din spuma polimerica=0 Material marunt=1,05 | m2 | 675,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 607,50 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 168,75 |
| 1. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 815,06 |
| 2. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 354,38 |
| 3. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 6 378,75 |
| 4. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 70,88 |
| 5. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 28,35 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33,75 |
|  | 2.4. Наружный вход в чердачное помещение |  |  |  |
| 42 | CE42A aplic. | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) *Вход на чердак Cerceveli (Переплеты)=0 Balamale (петли)=0 Cremon (ручка оконная)=0 | buc | 1,00 |
| 1. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,97 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |
| 1. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,06 |
| 2. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,06 |
| 3. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,10 |
| 4. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,40 |
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,11 |
| 2. | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,16 |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,00 |
| 1. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| 1. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |
| 4. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,18 |
| 5. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |
| 6. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 44 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *Лестница пожарная типовая П1-2 вертикальная с тоннельным ограждением Длина лестницы 8 метров | kg | 465,00 |
| 1. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 65,10 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,65 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,65 |
| 1. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 465,00 |
| 2. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,33 |
| 3. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,72 |
| 4. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,65 |
| 5. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,30 |
| 6. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,30 |
| 45 | CN28A21 | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru vopsitorie executata la sol - doua straturi de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) | t | 0,46 |
| 1. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,86 |
| 1. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 5,15 |
| 2. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 2,74 |
| 3. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,51 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,36 |
|  | 2.5. Ограждения кровельные и снегозадержатели |  |  |  |
| 46 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели) | kg | 803,80 |
| 1. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 281,33 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 80,38 |
| 1. | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 843,99 |
| 2. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,02 |
| 3. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,82 |
| 4. | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 6,43 |
| 5. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 8,04 |
| 6. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 120,57 |
| 47 | CN28A21 | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru vopsitorie executata la sol - doua straturi de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) | t | 0,80 |
| 1. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,72 |
| 1. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 8,96 |
| 2. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 4,76 |
| 3. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,88 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,36 |
| 48 | CK26D прим. | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) *Снегозадержатели Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет кровли | m | 112,00 |
| 1. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,08 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
| 1. | 2743123549027,1 | Pervazuri - снегозадержатели | m | 112,00 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 672,00 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,12 |
|  | 2.6. Подшивка |  |  |  |
| 49 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50х50 мм. | m2 | 96,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,60 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,72 |
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 11,52 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,88 |
| 50 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) *Подшивка В комплекте с уголками. Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2 | 96,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 105,60 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,60 |
| 1. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 115,92 |
| 2. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 504,00 |
| 3. | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata | kg | 33,26 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,11 |
|  | 2.7. Водосточная система |  |  |  |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Piesa de racordare jgheab -burlan=0,1 Material marunt=1,03 | m | 120,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 36,00 |
| 1. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 129,78 |
| 2. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 173,04 |
| 3. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 24,72 |
| 4. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 12,36 |
| 5. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 12,36 |
| 6. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 24,72 |
| 7. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 236,00 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,40 |
| 52 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,02 | m | 135,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 47,25 |
| 1. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 144,59 |
| 2. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 68,85 |
| 3. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 34,43 |
| 4. | 2413217300010 | Cleme | buc | 68,85 |
| 5. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 34,43 |
| 6. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 34,43 |
| 7. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 34,43 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,03 |
|  | 2.8. Леса |  |  |  |
| 53 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается) | m2 | 100,00 |
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 17,00 |
|  | 2.9. Отмостка |  |  |  |
| 54 | CE17A прим. | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Профилированная мембрана изофлекс Material marunt=1,03 | m2 | 129,60 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 25,92 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,48 |
| 1. | 2682132600465,1 | Профилированная мембрана изофлекс | m2 | 153,51 |
| 2. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 1 601,86 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,30 |
| 55 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-5 cm | m3 | 6,07 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,01 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 6,98 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,61 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,27 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,55 |
| 56 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | 137,29 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,49 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,69 |
| 1. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 138,66 |
| 2. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,69 |
| 3. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,37 |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 41,19 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
| 57 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *М250 h-10 cm Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 121,50 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 601,43 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,68 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) М250 | m3 | 128,27 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 42,55 |
| 1. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 6,93 |
| 2. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 72,90 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 34,02 |
|  | 2.10. Наружные стены |  |  |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 75,00 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,00 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,25 |
| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,75 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,75 |
| 59 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | 133,34 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,33 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,67 |
| 1. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 134,67 |
| 2. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,67 |
| 3. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,33 |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 40,00 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 118,00 |
| 1. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,54 |
| 1. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 17,70 |
| 2. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,90 |
| 61 | RpCJ12B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) В том числе и откосы | m2 | 118,00 |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 192,34 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,66 |
| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,83 |
| 2. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,83 |
| 1. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,94 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,47 |
| 62 | RpCJ27B KM=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) К=6 только маиериал Mortar ciment 100-T=5,00 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,02 | m2 | 118,00 |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15,34 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,54 |
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,21 |
| 2. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 4,26 |
| 1. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,24 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 63 | RpCJ26A прим. | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного ратвора и песка) *Наружная отделка оштукатуренных стен по типу "шуба", цвет согласовать с заказчиком | m2 | 118,00 |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 44,84 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,50 |
| 1. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,09 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
| 3. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,71 |
| 4. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,71 |
| 1. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,30 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |
|  | 2.11. Замена кровельного покрытия над котельной |  |  |  |
| 64 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Минимально 100 г/м2 Material marunt=1,03 | m2 | 15,00 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,00 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
| 1. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 17,77 |
| 2. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 185,40 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
| 65 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50х25 мм. Норма 0,00125 м3 | m2 | 15,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,38 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,80 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,45 |
| 66 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100х30 мм. Норма 0,009 м3 | m2 | 15,00 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,38 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,14 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,80 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,45 |
| 67 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад) | m3 | 0,30 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,62 |
| 1. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 2,94 |
| 2. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,51 |
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 2. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,01 |
| 3. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 68 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок) | m3 | 0,30 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,08 |
| 1. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,59 |
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 2. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 69 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *h-0.45 mm Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Nituri POP=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2 | 15,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21,75 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
| 1. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 18,11 |
| 2. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 9,45 |
| 3. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 78,75 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,33 |
| 70 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50х50 мм. Подшивка | m2 | 7,90 |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,78 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,55 |
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,95 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,24 |
| 71 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Подшивка Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Nituri POP=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2 | 7,90 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,46 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,79 |
| 1. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 9,54 |
| 2. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 4,98 |
| 3. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 41,48 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
| 72 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,03 | m | 4,30 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,29 |
| 1. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 4,65 |
| 2. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 6,20 |
| 3. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,89 |
| 4. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,44 |
| 5. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,89 |
| 6. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,89 |
| 7. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 44,29 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 73 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,02 | m | 3,30 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,16 |
| 1. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 3,53 |
| 2. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 1,68 |
| 3. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,84 |
| 4. | 2413217300010 | Cleme | buc | 1,68 |
| 5. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,84 |
| 6. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,84 |
| 7. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,84 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |