| Reparatia unui sector de drum si executarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale pe stradela Ovidiu Creanga - str. Sfintul Gheorghe s. Varzaresti r-nul Nisporeni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2000

Deviz-oferta № 01-01-2000

Drumuri

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea rigolelor |  |  |  |  |
| 1 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale /L4-8 | buc | 39,00 |  |  |
| 2 | CP15B | Demontarea placilor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 5,00 |  |  |
| 3 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 19,00 |  |  |
| 4 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 9,50 |  |  |
| 5 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 28,50 |  |  |
| 6 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 4,00 |  |  |
| 7 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 2,40 |  |  |
| 8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,41 |  |  |
| 9 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 85,45 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 33,42 |  |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,34 |  |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 2,07 |  |  |
| 13 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km | t | 332,60 |  |  |
| 14 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,07 |  |  |
| 15 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,07 |  |  |
| 16 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,86 |  |  |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 33,58 |  |  |
| 18 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 2985x780x530 pentru edificii artificiale la drumuri/138 buc | m3 | 49,68 |  |  |
| 19 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 2985x780x530 mm pentru edificii artificiale la drumuri/ doar montare | m3 | 1,08 |  |  |
| 20 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale/Intrarile si esirele la podeturi | m3 | 8,04 |  |  |
| 21 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,37 |  |  |
| 22 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale/Placi din beton armat 3000x1000 x150mm | m3 | 2,70 |  |  |
| 23 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,50 |  |  |
| 24 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale/Rigola din beton armat 3000x785 x500(h)x200mm/ la trecerea drumului de asfalt | m3 | 3,39 |  |  |
| 25 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,30 |  |  |
| 26 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 750x500x28 | buc | 19,00 |  |  |
| 27 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea/Montarea | m2 | 2,40 |  |  |
| 28 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia drumului si podurile |  |  |  |  |
| 29 | RpAcA51A | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat, avind diametrul de 500 mm | m | 30,00 |  |  |
| 30 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 31 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 6,00 |  |  |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,45 |  |  |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 34 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 35 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km | t | 18,56 |  |  |
| 36 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 37 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 38 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,12 |  |  |
| 39 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 12,72 |  |  |
| 40 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 8,65 |  |  |
| 41 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 5,97 |  |  |
| 42 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 43 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,00 |  |  |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,50 |  |  |
| 45 | RpAcD08E | Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 700 mm | m | 30,00 |  |  |
| 46 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale/Intrarile si esirele la podeturi | m3 | 15,51 |  |  |
| 47 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,73 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | ? |  |  |  |
|  | Asigurarea medicala si sociala | 22,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()