| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Retele de current slab (bazin cu baie 25x11m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Telefonizare |  |  |
| 1 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc | 0,0100 |
| 2 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon | buc | 7,0000 |
| 4 | 10-04-066-07 | Conector RJ-12 | buc | 7,0000 |
| 5 | 10-04-066-07 | Priza RJ-12 | buc | 7,0000 |
| 6 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice KRONE | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de protectie pentru 10 perechi | buc | 1,0000 |
| 8 | 10-04-066-07 | Защита 3-х точечная 230 В | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu UTP4Pair cat3e | 100 m | 2,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2. El. ceasornificarea |  |  |
| 10 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 16,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Radioficarea |  |  |
| 11 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc | 1,0000 |
| 12 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Dinamic | buc | 11,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tevi si canale |  |  |
| 13 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0200 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,0000 |
| 15 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m - Canal metalic KCC 300*300*100 | 100 m | 0,0500 |
| 16 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0500 |
| 17 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0050 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 18 |  | Telefon Panasonic KX-T2350 | buc | 7,0000 |
| 19 |  | Магазин защиты KRONE 10 пар | buc | 1,0000 |
| 20 |  | Dinamic | buc | 11,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.