CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Briceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari, desfaceri |  |  |
| 1 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 418,0600 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 116,4000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Chituire, vopsea) | m2 | 106,4000 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,0400 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 58,4100 |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 150,3800 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 18,3200 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 538,4600 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri | m2 | 44,7000 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie -Usi | m2 | 38,5400 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie - Ferestre | m2 | 44,2000 |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pireu) | m3 | 7,8600 |
| 13 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 448,6700 |
| 14 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 104,5700 |
|  |  | 1.2. Evacuare deseuri |  |  |
| 15 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 78,0000 |
| 16 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 78,0000 |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 78,0000 |
|  |  | 1.3. Acoperis |  |  |
| 18 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori (150*50mm) prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 138,2100 |
| 19 | RpCH05B | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase (150*50mm) | m | 76,0000 |
| 20 | RpCH05D | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase (150*50mm) | m | 90,0000 |
| 21 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase (150*50mm) | m | 102,0000 |
| 22 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 448,6700 |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 18,4800 |
| 24 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 18,4800 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondens) Material marunt=1,0300 | m2 | 448,6700 |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50mm, Coama din tabla cutata b=0,50mm- 14ml), Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Material marunt=1,0500 | m2 | 448,6700 |
| 27 | CK26B | Retinator de zapada L=2000mm | m | 76,0000 |
| 28 | CK26B | Lacrimar b=150mm (tabla cutata 0,50mm, 275gr/m2) | m | 105,2000 |
| 29 | CK26B | Sort de jgheab (tabla cutata 0,50mm, 275gr/m2) | m | 175,0000 |
| 30 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata 0,50mm, 275gr/m2, captuseala stresina, copertina) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 104,5700 |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d110mm Material marunt=1,0300 | m | 76,0000 |
| 32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80mm Material marunt=1,0200 | m | 42,0000 |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |
| 33 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 163,1000 |
| 34 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 28,0000 |
| 35 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 163,1000 |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Vr4 100x100mm | kg | 42,2000 |
| 37 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 556,7800 |
| 38 | CF02A5 Kmateriale=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, Kmateriale =2. Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=1,000 | m2 | 556,7800 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 | 556,7800 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 556,7800 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 556,7800 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 | 556,7800 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 556,7800 |
| 44 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 556,7800 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 | 556,7800 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, tip, culoare se coordoneaza cu beneficiarul). | m2 | 556,7800 |
| 47 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm, (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 18,3200 |
| 48 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, glafuri de ferestre si usi interioare si exterioare | m2 | 44,7000 |
| 49 | CK26B | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | m | 176,3000 |
| 50 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare | m2 | 44,7000 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor de ferestre si usi interioare | m2 | 44,7000 |
| 52 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,7000 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb). | m2 | 44,7000 |
| 54 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 192,0600 |
|  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tip 1 |  |  |
| 55 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vapori) | m2 | 210,9100 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 210,9100 |
| 57 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 | 210,9100 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca | m2 | 67,3500 |
| 59 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: , (Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens,dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru) | m2 | 67,3500 |
| 60 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 91,4000 |
| 61 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12mm C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF h=8cm , in incaperii mai mare de 16 mp, Culoare de coordonat cu beneficiaru Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 143,5600 |
|  |  | 1.5.2. Scara exterioara |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, 0,3kg/m2 | m2 | 3,7800 |
| 63 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm , (Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens, pe clei hidrofob, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru) | m2 | 3,7800 |
|  |  | 1.5.3. Placaje exterioare (terase) |  |  |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, 0,3kg/m2 | m2 | 65,4500 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 65,4500 |
| 66 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 163,6200 |
| 67 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 | 64,4500 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca | m2 | 64,4500 |
| 69 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile, gr. 9mm, (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens, pe clei hidrofob-18mm, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru ) | m2 | 64,4500 |
| 70 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 48,6200 |
|  |  | 1.6. Timplarie |  |  |
| 71 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp , Ferestre din mase plastice Clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm, 1700x2000mm- 13 buc., deschiderea cercevea pentru aerisire in doua poziti, inclusiv plase contra tintari (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 44,2000 |
| 72 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200mm) | m | 26,0000 |
| 73 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 300mm) | m | 26,0000 |
| 74 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , usa oarba 700x2050 -1 buc (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 1,4350 |
| 75 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , 1200x2050 -1 buc (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 2,4600 |
| 76 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. Glasvanduri din profile din mase plastic Clasa B (metal gr. 1,5 mm, inclusiv usa in 2 canate 1200x2100 - 1 buc.), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor si ferestrelor, la constructii cu inaltimipina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. (Tambur), (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 5,3200 |
| 77 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, inclusiv usa in 2 canate 1200x2100 - 1 buc.), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor si ferestrelor, la constructii cu inaltimipina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. (Usa intrare), (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 5,3200 |
| 78 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 26,6500 |
| 79 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 15,0000 |
| 80 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 15,0000 |
|  |  | 1.7. Tavane |  |  |
| 81 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 196,1100 |
| 82 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 14,8000 |
|  |  | 1.8. Pireu |  |  |
| 83 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 40,8900 |
| 84 | RpIzF08A | Folie de hidroizolatie HYD-25, calandrata, pe baza de bitum - elastomeri termoplastici, la lucrarile de hidroizolatie a teraselor sau fundatiilor cladirilor, Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL400 sau analog, Se exclude: Adeziv-etansat, monocomponent pe baza de rasini sintetice ROMELTEX-PS-N, Bumbac de sters, White spirit rafinat tip A, Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf). Se include: Cuieti de otel pentru fixare- 2buc/m2 Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,0300 | m2 | 42,6000 |
| 85 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 40,8900 |
| 86 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,4090 |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, 150mm | m3 | 7,6700 |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 194,3000 |
| 89 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 5,6200 |
|  |  | 1.9. Fatada |  |  |
| 90 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 360,0000 |
| 91 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 389,8400 |
|  |  | 1.10. Obiecte sanitare |  |  |
| 92 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, Teava PVC, d50x1,8 SN4 | m | 3,0000 |
| 93 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Teava PVC, d110x2,2 SN4 | m | 6,0000 |
| 94 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Piesa de curatare PVC d50 | buc | 1,0000 |
| 95 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare PVC d110 | buc | 1,0000 |
| 96 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110/50 | buc | 1,0000 |
| 97 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50, 45gr | buc | 3,0000 |
| 98 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ,Cot PP d110, 45gr | buc | 2,0000 |
| 99 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Ramificatie PP d 50x50/45gr | buc | 1,0000 |
| 100 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d 110x110/45gr | buc | 1,0000 |
| 101 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., Lavoar din faianta cu sifon butelie din material plastic, Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 102 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Amestecator cu camera de amestecare sus | buc | 1,0000 |
| 103 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas de clozet din faianta cu policoarta monolita, evacuare inclinata si rezervuor de asezare jos, cu scaun Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.11. Incalzire |  |  |
| 104 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-400-500mm) | buc | 2,0000 |
| 105 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1000mm) | buc | 6,0000 |
| 106 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1200mm) | buc | 5,0000 |
| 107 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1400mm) | buc | 3,0000 |
| 108 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1600mm) | buc | 3,0000 |
| 109 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss) | buc | 19,0000 |
| 110 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss) | buc | 19,0000 |
| 111 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu dublu reglaj RA 2990) | buc | 19,0000 |
| 112 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4", Robinet de aierisire automat GIACOMINI R200X001 | buc | 19,0000 |
| 113 | IC36A k=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fiting Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к трудозатратам=1,4000 | m | 48,0000 |
| 114 | IC36B K=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm., SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fiting Коэффициент к трудозатратам=1,4000 Коэффициент к материалам=1,4000 | m | 206,0000 |
| 115 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Climaflex 32mm, acoperit cu Skotc Lame pentru teava 32*025 Materiale marunte=1,0500 | m | 254,0000 |
| 116 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 220,0000 |
| 117 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25 | buc | 2,0000 |
| 118 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 254,0000 |
|  |  | 1.12. Conditionare |  |  |
| 119 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | buc | 10,0000 |
| 120 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 27,0000 |
| 121 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid,in izolatie tub ISOpolar) | m | 45,0000 |
| 122 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru d=15,88 mm gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m | 45,0000 |
| 123 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatie tub ISOpolar) | m | 5,0000 |
| 124 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, (Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatie tub ISOpolar) | m | 5,0000 |
| 125 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj) | m | 28,0000 |
|  |  | 1.13. Curenti slabi |  |  |
| 126 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 26,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 127 | IA13B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw | buc | 1,0000 |
| 128 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv | buc | 1,0000 |
| 129 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2", Se exclude filtru Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Electricitate |  |  |
|  |  | 2.2.1. Panou distributie |  |  |
| 130 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |
| 131 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2.2. Conductori electrici |  |  |
| 132 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,3000 |
| 133 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2 | m | 230,0000 |
| 134 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 6,2000 |
| 135 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2 | m | 620,0000 |
| 136 | pret furnizor | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare | buc | 42,0000 |
|  |  | 2.2.3. Tub de protectie PVC |  |  |
| 137 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,5000 |
| 138 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20mm | m | 850,0000 |
|  |  | 2.2.4. Prize/intrerupatoare |  |  |
| 139 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1200 |
| 140 | pret furnizor | Intrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20 | buc | 12,0000 |
| 141 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0600 |
| 142 | pret furnizor | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20 | buc | 6,0000 |
| 143 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,9400 |
| 144 | pret furnizor | Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20 | buc | 94,0000 |
| 145 | pret furnizor | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 | buc | 112,0000 |
|  |  | 2.2.5. Corpuri de iluminat |  |  |
| 146 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,5800 |
| 147 | pret furnizor | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36w 600x600mm | buc | 58,0000 |
| 148 | RpEF09B | Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic (permanent) | buc | 4,0000 |
| 149 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 5,0000 |
| 150 | pret furnizor | Corp de iluminat LED antiexplosie, 22w | buc | 5,0000 |
|  |  | 2.3. Conditionare |  |  |
| 151 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500 | buc | 9,0000 |
| 152 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. LAN |  |  |
| 153 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3, Dulap telecomunicational 42U 600x1000, 18U 600x600, 12U 600x600 | buc | 1,0000 |
| 154 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | buc | 1,0000 |
| 155 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Comutator 48 port TL-SG3452 | buc | 1,0000 |
| 156 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc | 1,0000 |
| 157 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare- Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc | 1,0000 |
| 158 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1700 |
| 159 | pret furnizor | Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e | buc | 17,0000 |
| 160 | RpEA06A | Montarea dozelor - Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300 | buc | 17,0000 |
| 161 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 17,0000 |
| 162 | pret furnizor | Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m | buc | 17,0000 |
| 163 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3100 |
| 164 | pret furnizor | Teava gofrata D20 | m | 310,0000 |
| 165 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,4200 |
| 166 | pret furnizor | Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e | m | 430,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 167 | pret furnizor | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module) ЩЗн-36 з-0 36 УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 168 | pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 169 | pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 170 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-63A, DPX-IS , 63A | buc | 1,0000 |
| 171 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 32A, 3P Clasa C, BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 172 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 10A, 1P Clasa C, BA47-29 | buc | 14,0000 |
| 173 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 16A, 1P Clasa C, BA47-29 | buc | 16,0000 |
| 174 | Pret furnizor | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. | buc | 9,0000 |
| 175 | Pret furnizor | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15 °C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. | buc | 1,0000 |
| 176 | pret furnizor | Cazan pe gaz Q=49kW, Ne=0,2kW, -1,230V, 50Hz, G=4,7m3/ora, THERM 49KD | buc | 1,0000 |
| 177 | pret furnizor | Boiler de apa calda menajera V=35L, complet cu tija anodica si element de incalzire electric | buc | 1,0000 |
| 178 | pret furnizor | Filtru Y pentru impuritati Dn25 | buc | 1,0000 |
| 179 | pret furnizor | Dulap telecomunicational 18 U 600x600 | buc | 1,0000 |
| 180 | pret furnizor | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat. 5E | buc | 1,0000 |
| 181 | pret furnizor | Comutator 48 port TL-SG3452 | buc | 1,0000 |
| 182 | pret furnizor | Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc | 1,0000 |
| 183 | pret furnizor | UPS UPS-RACK-1500VA | buc | 1,0000 |

Președinte grup de lucru                                                                         Iuri LEALIN