CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor  Lucrări de reparație capitală a edificiului SFS din mun. Chișinău, str. Constantin TĂNASE, 6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Coridor (intre of 500-501) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56C |  | Demontări: dulapuri inzidite |  |  |  |  | m2 | 4,000 |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontări: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 | 8,400 |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 | 7,020 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din placi de gips (tavane) |  |  |  |  | m2 | 7,020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolări Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CK03C1 |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (3 usi MDF gata prefabricate dimensiuni 1.4x2 m) (se exclud resursele Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala, se include resursa "Spuma de poliuritan, norma de consum 0.303 kg) |  |  |  |  | m2 | 8,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 7,020 |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 13 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 15 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 17 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 7,020 |  |  |  |  |
| 19 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 7,020 |  |  |  |  |
| 20 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 6,600 |  |  |  |  |
| 21 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 15,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor (intre of 500-501) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. cabinet 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  |  |  | m2 | 8,900 |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 26,640 |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din placi de gips (tavane) |  |  |  |  | m2 | 9,380 |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 | 9,380 |  |  |  |  |
| 27 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
| 28 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 9,380 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 15,600 |  |  |  |  |
| 31 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 15,600 |  |  |  |  |
| 32 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 15,600 |  |  |  |  |
| 33 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 15,600 |  |  |  |  |
| 34 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 15,600 |  |  |  |  |
| 35 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 15,600 |  |  |  |  |
| 36 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 15,600 |  |  |  |  |
| 37 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |  |
| 39 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |  |
| 40 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |  |
| 41 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |  |
| 42 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |  |
| 43 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 9,380 |  |  |  |  |
| 45 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 9,380 |  |  |  |  |
| 46 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 9,380 |  |  |  |  |
| 47 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 9,380 |  |  |  |  |
| 48 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 10,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,100 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
| 51 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,100 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
| 53 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  |  |  | 10 buc | 0,040 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Priza |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
| 55 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
| 57 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet 500 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. cabinet 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  |  |  | m2 | 5,000 |  |  |  |  |
| 60 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  |  |  | m2 | 23,000 |  |  |  |  |
| 61 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 30,300 |  |  |  |  |
| 62 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 40,300 |  |  |  |  |
| 63 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din placi de gips (tavane) |  |  |  |  | m2 | 41,000 |  |  |  |  |
| 64 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 | 41,000 |  |  |  |  |
| 65 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
| 66 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m | 40,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 41,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 53,300 |  |  |  |  |
| 69 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 53,300 |  |  |  |  |
| 70 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 53,300 |  |  |  |  |
| 71 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 53,300 |  |  |  |  |
| 72 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 53,300 |  |  |  |  |
| 73 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 53,300 |  |  |  |  |
| 74 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 53,300 |  |  |  |  |
| 75 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 8,000 |  |  |  |  |
| 77 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 8,000 |  |  |  |  |
| 78 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 8,000 |  |  |  |  |
| 79 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 8,000 |  |  |  |  |
| 80 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 8,000 |  |  |  |  |
| 81 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 41,000 |  |  |  |  |
| 83 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 41,000 |  |  |  |  |
| 84 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 41,000 |  |  |  |  |
| 85 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 41,000 |  |  |  |  |
| 86 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 24,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,400 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  |  |  | m | 40,000 |  |  |  |  |
| 89 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,400 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 40,000 |  |  |  |  |
| 91 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  |  |  | 10 buc | 0,040 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Priza |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
| 93 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
| 95 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,040 |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet 501 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. cabinet 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 74,600 |  |  |  |  |
| 99 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 74,600 |  |  |  |  |
| 100 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 | 6,000 |  |  |  |  |
| 102 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet 502 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. cabinet 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 104 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  |  |  | m2 | 17,000 |  |  |  |  |
| 105 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 38,500 |  |  |  |  |
| 106 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 38,500 |  |  |  |  |
| 107 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din placi de gips (tavane) |  |  |  |  | m2 | 21,800 |  |  |  |  |
| 108 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 | 21,800 |  |  |  |  |
| 109 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |  |
| 110 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 21,800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 56,000 |  |  |  |  |
| 113 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 56,000 |  |  |  |  |
| 114 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 56,000 |  |  |  |  |
| 115 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 56,000 |  |  |  |  |
| 116 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 56,000 |  |  |  |  |
| 117 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 56,000 |  |  |  |  |
| 118 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 56,000 |  |  |  |  |
| 119 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | CK03C1 |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (3 usi MDF gata prefabricate dimensiuni 1.4x2 m) (se exclud resursele Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala, se include resursa "Spuma de poliuritan, norma de consum 0.303 kg) |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 121 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 122 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 123 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 124 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 125 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 126 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 21,800 |  |  |  |  |
| 128 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 21,800 |  |  |  |  |
| 129 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 21,800 |  |  |  |  |
| 130 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 21,800 |  |  |  |  |
| 131 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 17,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,200 |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
| 134 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,200 |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
| 136 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  |  |  | 10 buc | 0,040 |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  | Priza |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
| 138 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
| 140 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |  |  |  |
| 141 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet 503 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Camera soferi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |  |
| 143 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din placi de gips (tavane) |  |  |  |  | m2 | 10,900 |  |  |  |  |
| 144 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 10,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 16,500 |  |  |  |  |
| 147 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 16,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.4. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 149 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera soferi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Coridor (intre of 503 si camera soferi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 | 2,400 |  |  |  |  |
| 151 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din plastic |  |  |  |  | m2 | 12,100 |  |  |  |  |
| 152 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 12,400 |  |  |  |  |
| 153 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din placi de gips (tavane) |  |  |  |  | m2 | 9,350 |  |  |  |  |
| 154 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 9,350 |  |  |  |  |
| 155 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
| 156 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 9,350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 24,000 |  |  |  |  |
| 159 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 24,000 |  |  |  |  |
| 160 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 24,000 |  |  |  |  |
| 161 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 24,000 |  |  |  |  |
| 162 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 24,000 |  |  |  |  |
| 163 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 24,000 |  |  |  |  |
| 164 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 24,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 9,350 |  |  |  |  |
| 166 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 9,350 |  |  |  |  |
| 167 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 9,350 |  |  |  |  |
| 168 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 9,350 |  |  |  |  |
| 169 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 6,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.5. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,100 |  |  |  |  |
| 171 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
| 172 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,100 |  |  |  |  |
| 173 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
| 174 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  |  |  | 10 buc | 0,020 |  |  |  |  |
| 175 |  |  |  | Priza |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |  |
| 176 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 177 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
| 178 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 179 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor (intre of 503 si camera soferi) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Coridor la scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 181 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 | 38,000 |  |  |  |  |
| 182 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (la ferestre) |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | CN53A |  | Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial) |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |  |  |  |
| 184 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 38,000 |  |  |  |  |
| 185 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 38,000 |  |  |  |  |
| 186 |  | CF52B k=2 |  | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 38,000 |  |  |  |  |
| 187 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 38,000 |  |  |  |  |
| 188 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 38,000 |  |  |  |  |
| 189 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 38,000 |  |  |  |  |
| 190 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 38,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | CN53A |  | Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (partial) |  |  |  |  | m2 | 20,000 |  |  |  |  |
| 192 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 193 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 194 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 195 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 196 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 197 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 198 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 199 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 1,000 |  |  |  |  |
| 200 |  | RpCR20B |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor la scari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. cabinet 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 202 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 203 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, locuri deteriorate) |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 204 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 19,300 |  |  |  |  |
| 205 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |  |
| 206 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | CN53A |  | Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial) |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 208 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 209 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 210 |  | CF52B k=2 |  | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 211 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 212 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 213 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 19,300 |  |  |  |  |
| 214 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 19,300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 216 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 217 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 218 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 219 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 220 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 221 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 61,600 |  |  |  |  |
| 222 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 224 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 225 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 226 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 227 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 228 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 19,300 |  |  |  |  |
| 230 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 19,300 |  |  |  |  |
| 231 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 19,300 |  |  |  |  |
| 232 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 19,300 |  |  |  |  |
| 233 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 17,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,100 |  |  |  |  |
| 235 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
| 236 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,100 |  |  |  |  |
| 237 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
| 238 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  |  |  | 10 buc | 0,040 |  |  |  |  |
| 239 |  |  |  | Priza |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
| 240 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,010 |  |  |  |  |
| 241 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |  |
| 242 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |  |  |  |
| 243 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet 509 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. cabinet 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 245 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 246 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, locuri deteriorate) |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
| 247 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 248 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | CN53A |  | Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial) |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
| 250 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
| 251 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
| 252 |  | CF52B k=2 |  | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
| 253 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
| 254 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |  |  |  |
| 255 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 256 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 258 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 259 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 260 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 261 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 262 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 263 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 65,300 |  |  |  |  |
| 264 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 266 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 267 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 268 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 269 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 270 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 272 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 273 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 274 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 23,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,200 |  |  |  |  |
| 276 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
| 277 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,200 |  |  |  |  |
| 278 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
| 279 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  |  |  | 10 buc | 0,080 |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  | Priza |  |  |  |  | buc | 8,000 |  |  |  |  |
| 281 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,040 |  |  |  |  |
| 282 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet 510 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. cabinet 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 284 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 285 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 286 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 287 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  | CN53A |  | Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial) |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 289 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 291 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 292 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 293 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 294 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 295 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 296 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 74,300 |  |  |  |  |
| 297 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 299 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 300 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 301 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 302 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 303 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 305 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 306 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 37,200 |  |  |  |  |
| 307 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 23,400 |  |  |  |  |
| 308 |  | CK18C aplicativ |  | Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea |  |  |  |  | m | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,200 |  |  |  |  |
| 310 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
| 311 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,200 |  |  |  |  |
| 312 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
| 313 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  |  |  | 10 buc | 0,060 |  |  |  |  |
| 314 |  |  |  | Priza |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |  |  |  |
| 315 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |  |  |  |
| 316 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |  |
| 317 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,040 |  |  |  |  |
| 318 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet 507 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12. cabinet 508 anticamera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.1. cabinet a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 320 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 321 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 18,840 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 18,840 |  |  |  |  |
| 323 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 18,840 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 325 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 326 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 327 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 328 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 329 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 330 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 48,600 |  |  |  |  |
| 331 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 1,500 |  |  |  |  |
| 333 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 1,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 18,840 |  |  |  |  |
| 335 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 18,840 |  |  |  |  |
| 336 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 18,840 |  |  |  |  |
| 337 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 12,300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet a) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2. cabinet b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 339 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 340 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 15,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 15,400 |  |  |  |  |
| 342 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 15,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 344 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 345 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 346 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 347 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 348 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 349 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
| 350 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 1,500 |  |  |  |  |
| 352 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 1,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 15,400 |  |  |  |  |
| 354 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 15,400 |  |  |  |  |
| 355 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 15,400 |  |  |  |  |
| 356 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 16,300 |  |  |  |  |
| 357 |  | CK18C aplicativ |  | Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea |  |  |  |  | m | 2,000 |  |  |  |  |
| 358 |  | RpCO37A |  | Inlocuirea pragului din MDF, finisat de la producator la usa (din resurse ramiine: manopera, cuie, ferestrau mecanic, se include resursa "prag finisat de la producator - norma 1 ml" . Restul resurselor se exclud) |  |  |  |  | m | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet b) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.3. cabinet c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.3.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 360 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 361 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 43,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 43,000 |  |  |  |  |
| 363 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 43,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 365 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 366 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 367 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 368 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 369 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 370 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 80,000 |  |  |  |  |
| 371 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
| 373 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.3.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 43,000 |  |  |  |  |
| 375 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 43,000 |  |  |  |  |
| 376 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 43,000 |  |  |  |  |
| 377 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 24,300 |  |  |  |  |
| 378 |  | CK18C aplicativ |  | Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea |  |  |  |  | m | 2,000 |  |  |  |  |
| 379 |  | RpCO37A |  | Inlocuirea pragului din MDF, finisat de la producator la usa (din resurse ramiine: manopera, cuie, ferestrau mecanic, se include resursa "prag finisat de la producator - norma 1 ml" . Restul resurselor se exclud) |  |  |  |  | m | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet c) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cabinet 508 anticamera Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. Coridor lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 |  | RpCM33E |  | Demontarea placajelor la tavan - Armstrong vechi |  |  |  |  | m2 | 50,600 |  |  |  |  |
| 381 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
| 382 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 50,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 30,000 |  |  |  |  |
| 385 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 30,000 |  |  |  |  |
| 386 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 30,000 |  |  |  |  |
| 387 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 30,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 4,000 |  |  |  |  |
| 389 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (partial, locuri deteriorate) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.5. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,200 |  |  |  |  |
| 391 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
| 392 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |  |  |  |
| 393 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |  |
| 394 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,060 |  |  |  |  |
| 395 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor lung Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14. Coridor la ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 397 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 400 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 401 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 402 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 403 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 404 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 405 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 406 |  | CK18A aplicativ |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn la ascensoare (наличник и добор из МДФ) (din resurse ramiine manopera si baghetele din MDF, restul resurselor se exclud) |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.4. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,200 |  |  |  |  |
| 408 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |
| 409 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |  |  |  |
| 410 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |  |
| 411 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc | 0,060 |  |  |  |  |
| 412 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor la ascensor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15. Arhiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 414 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 | 11,600 |  |  |  |  |
| 415 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 | 16,750 |  |  |  |  |
| 416 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 16,750 |  |  |  |  |
| 417 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  | m2 | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  | CN53A |  | Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai |  |  |  |  | m2 | 16,750 |  |  |  |  |
| 419 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 16,750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  | CN53A |  | Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial) |  |  |  |  | m2 | 20,000 |  |  |  |  |
| 421 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 422 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 423 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 424 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 425 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 426 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
| 427 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  |  |  | m2 | 16,750 |  |  |  |  |
| 429 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 16,750 |  |  |  |  |
| 430 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 16,750 |  |  |  |  |
| 431 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Arhiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16. Evacuarea deșeurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 |  | TrB01D1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, însilozare, descărcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t | 40,000 |  |  |  |  |
| 433 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t | 40,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea deșeurilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Întocmit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |