| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755081367431 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755081367431 din 13.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament de securitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 35120000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Dotarea punctelor de vânzare cu mijloace tehnice de supraveghere video” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cameră video tip varifocală cu intrare audio (line-in) |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în interior. tip varifocală cu intrare audio (line-in). Rezoluție: Min 4 MP sau mai mult. Ieșire audio dedicată: Jack audio de 3.5 mm sau conector terminal pentru microfon extern. Alimentare: PoE (Power over Ethernet) sau 12 VDC. FULL COLOR, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, Obiectiv reglabil (de ex. 2.7 – 13.5 mm) – zoom optic manual. Interfață de rețea: 10/100Mbps Ethernet (RJ-45). Funcții utile: Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. |  |  |
| 1.2 Microfon |  |  |  |  |  |  | Tip microfon activ, omnidirecțional. Sensibilitate -34 dB ±3 dB. Frecvență de răspuns 20 Hz – 20 kHz. Tip de ieșire Analog, semnal audio low-level (line-level). Distanță de transmisie audio 3000 m. Tensiune de alimentare 9V – 15V DC. SNR 60 dB, Tip 3 fire (Audio + GND + VCC) /. Material carcasă Metal / plastic dur ABS. Rază eficientă de captare 5 – 20 metri pătrați. Protecție la interferențe Ecranare RF / EMI, carcasă blindată. Montaj pe tavan / perete / ascuns în carcasă tehnică. |  |  |
| 1.3 Swich PoE gestionabil |  |  |  |  |  |  | Switch gigabit, gestionabil L2, POE 24 porturi + 2 porturi SFP, Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediară,Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6), Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port), Alimentare: AC 100 ~ 250 V, Temperaturi de funcționare: -20 °C… +55 °C. |  |  |
| 1.4 Module SFP |  |  |  |  |  |  | Tip modul: SFP. Distanță maximă de transmisie: până la 10 km pe fibră optică,Viteză minimă de transmisie: 1 Gbps (Gigabit Ethernet), Lungime de undă: 1310 nm (sau conform standardului pentru transmisie pe 10 km), Putere de transmisie (Tx): între -5 și +0 dBm (specificație minimă și maximă), Sensibilitate la recepție (Rx): minimum -23 dBm,Interfață: LC duplex connector, Temperatură de funcționare: între -40 °C și +85 °C, Standard de compatibilitate: IEEE 802.3z (1000BASE-LX), Compatibilitate cu echipamentele existente (switch-uri, routere etc.) din infrastructura beneficiarului; Certificări de calitate și conformitate CE, FCC. |  |  |
| Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Dotarea cu mijloace tehnice de securitate și supraveghere video a încăperilor de serviciu Departamentului comercial și zona securizată în fața terminalului vechi” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Cameră video tip fix (bullet) |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8”, 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. |  |  |
| 2.2 Swich PoE gestionabil |  |  |  |  |  |  | Switch gigabit, gestionabil L2, POE 12 porturi + 2 porturi SFP, Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediară,Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6), Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port), Alimentare: AC 100 ~ 250 V, Temperaturi de funcționare: -20 °C… +55 °C. |  |  |
| 2.3 Module SFP |  |  |  |  |  |  | Tip modul: SFP. Distanță maximă de transmisie: până la 10 km pe fibră optică,Viteză minimă de transmisie: 1 Gbps (Gigabit Ethernet), Lungime de undă: 1310 nm (sau conform standardului pentru transmisie pe 10 km), Putere de transmisie (Tx): între -5 și +0 dBm (specificație minimă și maximă), Sensibilitate la recepție (Rx): minimum -23 dBm,Interfață: LC duplex connector, Temperatură de funcționare: între -40 °C și +85 °C, Standard de compatibilitate: IEEE 802.3z (1000BASE-LX), Compatibilitate cu echipamentele existente (switch-uri, routere etc.) din infrastructura beneficiarului; Certificări de calitate și conformitate CE, FCC. |  |  |
| 2.4 UPS |  |  |  |  |  |  | Putere nominală: minim 500 W sau echivalent în VA conform factorului de putere. Tip UPS: online sau line-interactive, cu reglare automată a tensiunii (AVR). Timp de autonomie: minimum 15 minute la sarcina nominală de 500 W. Tensiune de intrare: 220-240 V AC, 50/60 Hz.Protecții integrate: suprasarcină, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune. Timp de comutare la baterie: sub 10 ms. Ieșiri: prize protejate, cel puțin 2-4 porturi pentru conectarea echipamentelor. Baterie: reîncărcabilă, cu ciclu lung de viață și posibilitate de înlocuire. Temperatură de funcționare: între 0 și 40 °C. |  |  |
| 2.5 Dulap pentru echipament |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni minime: 280 mm (lățime) × 600-800 mm (adâncime) × 450 mm (înălțime). Tip dulap: Rack, 4U. Uși: Ușă frontală din sticlă securizată (glass door) pentru vizibilitate și protecție. Accesorii incluse: Sistem de gestionare cabluri, șine reglabile pentru montaj echipamente, sistem de închidere securizată. |  |  |
| 2.3 Senzori SCM |  |  |  |  |  |  | Senzor de contact magnetic. Grad de protecție:IP65 Cablu: 2 fire, lungime standard 30 cm (opțional extensibil) Temperatură de operare: -20°C până la +60°C.Tip contact:Normal deschis (NO), disponibil și NO/NC (opțional), Distanță de acționare: 15 – 25 mm (variază în funcție de puterea magnetului). |  |  |
| 2.4 Detector PIR combinat |  |  |  |  |  |  | Tensiune de alimentare: 9 – 16 VDC (tipic 12V DC), Unghi de detecție: 90° – 110°, Distanță de detecție: 10 – 20 m. |  |  |
| 2.5 Panou de control alarmă ntiefracție |  |  |  |  |  |  | Număr zone: pină la 4 zone cablate, Tensiune de alimentare: 230V AC ±10% / 50 Hz, Tensiune de ieșire auxiliară: 12V DC, max. 1 A (pentru senzori, sirenă, module adiționale), Ieșire sirenă: 12V DC, max. 1.5 A, Autonomie baterie: 12V/7Ah, până la 24h (în funcție de consum și configurare), Certificări: EN50131 Grad 1 sau 2 (pentru sisteme de securitate europene). Pachet include: 1x Panou central alarmă (placă + carcasă), 1x Tastatură separată, 1x Transformator 16.5V AC / 40VA, sirenă 12V DC, max. 1.5 A. |  |  |
| Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Controlul accesului și monitorizare (intrări-ieșiri) pe teritoriul depozitului cargo” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Cameră video tip fix (bullet) |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8”, 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. |  |  |
| 3.2 Calculator Mini-PC |  |  |  |  |  |  | Mini PC (cu suport universal/suport de perete) (CPU: Cores minim 4, frecvența minimă 2,7GHz, grafică video-integrată, ethernet-rj45 minim 1Gbit/s, 1x hdmi, 1xDisplayP.; RAM: minim 8 Gb DDR4; SSD: minim 128Gb, classs 35; Keyboard: asemenea brăndului de PC; Mouse: asemenea brăndului de PC, Windows 10/11 Pro WS), Full HD Monitor 22" cu suport de perete |  |  |
| 3.3 Swich PoE gestionabil |  |  |  |  |  |  | Switch gigabit, gestionabil L2, POE 12 porturi + 2 porturi SFP, Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediară,Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6), Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port), Alimentare: AC 100 ~ 250 V, Temperaturi de funcționare: -20 °C… +55 °C. |  |  |
| 3.4 Module SFP |  |  |  |  |  |  | Tip modul: SFP. Distanță maximă de transmisie: până la 10 km pe fibră optică,Viteză minimă de transmisie: 1 Gbps (Gigabit Ethernet), Lungime de undă: 1310 nm (sau conform standardului pentru transmisie pe 10 km), Putere de transmisie (Tx): între -5 și +0 dBm (specificație minimă și maximă), Sensibilitate la recepție (Rx): minimum -23 dBm,Interfață: LC duplex connector, Temperatură de funcționare: între -40 °C și +85 °C, Standard de compatibilitate: IEEE 802.3z (1000BASE-LX), Compatibilitate cu echipamentele existente (switch-uri, routere etc.) din infrastructura beneficiarului; Certificări de calitate și conformitate CE, FCC. |  |  |
| Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Dotarea cu mijloace tehnice de securitate și supraveghere video în Hangarul pentru păstrarea tehnicii de aviație” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Cameră video tip fix (bullet) |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8”, 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. |  |  |
| 4.2 Cameră video tip Cam DOME |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în interior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/2.8”, 6 MP, CMOS, 25 fps × 3200 × 1800, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. microfon încorporat, Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. |  |  |
| 4.3 Swich PoE gestionabil |  |  |  |  |  |  | Switch gigabit, gestionabil L2, POE 12 porturi + 2 porturi SFP, Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediară,Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6), Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port), Alimentare: AC 100 ~ 250 V, Temperaturi de funcționare: -20 °C… +55 °C. |  |  |
| 4.4 Module SFP |  |  |  |  |  |  | Tip modul: SFP. Distanță maximă de transmisie: până la 10 km pe fibră optică,Viteză minimă de transmisie: 1 Gbps (Gigabit Ethernet), Lungime de undă: 1310 nm (sau conform standardului pentru transmisie pe 10 km), Putere de transmisie (Tx): între -5 și +0 dBm (specificație minimă și maximă), Sensibilitate la recepție (Rx): minimum -23 dBm,Interfață: LC duplex connector, Temperatură de funcționare: între -40 °C și +85 °C, Standard de compatibilitate: IEEE 802.3z (1000BASE-LX), Compatibilitate cu echipamentele existente (switch-uri, routere etc.) din infrastructura beneficiarului; Certificări de calitate și conformitate CE, FCC. |  |  |
| 4.5 UPS |  |  |  |  |  |  | Putere nominală: minim 500 W sau echivalent în VA conform factorului de putere. Tip UPS: online sau line-interactive, cu reglare automată a tensiunii (AVR). Timp de autonomie: minimum 15 minute la sarcina nominală de 500 W. Tensiune de intrare: 220-240 V AC, 50/60 Hz.Protecții integrate: suprasarcină, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune. Timp de comutare la baterie: sub 10 ms. Ieșiri: prize protejate, cel puțin 2-4 porturi pentru conectarea echipamentelor. Baterie: reîncărcabilă, cu ciclu lung de viață și posibilitate de înlocuire. Temperatură de funcționare: între 0 și 40 °C. Dimensiuni minime: 280 mm (lățime) × 600-800 mm (adâncime) × 450 mm (înălțime). Tip dulap: Rack, 6U. Uși: Ușă frontală din sticlă securizată (glass door) pentru vizibilitate și protecție. Accesorii incluse: Sistem de gestionare cabluri, șine reglabile pentru montaj echipamente, sistem de închidere securizată. |  |  |
| 4.6 Dulap pentru echipamen |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni minime: 280 mm (lățime) × 600-800 mm (adâncime) × 450 mm (înălțime). Tip dulap: Rack, 6U. Uși: Ușă frontală din sticlă securizată (glass door) pentru vizibilitate și protecție. Accesorii incluse: Sistem de gestionare cabluri, șine reglabile pentru montaj echipamente, sistem de închidere securizată. |  |  |
| 4.7 IR Detector |  |  |  |  |  |  | Barieră IR activă , nu mai puțin de 2 fascicule. Rază de acțiune în interior - 100 m, Unghi de vizualizare orizontal. 180° (± 90°) vertical. ± 10°. Temperatură de funcționare -25 până la + 55°С. Alimentare DC12-24V. IP65. |  |  |
| 4.8 SMC Senzor magnetic |  |  |  |  |  |  | Senzor magnetic de contact cu montare aparentă Distanță activă 10-20 mm. Tip contact NC. Material plastic. Interval de temperatură de la -10°C la 55°C. |  |  |
| Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Dotarea zonei de extindere a depozitului cargo în direcția export cu mijloace tehnice de securitate și supraveghere video” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cameră video tip fix (bullet) |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/2.8”, 6 MP, CMOS, 25 fps × 3200 × 1800, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. |  |  |
| 5.2 Swich PoE gestionabil |  |  |  |  |  |  | Switch gigabit, gestionabil L2, POE 24 porturi + 2 porturi SFP, Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediară,Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6), Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port), Alimentare: AC 100 ~ 250 V, Temperaturi de funcționare: -20 °C… +55 °C. |  |  |
| 5.3 Module SFP |  |  |  |  |  |  | Tip modul: SFP. Distanță maximă de transmisie: până la 20 km pe fibră optică,Viteză minimă de transmisie: 1 Gbps (Gigabit Ethernet), Lungime de undă: 1310 nm (sau conform standardului pentru transmisie pe 10 km), Putere de transmisie (Tx): între -5 și +0 dBm (specificație minimă și maximă), Sensibilitate la recepție (Rx): minimum -23 dBm,Interfață: LC duplex connector, Temperatură de funcționare: între -40 °C și +85 °C, Standard de compatibilitate: IEEE 802.3z (1000BASE-LX), Compatibilitate cu echipamentele existente (switch-uri, routere etc.) din infrastructura beneficiarului; Certificări de calitate și conformitate CE, FCC. |  |  |
| 5.4 Calculator Mini-PC |  |  |  |  |  |  | Mini PC (cu suport universal/suport de perete) (CPU: Cores minim 4, frecvența minimă 2,7GHz, grafică video-integrată, ethernet-rj45 minim 1Gbit/s, 1x hdmi, 1xDisplayP.; RAM: minim 8 Gb DDR4; SSD: minim 128Gb, class 35; Keyboard: asemenea brăndului de PC; Mouse: asemenea brăndului de PC, Windows 10/11 Pro WS), Full HD Monitor 22" cu suport de perete. |  |  |
| 5.5 Detector de mișcare PIR+Microwawe |  |  |  |  |  |  | Tensiune de alimentare: 9 – 16 VDC (tipic 12V DC), Unghi de detecție: 90° – 110°, Distanță de detecție: 10 – 20 m. |  |  |
| 5.6 UPS |  |  |  |  |  |  | Putere nominală: minim 500 W sau echivalent în VA conform factorului de putere. Tip UPS: online sau line-interactive, cu reglare automată a tensiunii (AVR). Timp de autonomie: minimum 15 minute la sarcina nominală de 500 W. Tensiune de intrare: 220-240 V AC, 50/60 Hz.Protecții integrate: suprasarcină, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune. Timp de comutare la baterie: sub 10 ms. Ieșiri: prize protejate, cel puțin 2-4 porturi pentru conectarea echipamentelor. Baterie: reîncărcabilă, cu ciclu lung de viață și posibilitate de înlocuire. Temperatură de funcționare: între 0 și 40 °C. |  |  |
| 5.7 Senzori SCM |  |  |  |  |  |  | Senzor de contact magnetic. Grad de protecție:IP65 Cablu: 2 fire, lungime standard 30 cm (opțional extensibil) Temperatură de operare: -20°C până la +60°C.Tip contact:Normal deschis (NO), disponibil și NO/NC (opțional), Distanță de acționare: 15 – 25 mm (variază în funcție de puterea magnetului). |  |  |
| 5.8 Încuietoare electromagnetică |  |  |  |  |  |  | Forță de reținere:≥ 500 kgf (echivalent ~5000 N).Tensiune de alimentare: 12 VDC / 24 VDC (selectabil sau specific modelului). Tip montaj:Aplicat (pe suprafața ramei ușii).Placă de armare montată pe canatul ușii. Material carcasă: Aluminiu anodizat / aliaj rezistent la coroziune. Indicator LED (opțional): Stare activă/inactivă (alimentare / retenție). Protecție la polaritate inversă: Inclusă (pentru protejarea circuitelor interne). Grad de protecție: IP42–IP54 (în funcție de model). Compatibilitate: Uși din metal. Montaj pe uși: Simple sau duble, cu accesorii de tip L/Z/U (dacă este necesar). |  |  |
| 5.9 Buton de urgență pentru ieșire |  |  |  |  |  |  | Tip de acționare: Momentan (cu revenire la eliberare). Contacte: NC (normal închis) Tensiune nominală: 12–24 VDC. Curent maxim comutat: 3 – 5 A @ 125/250 VAC sau 1 – 3 A @ 30 VDC (în funcție de model), Material carcasă: ABS (plastic dur). Culoare carcasă: Verde. Grad de protecție: IP30 – IP65 (în funcție de model). |  |  |
| 5.10 Sirenă acustică-optică |  |  |  |  |  |  | Tensiune de alimentare: 9 – 15 VDC (uzual: 12 VDC ±10%). Consum de curent: Sirenă: ~120–150 mA. Stroboscop: ~80–100 mA(valoare totală combinată ~220–250 mA). Putere sonoră: ≥ 100 – 120 dB @ 1 metru (ton intermitent). Frecvență sunet: ~2.8 – 3.5 kHz (pulsuri repetate). Tip LED stroboscopic: LED alb sau roșu de intensitate mare (1–2 Hz). Mod de funcționare: Acustic și optic simultan (pornire la alimentare). |  |  |
| Servicii de instalare a echipamentelor de securitate Conform caietelor de sarcini: 1. „Dotarea punctelor de vânzare cu mijloace tehnice de supraveghere video” 2. „Dotarea cu mijloace tehnice de securitate și supraveghere video a încăperilor de serviciu Departamentului comercial și zona securizată în fața terminalului vechi” 3. „Controlul accesului și monitorizare (intrări-ieșiri) pe teritoriul depozitului cargo” 4. „Dotarea cu mijloace tehnice de securitate și supraveghere video în Hangarul pentru păstrarea tehnicii de aviație” 5. „Dotarea zonei de extindere a depozitului cargo în direcția export cu mijloace tehnice de securitate și supraveghere video” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |