Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de repratie a birourilor "Semnatura Electronica" a IS STISC din str. 31 August 1989, 82, mun. Chsinau.

Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Lucrările de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrările auxiliare vor fi

executate la următoarele adrese:

1. Lucrări de repratie a birourilor "Semnatura Electronica" a IS STISC din str. 31 August 1989, 82, mun. Chsinau.

Termenul de executare a lucrărilor: până la 14 de zile din data semnării contractului.

| Repratia birourilor "Semnatura Electronica" a IS STISC din str. 31 August 1989, 82, mun. Chsinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatie coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,30 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 2 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum comercial minim 2,7mm grosime, rezistenta innalta, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul, Norma de consum p-u linoleum- 20.5m2; Profil p.v.c., pervaz pardoseala- 23.51m) | m2 | 13,30 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic | m2 | 32,00 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,60 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 132,60 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Tavane |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic | m2 | 40,00 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatie bir. 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolare |  |  |
| 10 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 37,50 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,80 |
| 12 | RpCO11A aplicabil | Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardoseli |  |  |
| 13 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 11,80 |
| 14 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude) | m2 | 2,00 |
| 15 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 11,80 |
| 16 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 11,80 |
| 17 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 11,80 |
| 18 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime) | m | 13,40 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pereti |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic | m2 | 39,50 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,50 |
| 21 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -37,50 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,50 |
| 23 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul) | m2 | 37,50 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 2,00 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,50 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat) | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.3. Reparatie bir. 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolare |  |  |
| 27 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 37,50 |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,80 |
| 29 | RpCO11A aplicabil | Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pardoseli |  |  |
| 30 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 12,40 |
| 31 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude) | m2 | 2,00 |
| 32 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 12,40 |
| 33 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 12,40 |
| 34 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 12,40 |
| 35 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime) | m | 13,70 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pereti |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic | m2 | 39,70 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,60 |
| 38 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -37,60 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,60 |
| 40 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul) | m2 | 37,60 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 2,10 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,70 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Timplarie |  |  |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat) | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.4. Reparatie bir. 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demolare |  |  |
| 44 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 37,50 |
| 45 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,80 |
| 46 | RpCO11A aplicabil | Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pardoseli |  |  |
| 47 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 12,40 |
| 48 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude) | m2 | 2,00 |
| 49 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 12,40 |
| 50 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 12,40 |
| 51 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 12,40 |
| 52 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime) | m | 13,70 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pereti |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic | m2 | 39,70 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,60 |
| 55 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -37,60 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,60 |
| 57 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul) | m2 | 37,60 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 2,10 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,70 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Timplarie |  |  |
| 60 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat) | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Reparatie bir. 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Demolare |  |  |
| 61 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 37,50 |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,80 |
| 63 | RpCO11A aplicabil | Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pardoseli |  |  |
| 64 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 12,40 |
| 65 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude) | m2 | 2,00 |
| 66 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 12,40 |
| 67 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 12,40 |
| 68 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 12,40 |
| 69 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime) | m | 13,70 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pereti |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic | m2 | 39,70 |
| 71 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,60 |
| 72 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -37,60 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,60 |
| 74 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul) | m2 | 37,60 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 2,10 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,70 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Timplarie |  |  |
| 77 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat) | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.6. Reparatie bir. 5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Demolare |  |  |
| 78 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,70 |
| 79 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,80 |
| 80 | RpCO11A aplicabil | Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pardoseli |  |  |
| 81 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 10,10 |
| 82 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude) | m2 | 1,50 |
| 83 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 10,10 |
| 84 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 10,10 |
| 85 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 10,10 |
| 86 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime) | m | 11,80 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pereti |  |  |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic | m2 | 36,80 |
| 88 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,70 |
| 89 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -34,70 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 34,70 |
| 91 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul) | m2 | 34,70 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 2,10 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,80 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Timplarie |  |  |
| 94 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat) | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.7. Reparatie bir. 6 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Demolare |  |  |
| 95 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 42,20 |
| 96 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,80 |
| 97 | RpCO11A aplicabil | Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete | m | 9,00 |
| 98 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 14,30 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Pardoseli |  |  |
| 99 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 14,30 |
| 100 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude) | m2 | 2,00 |
| 101 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 14,30 |
| 102 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 14,30 |
| 103 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 14,30 |
| 104 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime) | m | 14,54 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pereti |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic | m2 | 42,20 |
| 106 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,10 |
| 107 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -40,10 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,10 |
| 109 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul) | m2 | 40,10 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri | m2 | 2,10 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,20 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Timplarie |  |  |
| 112 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat) | m2 | 1,80 |