| Reparatii capitale a blocurilor sanitare | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cota -3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Usi) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra) |  |  | m2 |  | 1,90 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
| 3 | RpCP45D |  | Demontarea grilelor |  |  | kg |  | 11,50 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 30,73 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,98 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,54 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |
| 5 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 30,73 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,61 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,61 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,54 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 84,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 67,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 92,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,88 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,62 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 30,73 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,69 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,61 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,54 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 9 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 64,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 85,14 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,64 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,87 |  |
| 10 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,50 |  |
| 11 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,22 |  |
| 12 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Zidarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 1411122201053 |  | Pietre de beton usor |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 0,13 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 14 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,21 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,66 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,08 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 058,40 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 18,90 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,44 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 16 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastra profil PVC cu geam termopan 850x1100mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 1,87 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,59 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre profil PVC cu geam termopan |  |  | m2 |  | 1,87 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,22 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,32 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,46 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,12 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,87 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 17 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Pervaz PVC 300mm) |  |  | m |  | 1,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2521106718392-1 |  | Pervaz PVC 300mm |  |  | m |  | 1,84 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,34 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 18 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 216,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,02 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,09 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 21,60 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 28,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 13,03 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,57 |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,14 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 408,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,32 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 21 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -6,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,26 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -135,02 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,44 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,19 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,09 |  |
| 22 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 37,68 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,26 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 60,29 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,14 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 408,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,32 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 24 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 135,02 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,44 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 54,64 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,37 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 55,19 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,39 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 26 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 81,95 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,11 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 32,34 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 127,17 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,42 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 628,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 28,26 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,77 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 23,03 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,78 |  |
| 28 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 91,58 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,42 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,65 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,66 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 555,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 99,90 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 58,28 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 130,42 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,78 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 29 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,66 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,67 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 30 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,77 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 23,03 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,78 |  |
| 31 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 160,95 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 57,18 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 246,64 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 24,10 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 11,41 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,38 |  |
| 33 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 288,75 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,82 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 34 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 35 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 11,41 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,38 |  |
| 36 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 79,75 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 28,33 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 122,21 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,94 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,01 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,23 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 21,52 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 42,54 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 86,10 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 86,10 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 91,84 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 17,02 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 36,90 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,79 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 92,87 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 095,72 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,82 |  |
| 38 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,46 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 6,15 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 299,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
| 39 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,10 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 22,55 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 40 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,87 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 8,51 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 41 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,45 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 21,12 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 91,10 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,90 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 6,22 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
| 43 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 157,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 44 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,30 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 107,10 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 45 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 16,50 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,66 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,95 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 94,96 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 50 | CK26D |  | Coltar perforat din aluminiu |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |
|  | 2743123549027-1 |  | Coltar perforat din aluminiu |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 102,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 51 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 7,15 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 52 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 6,86 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,32 |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,58 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 2,60 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,25 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 13,03 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,57 |  |
| 56 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,04 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 224,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
| 57 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 p-u materiale si utilaj |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,73 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 224,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,51 |  |
| 58 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,28 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 34,54 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,71 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 28,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,28 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 66,25 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,71 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,57 |  |
| 61 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,27 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,56 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,88 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,70 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,57 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,71 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 64,37 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 125,60 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 32,97 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota -3.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Usi) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
| 64 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,67 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,67 |  |
| 65 | CK26A aplicativ |  | Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 66 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 30,07 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,73 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,73 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
| 67 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 30,07 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,51 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,51 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 68 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 103,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 82,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |
| 69 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 52,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
| 70 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 30,07 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,61 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 71 | RpCO56C |  | Demontari: tavanelor Armstrong |  |  | m2 |  | 30,07 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,91 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,61 |  |
| 72 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 25,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,26 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,51 |  |
| 73 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Pereti despartitori PVC-50mm) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
| 74 | RpCG29A |  | Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 75 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 7,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
| 76 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 7,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,55 |  |
| 77 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 7,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,44 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 79 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 1000x2000mm x 1buc) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,90 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 80 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 180,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,85 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,74 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,18 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,40 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,49 |  |
| 82 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,09 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,49 |  |
|  | 2670112204002-1 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 30,79 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 83 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 388,57 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,26 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 84 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -29,89 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -11,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,39 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -257,05 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,84 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,36 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |
| 85 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 35,87 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,15 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 57,39 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 86 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 388,57 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,26 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 87 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 52,01 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 52,53 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 88 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,01 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,67 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 30,79 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 121,05 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,97 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 597,80 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 26,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,77 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 43,78 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,28 |  |
| 90 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 174,08 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,65 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,16 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 055,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 189,90 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,90 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,05 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 110,77 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 247,92 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 5,28 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 91 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,16 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 92 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,77 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 43,78 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,28 |  |
| 93 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 305,95 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 108,69 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 468,84 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 45,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,67 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 7,70 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.2. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,81 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 37,35 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 80,64 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,94 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 32,40 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 81,54 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 962,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
| 95 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,75 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 262,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 96 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 97 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
| 98 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,18 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,40 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,49 |  |
| 100 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 45,73 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 213,41 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,36 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
| 101 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,33 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 213,71 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,39 |  |
| 102 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,98 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 32,88 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,48 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 103 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 26,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,98 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 63,06 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,48 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,49 |  |
| 105 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,44 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,96 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,79 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,94 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,49 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,48 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 61,27 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 119,56 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 31,38 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) |  |  | m2 |  | 11,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
| 108 | CK26A aplicativ |  | Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 109 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 29,63 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,56 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |
| 110 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 29,63 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,44 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |
| 111 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 83,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 66,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
| 112 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 74,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,18 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,72 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |
| 113 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 29,63 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,44 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 114 | RpCO56C |  | Demontari: tavanelor Armstrong |  |  | m2 |  | 24,66 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,21 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,96 |  |
| 115 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 39,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,14 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,37 |  |
| 116 | RpCG29A |  | Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,22 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 117 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 6,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
| 118 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
| 119 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Zidarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
|  | 1411122201053 |  | Pietre de beton usor |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 0,09 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 121 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,71 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 453,60 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 8,10 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,44 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 123 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,50 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,83 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 30,50 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 183,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,95 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,77 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,30 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 125 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,51 |  |
|  | 2670112204002-1 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 31,13 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 126 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 392,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 127 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -12,09 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,42 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -259,89 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,85 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,36 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |
| 128 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 36,26 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 58,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 129 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 392,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 130 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 52,58 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,31 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 53,11 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,77 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 131 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,87 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,76 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 31,13 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 122,39 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,07 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 604,40 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 27,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,16 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,88 |  |
| 133 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 127,88 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,25 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,32 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 775,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 139,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,87 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 81,38 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 182,12 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 134 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,93 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 135 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,16 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,88 |  |
| 136 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,75 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 79,84 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 344,41 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,66 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 5,66 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.2. Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,85 |  |
| 138 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 178,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 139 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 140 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,85 |  |
| 141 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,30 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 17,51 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 75,55 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,38 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.3. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,81 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 37,35 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 80,64 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,94 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 32,40 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 81,54 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 962,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
| 143 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,75 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 262,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 144 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 145 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
| 146 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.4. Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 148 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 149 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 11,42 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 150 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 151 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,69 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 152 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 153 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 0,64 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 155 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,24 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 215,77 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,39 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
| 156 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 p-u materiale si utilaj |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,84 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 216,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |
| 157 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,04 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 33,24 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,53 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 158 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 27,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,04 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 63,76 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,53 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 160 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,62 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,09 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,81 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,11 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,53 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 61,95 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 120,88 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 31,73 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 3.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cota 6.600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
| 163 | CK26A aplicativ |  | Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 164 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 29,91 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,66 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,66 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
| 165 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 29,91 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 166 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 93,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 74,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,80 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
| 167 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 48,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,28 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,42 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 168 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 29,91 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,59 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 169 | RpCO56C |  | Demontari: tavanelor Armstrong |  |  | m2 |  | 21,86 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,84 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,62 |  |
| 170 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 43,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,42 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,44 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,61 |  |
| 171 | RpCG29A |  | Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm |  |  | m2 |  | 3,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 172 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,50 |  |
| 173 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,22 |  |
| 174 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Zidarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,63 |  |
|  | 1411122201053 |  | Pietre de beton usor |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 2,92 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 0,14 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 176 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,71 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 453,60 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 8,10 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,44 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 178 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,50 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,83 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL - 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 30,50 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 183,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,95 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,77 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,30 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 180 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,51 |  |
|  | 2670112204002-1 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 31,13 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 181 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 392,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 182 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -12,09 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,42 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -259,89 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,85 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,36 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |
| 183 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 36,26 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 58,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 184 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 392,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 185 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 52,58 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,31 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 53,11 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,77 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 186 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,87 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,76 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 31,13 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 122,39 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,07 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 604,40 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 27,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,16 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,88 |  |
| 188 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 127,88 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,25 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,32 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 775,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 139,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,87 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 81,38 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 182,12 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 189 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,93 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 190 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,16 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,88 |  |
| 191 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,75 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 79,84 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 344,41 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,66 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 5,66 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.2. Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,85 |  |
| 193 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 178,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 194 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 195 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,85 |  |
| 196 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,30 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 17,51 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 75,55 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,38 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.3. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,81 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 37,35 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 80,64 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,94 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 32,40 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 81,54 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 962,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
| 198 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,75 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 262,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 199 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 200 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
| 201 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.4. Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 203 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 204 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 11,42 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 205 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 206 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,69 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 207 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 208 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 0,64 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 210 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,24 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 215,77 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,39 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
| 211 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaje |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,37 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 216,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |
| 212 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,04 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 33,24 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,53 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 213 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 27,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,04 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 63,76 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 214 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,53 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 215 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,62 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,09 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,81 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,11 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,53 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 61,95 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 120,88 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 31,73 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 6.600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Cota 9.900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
| 218 | CK26A aplicativ |  | Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 219 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 29,29 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,42 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,42 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,46 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |
| 220 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 29,29 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,39 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,39 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,46 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |
| 221 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 117,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 93,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 93,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |
| 222 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 29,29 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,51 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,39 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,46 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 223 | RpCO56C |  | Demontari: tavanelor Armstrong |  |  | m2 |  | 21,29 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,77 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,55 |  |
| 224 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,30 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |
| 225 | RpCG29A |  | Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm |  |  | m2 |  | 13,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,95 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
| 226 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 5,20 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
| 227 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 5,20 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,38 |  |
| 228 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 5,20 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox pentru persoane cu dizabilitati: Bara de sprijin pliabila 800mm- 1buc Bs2; Bara fixa 500mm- 1 buc, Bs1) |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din inox p-u persoane cu dizabilitati) |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,30 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,60 |  |
| 230 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 650x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,82 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,17 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 231 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 33,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 198,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,44 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,91 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,80 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,12 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,47 |  |
| 233 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,06 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,47 |  |
|  | 2670112204002-1 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 30,29 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 234 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 382,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,23 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 235 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -29,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -11,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,35 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -252,84 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,82 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,35 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |
| 236 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 35,28 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 56,45 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 237 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 382,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,23 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 238 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 51,16 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 51,67 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,35 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 239 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 76,73 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,53 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 30,28 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 119,07 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,82 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 588,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 26,46 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,92 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,37 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,90 |  |
| 241 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 128,70 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,40 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,34 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 780,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 140,40 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,89 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 81,90 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 183,30 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 242 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,34 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,94 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 243 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,92 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,37 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,90 |  |
| 244 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 226,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 80,36 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 346,63 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,88 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,97 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 5,69 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.2. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,81 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 37,35 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 80,64 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,94 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 32,40 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 81,54 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 962,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
| 246 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,75 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 262,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 247 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 248 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
| 249 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,12 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,47 |  |
| 251 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 44,98 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 209,92 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |
| 252 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 45,57 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 210,21 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |
| 253 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,88 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 32,34 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,41 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 254 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 26,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,88 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 62,03 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 255 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,41 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,47 |  |
| 256 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,17 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,76 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,76 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,70 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,47 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,41 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 60,27 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 117,60 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 30,87 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 9.900 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |