| Reparatii capitale a blocurilor sanitare | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cota -3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Usi) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra) |  |  | m2 |  | 1,90 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
| 3 | RpCP45D |  | Demontarea grilelor |  |  | kg |  | 11,50 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 30,73 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,98 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,54 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |
| 5 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 30,73 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,61 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,61 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,54 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 84,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 67,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 92,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,88 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,62 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 30,73 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,69 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,61 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,54 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 9 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 64,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 85,14 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,64 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,87 |  |
| 10 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,50 |  |
| 11 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,22 |  |
| 12 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Zidarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 1411122201053 |  | Pietre de beton usor |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 0,13 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 14 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,21 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,66 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,08 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 058,40 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 18,90 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,44 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 16 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastra profil PVC cu geam termopan 850x1100mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 1,87 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,59 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre profil PVC cu geam termopan |  |  | m2 |  | 1,87 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,22 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,32 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,46 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,12 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,87 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 17 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Pervaz PVC 300mm) |  |  | m |  | 1,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2521106718392-1 |  | Pervaz PVC 300mm |  |  | m |  | 1,84 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,34 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 18 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 216,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,02 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,09 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 21,60 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 28,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 13,03 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,57 |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,14 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 408,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,32 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 21 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -6,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,26 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -135,02 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,44 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,19 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,09 |  |
| 22 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 37,68 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,26 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 60,29 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,14 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 408,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,32 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 24 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 135,02 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,44 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 54,64 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,37 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 55,19 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,39 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 26 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 81,95 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,11 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 32,34 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 127,17 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,42 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 628,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 28,26 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,77 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 23,03 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,78 |  |
| 28 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 91,58 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,42 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,65 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,66 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 555,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 99,90 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 58,28 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 130,42 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,78 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 29 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,66 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,67 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 30 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,77 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 23,03 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,78 |  |
| 31 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 55,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 160,95 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 57,18 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 246,64 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 24,10 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 11,41 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,38 |  |
| 33 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 288,75 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,82 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 34 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 35 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 11,41 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,38 |  |
| 36 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 79,75 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 28,33 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 122,21 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,94 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,01 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,23 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 21,52 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 42,54 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 86,10 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 86,10 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 91,84 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 17,02 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 36,90 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,79 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 92,87 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 095,72 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,82 |  |
| 38 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,46 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 6,15 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 299,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
| 39 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,10 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 22,55 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 40 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,87 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 8,51 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 41 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 20,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,45 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 21,12 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 91,10 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,90 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 6,22 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
| 43 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 157,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 44 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,30 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 107,10 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 45 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 16,50 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,66 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,95 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 94,96 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 50 | CK26D |  | Coltar perforat din aluminiu |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |
|  | 2743123549027-1 |  | Coltar perforat din aluminiu |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 102,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 51 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 7,15 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 52 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 6,86 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,32 |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,58 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 2,60 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,25 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 13,03 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,57 |  |
| 56 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,04 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 224,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
| 57 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 p-u materiale si utilaj |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,73 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 224,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,51 |  |
| 58 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,28 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 34,54 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,71 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 28,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,28 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 66,25 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,71 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,57 |  |
| 61 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,27 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,56 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,88 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,70 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,57 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 31,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,71 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 64,37 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 125,60 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 32,97 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota -3.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Usi) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
| 64 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,67 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,67 |  |
| 65 | CK26A aplicativ |  | Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 66 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 30,07 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,73 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,73 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
| 67 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 30,07 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,51 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,51 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 68 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 103,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 82,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |
| 69 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 52,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
| 70 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 30,07 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,61 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 71 | RpCO56C |  | Demontari: tavanelor Armstrong |  |  | m2 |  | 30,07 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,91 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,61 |  |
| 72 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 25,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,26 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,51 |  |
| 73 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Pereti despartitori PVC-50mm) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
| 74 | RpCG29A |  | Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 75 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 7,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
| 76 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 7,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,55 |  |
| 77 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 7,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,44 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 79 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 1000x2000mm x 1buc) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,90 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 80 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 180,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,85 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,74 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,18 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,40 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,49 |  |
| 82 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,09 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,49 |  |
|  | 2670112204002-1 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 30,79 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 83 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 388,57 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,26 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 84 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -29,89 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -11,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,39 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -257,05 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,84 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,36 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |
| 85 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 35,87 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,15 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 57,39 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 86 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 388,57 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,26 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 87 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 52,01 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 52,53 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 88 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,01 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,67 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 30,79 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 121,05 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,97 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 597,80 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 26,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,77 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 43,78 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,28 |  |
| 90 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 174,08 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,65 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,16 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 055,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 189,90 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,90 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,05 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 110,77 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 247,92 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 5,28 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 91 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,16 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 92 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,77 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 43,78 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,28 |  |
| 93 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 105,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 305,95 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 108,69 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 468,84 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 45,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,67 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 7,70 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.2. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,81 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 37,35 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 80,64 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,94 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 32,40 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 81,54 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 962,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
| 95 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,75 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 262,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 96 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 97 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
| 98 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,18 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,40 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,49 |  |
| 100 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 45,73 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 213,41 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,36 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
| 101 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,33 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 213,71 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,39 |  |
| 102 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,98 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 32,88 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,48 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 103 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 26,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,98 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 63,06 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,48 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,49 |  |
| 105 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,44 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,96 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,79 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,94 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,49 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 29,89 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,48 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 61,27 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 119,56 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 31,38 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) |  |  | m2 |  | 11,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
| 108 | CK26A aplicativ |  | Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 109 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 29,63 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,56 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |
| 110 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 29,63 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,44 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |
| 111 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 83,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 66,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
| 112 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 74,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,18 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,72 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |
| 113 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 29,63 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,44 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 114 | RpCO56C |  | Demontari: tavanelor Armstrong |  |  | m2 |  | 24,66 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,21 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,96 |  |
| 115 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 39,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,14 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,37 |  |
| 116 | RpCG29A |  | Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,22 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 117 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 6,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
| 118 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
| 119 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Zidarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
|  | 1411122201053 |  | Pietre de beton usor |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 0,09 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 121 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,71 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 453,60 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 8,10 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,44 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 123 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,50 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,83 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 30,50 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 183,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,95 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,77 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,30 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 125 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,51 |  |
|  | 2670112204002-1 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 31,13 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 126 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 392,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 127 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -12,09 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,42 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -259,89 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,85 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,36 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |
| 128 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 36,26 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 58,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 129 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 392,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 130 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 52,58 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,31 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 53,11 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,77 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 131 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,87 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,76 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 31,13 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 122,39 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,07 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 604,40 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 27,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,16 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,88 |  |
| 133 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 127,88 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,25 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,32 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 775,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 139,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,87 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 81,38 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 182,12 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 134 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,93 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 135 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,16 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,88 |  |
| 136 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,75 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 79,84 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 344,41 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,66 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 5,66 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.2. Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,85 |  |
| 138 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 178,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 139 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 140 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,85 |  |
| 141 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,30 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 17,51 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 75,55 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,38 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.3. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,81 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 37,35 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 80,64 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,94 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 32,40 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 81,54 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 962,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
| 143 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,75 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 262,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 144 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 145 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
| 146 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.4. Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 148 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 149 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 11,42 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 150 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 151 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,69 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 152 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 153 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 0,64 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 155 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,24 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 215,77 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,39 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
| 156 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 p-u materiale si utilaj |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,84 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 216,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |
| 157 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,04 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 33,24 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,53 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 158 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 27,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,04 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 63,76 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,53 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 160 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,62 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,09 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,81 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,11 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,53 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 61,95 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 120,88 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 31,73 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 3.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cota 6.600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
| 163 | CK26A aplicativ |  | Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 164 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 29,91 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,66 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,66 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
| 165 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 29,91 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 166 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 93,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 74,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,80 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
| 167 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 48,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,28 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,42 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 168 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 29,91 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,59 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 169 | RpCO56C |  | Demontari: tavanelor Armstrong |  |  | m2 |  | 21,86 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,84 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,62 |  |
| 170 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 43,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,42 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,44 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,61 |  |
| 171 | RpCG29A |  | Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm |  |  | m2 |  | 3,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 172 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,50 |  |
| 173 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,22 |  |
| 174 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,50 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Zidarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,63 |  |
|  | 1411122201053 |  | Pietre de beton usor |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 2,92 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 0,14 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 176 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,71 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 453,60 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 8,10 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,44 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 178 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,50 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,83 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL - 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 30,50 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 183,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,95 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,77 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,30 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 180 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,51 |  |
|  | 2670112204002-1 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 31,13 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 181 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 392,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 182 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -12,09 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,42 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -259,89 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,85 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,36 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |
| 183 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 36,26 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 58,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 184 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 392,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 185 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 52,58 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,31 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 53,11 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,77 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 186 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,87 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,76 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 31,13 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 122,39 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,07 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 604,40 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 27,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,16 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,88 |  |
| 188 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 127,88 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,25 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,32 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 775,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 139,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,87 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 81,38 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 182,12 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 189 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,93 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 190 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,16 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,88 |  |
| 191 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 77,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,75 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 79,84 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 344,41 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,66 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 5,66 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.2. Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,85 |  |
| 193 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 178,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 194 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 195 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,85 |  |
| 196 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,30 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 17,51 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 75,55 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,38 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.3. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,81 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 37,35 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 80,64 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,94 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 32,40 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 81,54 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 962,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
| 198 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,75 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 262,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 199 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 200 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
| 201 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.4. Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 203 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 204 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 11,42 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 205 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 206 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,69 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 207 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 208 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 0,64 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 210 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,24 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 215,77 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,39 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
| 211 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaje |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,37 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 216,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |
| 212 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,04 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 33,24 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,53 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 213 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 27,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,04 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 63,76 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 214 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,53 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,51 |  |
| 215 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,62 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,09 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,81 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,11 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 30,22 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,53 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 61,95 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 120,88 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 31,73 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 6.600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Cota 9.900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
| 218 | CK26A aplicativ |  | Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 219 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 29,29 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,42 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,42 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,46 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |
| 220 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 29,29 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,39 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,39 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,46 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |
| 221 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 117,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 93,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 93,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |
| 222 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 29,29 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,51 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,39 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,46 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 223 | RpCO56C |  | Demontari: tavanelor Armstrong |  |  | m2 |  | 21,29 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,77 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,55 |  |
| 224 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 27,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,30 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |
| 225 | RpCG29A |  | Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm |  |  | m2 |  | 13,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,95 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
| 226 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 5,20 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
| 227 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 5,20 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,38 |  |
| 228 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 5,20 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox pentru persoane cu dizabilitati: Bara de sprijin pliabila 800mm- 1buc Bs2; Bara fixa 500mm- 1 buc, Bs1) |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din inox p-u persoane cu dizabilitati) |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,30 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,60 |  |
| 230 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 650x2000mm x 2buc) |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,82 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usa interioara MDF |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,17 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 231 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 33,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 198,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,44 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,91 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,80 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,12 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,47 |  |
| 233 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,06 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,47 |  |
|  | 2670112204002-1 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 30,29 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 234 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 382,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,23 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 235 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -29,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -11,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,35 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -252,84 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,82 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,35 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |
| 236 | IzF03C1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm |  |  | m2 |  | 35,28 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 2413317000000-1 |  | adeziv Hidroizolant Ghidroizol |  |  | kg |  | 56,45 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 237 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 382,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,23 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 238 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) |  |  | kg |  | 51,16 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plase sudate VR 150x150x4mm |  |  | kg |  | 51,67 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,35 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 239 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 76,73 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,53 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 30,28 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 119,07 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,82 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 588,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 26,46 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.1. Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,92 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,37 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,90 |  |
| 241 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 128,70 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,40 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,34 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 780,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 140,40 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,89 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  | 2873122005315-1 |  | Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm |  |  | m2 |  | 81,90 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 183,30 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 242 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,34 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,94 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 243 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,92 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 32,37 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,90 |  |
| 244 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 78,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 226,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 80,36 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 346,63 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,88 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,97 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 5,69 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.2. Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,81 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 37,35 |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 75,60 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 80,64 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,94 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 32,40 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 81,54 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 962,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |
| 246 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,75 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2653102100834-1 |  | Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 262,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
| 247 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 248 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
| 249 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,20 |  |
|  | 2670112202051-1 |  | Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 18,54 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 79,99 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,12 |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 12,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,47 |  |
| 251 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 44,98 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 209,92 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |
| 252 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 45,57 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 210,21 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |
| 253 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,88 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 32,34 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,41 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 254 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 26,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,88 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 62,03 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 255 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,41 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,47 |  |
| 256 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,17 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,76 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,76 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,70 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,47 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 29,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,41 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 60,27 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 117,60 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 30,87 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 9.900 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparatii capitale a blocurilor sanitare | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,40 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 3 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 80,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 64,00 |  |
| 4 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 80,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 136,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,80 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
| 5 | RpCU06D |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 45,00 |  |
| 6 | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 67,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 DN25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 2875274201000-7 |  | Robinet PPR PN10 DN25 |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 8 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2875274201000-10 |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  | buc |  | 5,10 |  |
| 9 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) |  |  | buc |  | 62,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,16 |  |
|  | 2875274201000-1 |  | Robinet PPR PN10 DN15 |  |  | buc |  | 63,24 |  |
| 10 | SA21C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32) |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,52 |  |
|  | 2521216717050-3 |  | Teava PPR PN10, D32 |  |  | m |  | 16,32 |  |
|  | 2523156719431-3 |  | Cot PPR D32 |  |  | buc |  | 1,28 |  |
|  | 2523156719451-3 |  | Teu PPR d32 |  |  | buc |  | 11,36 |  |
|  | 2523156719401-3 |  | Mufa PPR D32 |  |  | buc |  | 12,48 |  |
|  | 2523156719461-3 |  | Reductie PPR D32 |  |  | buc |  | 1,76 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 11 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25) |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2521216717050-4 |  | Teava PPR PN10, D25 |  |  | m |  | 18,36 |  |
|  | 2523156719431-4 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 1,44 |  |
|  | 2523156719451-4 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 12,78 |  |
|  | 2523156719401-4 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 14,04 |  |
|  | 2523156719461-4 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 1,98 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 12 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 2521216717050-1 |  | Teava PPR PN10, D20 |  |  | m |  | 76,50 |  |
|  | 2523156719431-1 |  | Cot PPR D20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2523156719451-1 |  | Teu PPR D20 |  |  | buc |  | 53,25 |  |
|  | 2523156719401-1 |  | Mufa PPR D20 |  |  | buc |  | 58,50 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |
| 13 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 10,90 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,09 |  |
| 14 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 109,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,35 |  |
| 15 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,16 |  |
|  | 33205173516-1 |  | Termoizolare de tip ПЭП д32 |  |  | m |  | 17,30 |  |
| 16 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,18 |  |
|  | 33205173516-5 |  | Termoizolare de tip ПЭП д25 |  |  | m |  | 19,47 |  |
| 17 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  | m |  | 38,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 19,38 |  |
|  | 33205173516-4 |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m |  | 41,10 |  |
| 18 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson prin planseu DN50) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2875277330522-1 |  | Manson prin planseu DN50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
| 19 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4" (Robinet de alimentare cu apa filtrata, Racord flexibil cu dn=1/2"- 1 buc) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,50 |  |
|  | 2913124201370-11 |  | Robinet de alimentare cu apa filtrata |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema T3; T4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 DN25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 2875274201000-7 |  | Robinet PPR PN10 DN25 |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 21 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2875274201000-10 |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  | buc |  | 5,10 |  |
| 22 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) |  |  | buc |  | 62,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,16 |  |
|  | 2875274201000-1 |  | Robinet PPR PN10 DN15 |  |  | buc |  | 63,24 |  |
| 23 | SA21C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32) |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,52 |  |
|  | 2521216717050-3 |  | Teava PPR PN10, D32 |  |  | m |  | 16,32 |  |
|  | 2523156719431-3 |  | Cot PPR D32 |  |  | buc |  | 1,28 |  |
|  | 2523156719451-3 |  | Teu PPR d32 |  |  | buc |  | 11,36 |  |
|  | 2523156719401-3 |  | Mufa PPR D32 |  |  | buc |  | 12,48 |  |
|  | 2523156719461-3 |  | Reductie PPR D32 |  |  | buc |  | 1,76 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 24 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25) |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2521216717050-4 |  | Teava PPR PN10, D25 |  |  | m |  | 5,10 |  |
|  | 2523156719431-4 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719451-4 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 3,55 |  |
|  | 2523156719401-4 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 3,90 |  |
|  | 2523156719461-4 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 0,55 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 25 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 2521216717050-1 |  | Teava PPR PN10, D20 |  |  | m |  | 35,70 |  |
|  | 2523156719431-1 |  | Cot PPR D20 |  |  | buc |  | 2,80 |  |
|  | 2523156719451-1 |  | Teu PPR D20 |  |  | buc |  | 24,85 |  |
|  | 2523156719401-1 |  | Mufa PPR D20 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 26 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 5,60 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
| 27 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 56,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,40 |  |
| 28 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,16 |  |
|  | 33205173516-1 |  | Termoizolare de tip ПЭП д32 |  |  | m |  | 17,30 |  |
| 29 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,55 |  |
|  | 33205173516-5 |  | Termoizolare de tip ПЭП д25 |  |  | m |  | 5,41 |  |
| 30 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  | m |  | 21,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,71 |  |
|  | 33205173516-4 |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m |  | 22,71 |  |
| 31 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de udare interior complet cu baterie pentru chiuveta si minica de cauciuc cu scheleta textila D20, L=6,0m) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2875274201000-11 |  | Robinet de udare interior complet cu baterie pentru chiuveta si minica de cauciuc cu scheleta textila D20, L=6,0m |  |  | buc |  | 10,20 |  |
| 32 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson prin planseu DN50) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2875277330522-1 |  | Manson prin planseu DN50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema T3; T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic 2300x500mm; modelul conform Proiectului de Executie SA plansa 33) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,50 |  |
|  | 2622102438000-1 |  | lavoar ceramic 2300x500mm; |  |  | buc |  | 10,30 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 10,20 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 10,20 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 6,12 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 20,40 |  |
| 34 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentru persoane cu dizabilitati; modelul conform Proiectului de Executie SA plansa 33) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |
|  | 2622102438000-2 |  | lavoar ceramic pentru persoane cu dizabilitati |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,61 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 35 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare p-u persoane cu dizabilitati) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 2913124201370-2 |  | Baterie amestecatoare p-u persoane cu dizabilitati dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 36 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Gura de scurgere DN100) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 2875114202905-2 |  | Gura de scurgere DN100 |  |  | buc |  | 10,20 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,22 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,51 |  |
| 37 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curataire cu dop filetat PP D110) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 2523156721037-15 |  | Piesa de curataire cu dop filetat PP D110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
| 38 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curataire cu dop filetat PP D50) |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,80 |  |
|  | 2523156721037-16 |  | Piesa de curataire cu dop filetat PP D50 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,48 |  |
| 39 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufa antiincendiara D110) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2875277330522 |  | Mufa antiincendiara tip РТМК |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
| 40 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm) |  |  | m |  | 85,50 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 27,36 |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Tub PP pentru canalizare D110mm |  |  | m |  | 88,06 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,28 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,28 |  |
| 41 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub PP canalizare D50mm) |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Tub PP canalizare D50mm |  |  | m |  | 16,48 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,19 |  |
| 42 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub de canalizare PVC D110mm) |  |  | m |  | 7,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 2521216720160-3 |  | Tub de canalizare PVC D110mm |  |  | m |  | 7,21 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Mobilier de baie |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul 1850x900(h) mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda 1850x900(h)mm |  |  | buc |  | 10,30 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 40,80 |  |
| 44 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul 800x900(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 2612132506710-1 |  | Oglinda 800x900(h)mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,08 |  |
| 45 | SC14A |  | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,93 |  |
|  | 2875114201120-1 |  | Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 22,06 |  |
| 46 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,35 |  |
|  | 2924127356800-1 |  | Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 21,42 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 42,84 |  |
|  |  |  |  | Total Mobilier de baie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,00 |  |
| 48 | SE59A |  | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,85 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 22,44 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC din ceramica suspendat si rezervor cu armatura si carcas) |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 102,00 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 20,60 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 20,60 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 20,60 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 20,60 |  |
| 50 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC pentru persoane cu dizabilitati si rezervor) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,03 |  |
| 51 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinete cu senzor de miscare, conectat la reteaua electrica) |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 33,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Filtru cu osmoza inversa |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 35135153 |  | Filtru cu osmoza inversa |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 53 |  |  | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 3535135 |  | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Vas WC din ceramica suspendat si rezervor cu armatura si carcas |  |  | set |  | 20,00 |  |
|  | 732723 |  | Vas WC din ceramica suspendat si rezervor cu armatura si carcas |  |  | set |  | 20,00 |  |
| 55 |  |  | Vas WC pentru persoane cu dizabilitati si rezervor |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 3233212 |  | Vas WC pentru persoane cu dizabilitati si rezervor |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | Robinete cu senzor de miscare, conectat la reteaua electrica |  |  | set |  | 20,00 |  |
|  | 433233212 |  | Robinete cu senzor de miscare, conectat la reteaua electrica |  |  | set |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparatii capitale a blocurilor sanitare | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Incalzire, Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 61,55 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 39,39 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,49 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 1,85 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,85 |  |
| 2 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,85 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 7,06 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 3 | CL20A |  | Demontarea grile de ventilatie (doar manopera) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
| 4 | RpVA35C aplicativ |  | Demontarea hotei |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 5 | RpIB12A |  | Demontari convectoare cu masca |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
| 6 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  |  | m |  | 142,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 65,32 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 44,73 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 4,32 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный , высотой 500мм. Длиной 800мм. К11, В комплекте с креплениями.) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 2822115700000-9 |  | Стальной радиатор панельный , высотой 500мм. Длиной 800мм. К11, В комплекте с креплениями. |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный , высотой 500мм. Длиной 400мм. К11, В комплекте с креплениями.) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2822115700000-10 |  | Стальной радиатор панельный , высотой 500мм. Длиной 400мм. К11, В комплекте с креплениями. |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный , высотой 500мм. Длиной 1000мм. К22, В комплекте с креплениями.) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2822115700000-11 |  | Стальной радиатор панельный , высотой 500мм. Длиной 1000мм. К22, В комплекте с креплениями. |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Комплект радиаторных кранов ) |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 2875274202700-1 |  | Комплект радиаторных кранов |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,43 |  |
| 11 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный (Маевского) |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2913134500000-2 |  | Кран воздуховыпускной радиаторный (Маевского) |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,80 |  |
| 12 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D40x6, К=1,4 для фитингов, гильзы и элементы крепления) |  |  | m |  | 62,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,06 |  |
|  | 252121671000011 |  | Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D40x6 |  |  | m |  | 89,40 |  |
| 13 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D32x4.7, К=1,4 для фитингов, гильзы и элементы крепления) |  |  | m |  | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,16 |  |
|  | 252121671000012 |  | Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D32x4.7 |  |  | m |  | 46,14 |  |
| 14 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D25x3.7, К=1,4 для фитингов, гильзы и элементы крепления) |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,48 |  |
|  | 252121671000013 |  | Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D25x3.7 |  |  | m |  | 11,54 |  |
| 15 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D20x2.9, К=1,4 для фитингов, гильзы и элементы крепления) |  |  | m |  | 82,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 40,18 |  |
|  | 252121671000014 |  | Труба металлополимерная из молекулярносшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D20x2.9 |  |  | m |  | 118,24 |  |
| 16 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,10 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |
| 17 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |
| 18 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 94,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,34 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,70 |  |
| 19 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 94,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,40 |  |
| 20 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Труба изоляции Б=9мм) |  |  | m |  | 203,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 71,05 |  |
|  | 351315 |  | Труба изоляции Б=9мм |  |  | m |  | 213,15 |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка 300х200) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 281123630321-1 |  | Переточная решетка 300х200 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,00 |  |
| 22 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжной анемостат Д100) |  |  | buc |  | 31,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,57 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,93 |  |
|  | 281123630321-2 |  | Вытяжной анемостат Д100 |  |  | buc |  | 31,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,50 |  |
| 23 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт вентиляционный 1000х300) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 281123630321-3 |  | Зонт вентиляционный 1000х300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
| 24 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали кл. Н S=0,5мм, Д125) |  |  | m2 |  | 19,62 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 74,16 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 15,85 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 24,77 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,59 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,59 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 118,90 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,59 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 93,14 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 118,90 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 118,90 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
| 25 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали кл. Н S=0,5мм, Д125) |  |  | m2 |  | 17,27 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 65,28 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 13,95 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,17 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 21,80 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,52 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,52 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 104,66 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 81,98 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 104,66 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 104,66 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
| 26 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали кл. Н S=0,5мм, Д100) |  |  | m2 |  | 5,97 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,57 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,82 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,54 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,18 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,18 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 28,34 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,18 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 36,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 27 | VA14A |  | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 250 - 400 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,31 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,14 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 22,50 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 28 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, б=50 мм для воз-дов выше кровли |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,24 |  |
|  | 2682162611305323 |  | Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, б=50 мм для воз-дов выше кровли |  |  | m2 |  | 4,12 |  |
|  | 166 |  | клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф |  |  | kg |  | 8,60 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |
| 29 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм |  |  | m2 |  | 38,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 40,28 |  |
|  | 2682162651 |  | базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм |  |  | m2 |  | 39,14 |  |
|  | 166 |  | клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф |  |  | kg |  | 30,40 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 2,47 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,71 |  |
| 30 |  |  | клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности |  |  | kg |  | 23,00 |  |
|  | 35131 |  | клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности |  |  | kg |  | 23,00 |  |
| 31 | IzI10A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 3,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,09 |  |
|  | 2732103652010 |  | Tabla de aluminiu HD 0,8 x 1000 AL 99 S 428 |  |  | kg |  | 8,38 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,17 |  |
| 32 | IzI10A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare (Оцинкованная сталь S=0,5мм, покровной слой для наружных воздуховодов) |  |  | m2 |  | 3,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,69 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 24,50 |  |
| 33 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  |  | kg |  | 42,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,60 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,68 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,52 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 43,68 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VC02A |  | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,32 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 54,60 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,20 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 29,40 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Канальный вентилятор L=270м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,109 кВт, тип RVK 150E2-L sileo или аналог |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 354354 |  | Канальный вентилятор L=270м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,109 кВт, тип RVK 150E2-L sileo или аналог |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparatii capitale a blocurilor sanitare | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Echipament electric de forta/ Iluminat electric intern

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,40 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |
| 3 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 400,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 40,00 |  |
| 4 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 400,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 120,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 680,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,00 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. TD-1; TD-3... TD-5 (Existent) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,92 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total TD-1; TD-3... TD-5 (Existent) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie TD-2 (Existent) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,60 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-2 (Existent) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Conductori electrici (Cabluri) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,08 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,71 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,84 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 28,06 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,74 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 8 |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru , rezistent la propagarea flacarilor U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-LS x 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 230,00 |  |
|  | 438732769855 |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru , rezistent la propagarea flacarilor U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-LS x 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 230,00 |  |
| 9 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,57 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,87 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 4,82 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 73,44 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,30 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,96 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 10 |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru , rezistent la propagarea flacarilor U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-LSx 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 480,00 |  |
|  | 87327687 |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru , rezistent la propagarea flacarilor U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-LS 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 480,00 |  |
| 11 |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru , rezistent la propagarea flacarilor U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 6 mm2 PV-1 1x6 mm2 |  |  | m |  | 122,00 |  |
|  | 4387327687 |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru , rezistent la propagarea flacarilor U - 0,66kV,PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 6 mm2 PV-1 1x6 mm2 |  |  | m |  | 122,00 |  |
|  |  |  |  | Total Conductori electrici (Cabluri) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Tub de protectie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 8,32 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 198,02 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,99 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 111,49 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 111,49 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,66 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 8,32 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 55,74 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 149,76 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 14,98 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 131,46 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 22,46 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 40,27 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 13 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  |  | m |  | 230,00 |  |
|  | 43437453323 |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  |  | m |  | 230,00 |  |
| 14 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  |  | m |  | 602,00 |  |
|  | 43434212 |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  |  | m |  | 602,00 |  |
|  |  |  |  | Total Tub de protectie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Prize/ Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,57 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,24 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |
| 16 |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie, montare incorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 321353544354 |  | Priza monofazata cu contact de protectie, montare incorporata, IP 44 Inom 16A, Unom 250V |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  | Total Prize/ Intrerupatoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Corp de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,89 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 78,59 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 3,63 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,82 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,91 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 22,78 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,21 |  |
| 18 |  |  | Corp de iluminat pentru tavan Armstrong |  |  | buc |  | 78,00 |  |
|  | 32131 |  | Corp de iluminat pentru tavan Armstrong |  |  | buc |  | 78,00 |  |
| 19 |  |  | Corp de iluminat cu acumulator |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 3232131 |  | Corp de iluminat cu acumulator |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  |  |  |  | Total Corp de iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Doze D75x40 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 35131 |  | Doze D75x40 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 21 |  |  | Cutie p-u prize/ intrerupatoare |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 43335131 |  | Cutie p-u prize/ intrerupatoare |  |  | buc |  | 15,00 |  |
| 22 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: |  |  | buc |  | 52,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 104,00 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 13,00 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 8,32 |  |
| 23 |  |  | Senzor de prezenta |  |  | buc |  | 41,00 |  |
|  | 444322 |  | Senzor de prezenta |  |  | buc |  | 41,00 |  |
| 24 |  |  | Senzor CO2 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 54444322 |  | Senzor CO2 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. TD-1; TD-3... TD-5 (Existent) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Intreupator automat cu protectie difirentiala IP20, Inom- 16A (dif010mA), 2P, tip C |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 35135135 |  | Intreupator automat cu protectie difirentiala IP20, Inom- 16A (dif010mA), 2P, tip C |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 26 |  |  | Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom- 10A, 1 P Clasa C |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 4335135135 |  | Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom- 10A, 1 P Clasa C |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 27 |  |  | Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom- 6A, 1 P Clasa C |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 544335135135 |  | Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom- 6A, 1 P Clasa C |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  | Total TD-1; TD-3... TD-5 (Existent) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tablou de distributie TD-2 (Existent) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Intreupator automat cu protectie difirentiala IP20, Inom- 16A (dif010mA), 2P, tip C |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 35135135 |  | Intreupator automat cu protectie difirentiala IP20, Inom- 16A (dif010mA), 2P, tip C |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 29 |  |  | Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom- 10A, 1 P Clasa C |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 4335135135 |  | Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom- 10A, 1 P Clasa C |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  | Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom- 6A, 1 P Clasa C |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 544335135135 |  | Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom- 6A, 1 P Clasa C |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-2 (Existent) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |