| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea vanelor din fontă, supapelor și membranelor pentru supape. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Vane din fontă și supape |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Vana din fontă D-250 cu acționare electrică |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă Diametrul nominal DN, mm: 250 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 10 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30ч906бр Acționare electrică / manuală: acționare electrică Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.2 Vana din fontă D-100 GOST 10042-75 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30ч6бр Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.3 Vana din fontă D-150 GOST 10042-75 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30ч6бр Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.4 Vana din fontă D-200 GOST 10042-75 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30ч6бр Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.5 Vana D-150 inox |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30нж41нж Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.6 Supapă KMF du-50 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 10 Temperatura nominală, °C: 130 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 15ч75п1 Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.7 Supapă KMF du-80 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ abur/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 80 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6,3 Temperatura nominală, °C: 130 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 15ч75п2 Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.8 Supapă МИК Ø 100 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.9 Supapă МИК Ø 125 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.10 Supapă МИК Ø 150 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.11 Supapă МИК Ø 200 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*:22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 1.12 Supapă МИК Ø 50 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Membrane pentru supape МИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Membrane p/u supape МИК: Ø - 50 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:7 Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 2.2 Membrane p/u supape МИК: Ø - 100 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 2.3 Membrane p/u supape МИК: Ø - 125 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 125 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 2.4 Membrane p/u supape МИК: Ø - 150 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |
| 2.5 Membrane p/u supape МИК: Ø - 200 |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:12,5 Termenul de garanție a bunului – 12 luni |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________