| Lucrari de captușire și izolare la schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3 | ANEXA 6 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 48,000 |
| 2 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din folga la conducte Dn=325mm. | m2 | 168,500 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 168,500 |
| 4 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 3,200 |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 3,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare d= 325 mm, L= 65 m |  |  |
| 6 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 1 strat (0,325+0,1)*3,14*65=86,74 | m2 | 86,740 |
| 7 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 2 strat (0,325+0,2)*3,14*65=107,15 | m2 | 107,150 |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 3 strat (0,325+0,3)*3,14*65=127,56 | m2 | 127,560 |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 4 strat (0,325+0,4)*3,14*65=147,97 | m2 | 147,970 |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 5 strat (0,325+0,5)*3,14*65=168,38 | m2 | 168,380 |
| 11 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata ) pe portiuni drepte | m2 | 168,380 |
| 12 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 3,200 |