CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat - Universitatea de Stat "Grigorii Tamblac"  din or.Taraclia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie - SIA RSAP

3. Obiectul achiziţiilor - Reparația capitală a blocului de studii nr.2 a Universitatea de Stat "Grigorii Tamblac"  din or.Taraclia – acoperiș, fațadă și et.III.

| № crt | Simbol norme şi cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Общестроительные работы |  |  |
|  |  | 1.1. мягкая кровля |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 364,000 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (очистка поверхности от раствора) | m2 | 364,000 |
| 3 | IzF18C к=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) | m2 | 364,000 |
| 4 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) | m2 | 380,000 |
| 5 | CE13B2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, прикрепленной механически на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) | m2 | 380,000 |
| 6 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см) (фартук) | m | 80,000 |
| 7 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( штукатурка, стен выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, | m2 | 48,000 |
|  |  | 1.2. окна и двери (наружные) |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, | m2 | 152,300 |
| 9 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж алюминиевых дверей и окон) | kg | 2 455,00 |
| 10 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов | m | 91,00 |
| 11 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные,толщина стенки профиля 2,8, стеклопакет энергосберегающий 22мм,с установкой москитных сеток | m2 | 11,370 |
| 12 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, 5-ти камерные толщина стенки профиля 2,8 стеклопакет энергосберегающий 22мм с установкой москитной сетки | m2 | 132,360 |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей | m2 | 2,100 |
| 14 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей | m2 | 6,440 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под отливы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, | m2 | 27,300 |
| 16 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu отливы для окон из алюминия) ш-450см | m | 91,000 |
| 17 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, | m2 | 4,200 |
|  |  | 1.3. фасад |  |  |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 800,000 |
| 19 | CF15B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe ( наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен | m2 | 120,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 980,000 |
| 21 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) | m2 | 980,000 |
|  |  | 1.4. цоколь |  |  |
| 22 | RpCM10D | Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Ремонт Облицовки цоколя из камня толщ. более 5 см, цементным раствором М 100-Т с добавлением извести, толщиной 3 см, расшитые белым цементным раствором, | m2 | 107,000 |
|  |  | 1.5. каб № 30-37; №39-45 и коридор |  |  |
|  |  | 1.5.1. стены |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен | m2 | 699,700 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 699,700 |
| 25 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 699,700 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 | m2 | 699,700 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 699,700 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную) | m2 | 699,700 |
|  |  | 1.5.2. потолок |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 257,200 |
|  |  | 1.5.3. полы |  |  |
| 30 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума | m2 | 219,100 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 219,100 |
| 32 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях | m2 | 219,100 |
|  |  | 1.6. двери внутренные |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, | m2 | 27,300 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей | m2 | 27,300 |
|  |  | 1.7. лестничная клетка III этаж |  |  |
|  |  | 1.7.1. стены |  |  |
| 35 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен | m2 | 30,240 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 30,240 |
| 37 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 30,240 |
| 38 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, . Разница в-минус 3,0 мм отнимать от нормы CF50) к=3 | m2 | -30,240 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 | m2 | 30,240 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 30,240 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную) | m2 | 30,240 |
|  |  | 1.7.2. потолок |  |  |
| 42 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолка | m2 | 20,000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков бетоноконтактом | m2 | 20,000 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 20,000 |
| 45 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус к=2 | m2 | -20,000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 | m2 | 20,000 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков бетоноконтактом | m2 | 20,000 |
| 48 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную) | m2 | 20,000 |
|  |  | 1.8. лестничная клетка II этаж |  |  |
|  |  | 1.8.1. стены |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен | m2 | 30,240 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 30,240 |
| 51 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 30,240 |
| 52 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, . Разница в-минус 3,0 мм отнимать от нормы CF50) к=3 | m2 | -30,240 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 | m2 | 30,240 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 30,240 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную) | m2 | 30,240 |
|  |  | 1.8.2. потолок |  |  |
| 56 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолка | m2 | 20,000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков бетоноконтактом | m2 | 20,000 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 20,000 |
| 59 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус к=2 | m2 | -20,000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 | m2 | 20,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков бетоноконтактом | m2 | 20,000 |
| 62 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную) | m2 | 20,000 |
|  |  | 1.9. лестничная клетка I этаж |  |  |
|  |  | 1.9.1. стены |  |  |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен | m2 | 30,240 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 30,240 |
| 65 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 30,240 |
| 66 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, . Разница в-минус 3,0 мм отнимать от нормы CF50) к=3 | m2 | -30,240 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 | m2 | 30,240 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтактом | m2 | 30,240 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную) | m2 | 30,240 |
|  |  | 1.9.2. потолок |  |  |
| 70 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолка | m2 | 20,000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков бетоноконтактом | m2 | 20,000 |
| 72 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 20,000 |
| 73 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус к=2 | m2 | -20,000 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 | m2 | 20,000 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков бетоноконтактом | m2 | 20,000 |
| 76 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную) | m2 | 20,000 |
|  |  | 1.10. отопление |  |  |
|  |  | 1.10.1. трубопровод |  |  |
| 77 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые полипропиленовые армированные, с наружным диаметром 32 мм) | m | 52,000 |
| 78 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали тройник диаметром 32 *20*32 мм) | buc | 16,000 |
| 79 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( угол ППР 32 *32 | buc | 10,000 |
| 80 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) | m | 20,000 |
| 81 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые полипропиленовые армированные диаметром 25 мм) | m | 70,000 |
| 82 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( тройник 25 х 20 х 25) | buc | 18,000 |
| 83 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( угол ППР 20*20 | buc | 120,000 |
| 84 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" ) | m | 138,000 |
|  |  | 1.10.2. сантех работы |  |  |
| 85 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1000*500 | buc | 5,000 |
| 86 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 800*500) | buc | 7,000 |
| 87 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1200*500мм | buc | 7,000 |
| 88 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (кран подача | buc | 19,000 |
| 89 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (кран обратка | buc | 19,000 |
|  |  | 1.10.3. строительные |  |  |
| 90 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 32,000 |
| 91 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений) | buc | 32,000 |
|  |  | 1.11. внутренные электрические сети |  |  |
| 92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников | buc | 20,000 |
| 93 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, | buc | 9,000 |
| 94 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A (Демонтаж трехполярных: розеток 10 | buc | 12,000 |
| 95 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) | buc | 5,000 |
| 96 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 32,000 |
|  |  | 1.12. электроиспытание |  |  |
| 97 | 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 linie | 4,000 |
| 98 | 1-11-013-1 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 recept de cur | 18,000 |
| 99 | 1-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 puncte | 0,180 |
|  |  | 2. монтажные работы |  |  |
| 100 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 m | 7,120 |
| 101 | Pret piata | Cablu VVGng LS 3x2,5 | m | 332,000 |
| 102 | Pret piata | Cablu VVGng LS 3x1,5 | m | 350,000 |
| 103 | Pret piata | Cablu VVGng LS 5x6 | m | 30,000 |
| 104 | 08-03-572-3 | металлический шкаф ЩРв 36гр | buc | 1,000 |
| 105 | 08-03-526-1 | Автомат выключатель ВН32-4Р 63А | buc | 1,000 |
| 106 | 08-03-526-1 | Автомат выключатель ВА-47-29 2Р В10-16 | buc | 8,000 |
| 107 | 08-03-591-9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,410 |
| 108 | цена рыночная | розетки | buc | 41,000 |
| 109 | 08-03-591-4 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 buc | 0,120 |
| 110 | цена рыночная | выключатели 2 -е | buc | 12,000 |
| 111 | 08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 PANEL B-2B 52W 4500K | 100 buc | 0,590 |
| 112 | цена поставщика | светильник PANEL B-2B 52W 4500K | buc | 59,000 |
| 113 | 08-03-594-9 прим | светильник - указатель "выход" | 100 buc | 0,020 |
| 114 | цена поставщика | указатель выход | buc | 2,000 |
| 115 | 08-02-409-1 | Труба гофра Д-20 | 100 m | 5,700 |
| 116 | цена поставщика | труба-гофра Д-20 | m | 570,000 |
| 117 | 08-02-409-1 | Труба гофра Д-30 | 100 m | 0,300 |
| 118 | цена поставщика | труба-гофра Д- 30 | m | 30,000 |
| 119 | цена поставщика | распред коробки | buc | 57,000 |
|  |  | 3. оборудование |  |  |
| 120 | Pret piata | металлический шкаф ЩРв 36гр | buc | 1,000 |
| 121 | Pret piata | автомат BH32-4P 63A | buc | 1,000 |
| 122 | Pret piata | автомат выключатель BA-47-29 2P B10-16A | buc | 8,000 |