| Lucrari de amenajare teren sportiv la gaгdinita nr.167 Str. Ipate Soroceanu, 42, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 80,00 |
| 2 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 95,00 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 250,00 |
| 4 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 5,50 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava rotunda d=50x3 | kg | 82,00 |
| 6 | Material | Dop PVC 50 | buc | 3,00 |
| 7 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 3,00 |
| 8 | RpCH29A | Plasa de siguranta,130x130 polyamid, 4.2mm cu bordura perimetrala cinclusiv sistema de fixare (modif normativ plasa n=1,00/ m2) | m2 | 24,00 |
| 9 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,90 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x250x80 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 62,00 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 15,00 |
| 12 | Pret de piata | Folie PVC tehnica 80-100 mk | m2 | 100,00 |
| 13 | DA15A | Fundatie din beton M250 de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit | m2 | 100,00 |
| 14 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 50,00 |
| 15 | IzF04J1 apliccativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 75,00 |
| 16 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Monofilament(C-Shape) inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=26 kg/m2 dtex min 5500(se exclude cauciuc faramitat) | m2 | 75,00 |
| 17 | CI15A aplicat | Placaje din dale flexibile din PVC executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pardoseli pe beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet k=sal 0,7 | m2 | 25,00 |
| 18 | TsH91A | Instalarea teren complex | buc | 4,00 |
| 19 | TsH80A kman =5 | Aranjarea bancilor, (inclusiv materiale fixarea in beton) | buc | 2,00 |
| 20 | TsH80A kman =5 | Aranjarea ingradire (inclusiv materiale fixarea in beton) | buc | 6,00 |
| 21 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 25,00 |
| 22 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 5,00 |
| 23 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 24 | pret furnizor | Modul sportiv Poarta fodbal cu panou bascet cu plasa (se vor fixa cu anchere in beton )300x100x200 cm conform anexei | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Perete multifunctional (conform anexei ) | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Complex mini sport conform anexei | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Complex sportiv tip podet 800x2400x1000 mm (conform anexei ) | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Scaune pentru copii 120x60x60 | buc | 2,00 |
| 29 | pret furnizor | Gard de lemn tip VMOD002 conform anexei | m | 6,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.