Caiet de Sarcini desfasurat.

Lucrari pregatitoare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scoaterea solului fertil |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | TsC22A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (30 m) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Umplutura la rambleu |  |  |
| 11 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (umplutura la rambleu) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 |  | Argila | m3 |  |
|  | 21321 | Argila | m3 | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4. Lacat de argila |  |  |
| 13 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 |  | Argila | m3 |  |
|  | 21321 | Argila | m3 | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |