| Reconstructia casei de cultura Chirianca, din s. Chirianca, r-nul Straseni, cod. cad. 8012107.455.01 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 500,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 500,000 |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,000 |
| 5 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 2,500 |
| 6 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 2,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator de sarcina | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29 | buc | 16,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular | buc | 4,000 |
| 11 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat LSP | 100 buc | 0,150 |
| 12 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / CCA 101, MIZAR | 100 buc | 0,020 |
| 13 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii | 100 buc | 0,290 |
| 14 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe podea | 100 buc | 0,050 |
| 15 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,220 |
| 16 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 12,000 |
| 17 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V | buc | 10,000 |
| 18 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,100 |
| 19 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 6,000 |
| 20 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V | buc | 4,000 |
| 21 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 32,000 |
| 22 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 23 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x16,0 mm2 | m | 50,000 |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,000 |
| 25 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 500,000 |
| 26 |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 200,000 |
| 27 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,000 |
| 28 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 200,000 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 9,000 |
| 30 | pret furnizor | Труба гофрированная ПВХ d=20мм | m | 900,000 |
| 31 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 32 | pret furnizor | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 33 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-36з-0-36-УХЛ3, IP31 (PЩX) | buc | 1,000 |
| 34 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina Iн=63А, tip BH32/3P/63A sau analog | buc | 1,000 |
| 35 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog | buc | 16,000 |
| 36 | pret furnizor | Contactor tripolar, Un=380V, In=32A, КМИ-23210 | buc | 4,000 |
| 37 | pret furnizor | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 2x36W, de tip LSP LED 2x36W sau analog | buc | 15,000 |
| 38 | pret furnizor | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog | buc | 2,000 |
| 39 | pret furnizor | Corp de iluminat suspendat de constructie metalica, cu sursa de lumina LED, puterea 200W, SOFIT, de tip Slim Par Big Dipper LPC180 LED Par Light 60x3W RGB sau analog | buc | 29,000 |
| 40 | pret furnizor | Corp de iluminat instalat pe podea, cu sursa de lumina LED, puterea 25W, SOFIT, de tip PRO LUX LED MATRIX BAR 2 Wi sau analog | buc | 5,000 |
| 41 | pret furnizor | Acumulator pentru corp de iluminat | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.