| Reconstructia/Constructia liniei electrice in cablu existent 0,4kV pentru alimentarea cu energie electrica a constructiei cu nr.cad. 0100101638, str.Trandafirilor,17 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Alimentarea cu energie electrica (12/2024-AEE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DC04B |  |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 11,60 |  |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2940 |  |  |  | 11,76 |  |  |
| 2 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 0,31 |  |  |
| 3 |  |  | RpEJ04A |  |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 16,50 |  |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4000 |  |  |  | 112,20 |  |  |
|  |  |  | 2010102904405 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | 2010102906958 |  |  |  |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  | 0,024 |  |  |
| 4 |  |  | RpEJ04B |  |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8600 |  |  |  | 18,92 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,20 |  |  |
| 5 |  |  | TsC02B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,3900 |  |  |  | 1,141 |  |  |
| 6 |  |  | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 0,283 |  |  |
| 7 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 2,293 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 2,452 |  |  |
| 8 |  |  | GD60A |  |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 41,6700 |  |  |  | 125,01 |  |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,0000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 7,0000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
| 9 |  |  | GD59A |  |  |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm / Teava PVC ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9800 |  |  |  | 85,14 |  |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 17,20 |  |  |
|  |  |  | 25212167160027 |  |  |  |  | Teava PVC ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0030 |  |  |  | 43,129 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 5,16 |  |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,2000 |  |  |  | 309,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 17,20 |  |  |
| 10 |  |  | 34-02-003-1 |  |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava PVC ф100 |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 133,0000 |  |  |  | 6,251 |  |  |
|  |  |  | 101-0070 |  |  |  |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 25212167160027 |  |  |  |  | Teava PVC ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 47,00 |  |  |
| 11 |  |  | TsH222A |  |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1100 |  |  |  | 12,21 |  |  |
| 12 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,600 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 1,005 |  |  |
| 13 |  |  | RpEJ07A |  |  |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stilp 100x100x4 h=2m |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,7500 |  |  |  | 8,75 |  |  |
|  |  |  | 28111063020412 |  |  |  |  | Stilp 100x100x4 h=2m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0840 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2250 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 14 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=10 cm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 15 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 16 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013116 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 08-03-572-3 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3200 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7700 |  |  |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 18 |  |  | 08-03-600-2 |  |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8700 |  |  |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 19 |  |  | 08-01-053-1 |  |  |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4300 |  |  |  | 7,29 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0410 |  |  |  | 0,123 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0390 |  |  |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0390 |  |  |  | 0,117 |  |  |
| 20 |  |  | 08-03-521-15 |  |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,8100 |  |  |  | 2,81 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5300 |  |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0720 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 21 |  |  | 08-03-523-2 |  |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2300 |  |  |  | 3,69 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2080 |  |  |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
| 22 |  |  | 08-03-526-3 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,7600 |  |  |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4310 |  |  |  | 0,431 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0470 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 23 |  |  | 08-03-526-4 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,6100 |  |  |  | 3,61 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5760 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0260 |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0660 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0660 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 24 |  |  | 08-02-148-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 28,8000 |  |  |  | 25,92 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  | 1,467 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 5,778 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 5,778 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  | 1,467 |  |  |
| 25 |  |  | 08-02-145-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,8000 |  |  |  | 28,80 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0960 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,125 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6200 |  |  |  | 3,645 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7900 |  |  |  | 6,278 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7900 |  |  |  | 6,278 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6200 |  |  |  | 3,645 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Cablu de forta АПвзБбШп-1 4х240mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 70015 |  |  |  |  | Cablu АПвзБбШп-1 4х240mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 300,00 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Cablu de forta АПвзБбШп-1 5x185mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  |  | Cablu АПвзБбШп-1 5x185mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 28 |  |  | 08-02-143-1 |  |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,730 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5100 |  |  |  | 4,752 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 3,095 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 3,095 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Caramida |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 680,000 |  |
|  |  |  | 70011 |  |  |  |  | Caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 680,00 |  |  |
| 30 |  |  | 08-02-396-2 |  |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 31,7000 |  |  |  | 1,902 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,8400 |  |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,5000 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,5000 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5600 |  |  |  | 0,094 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,7500 |  |  |  | 0,585 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,1700 |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,1600 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5600 |  |  |  | 0,094 |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Canal metalic cu capac (короб) 150х100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 70021 |  |  |  |  | Canal metalic cu capac (короб) 150х100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 32 |  |  | 08-02-163-3 |  |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00204 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | Mufa terminala 4КВНТп 4*150-240 mm2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70025 |  |  |  |  | Mufa terminala 4КВНТп 4*150-240 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Mufa de conectoare IEK 5KBHTп-150/240 5*150-240 mm2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70026 |  |  |  |  | Mufa de conectoare IEK 5KBHTп-150/240 5*150-240 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 35 |  |  | 08-02-163-3 |  |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00204 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | Mufa de conectare 4СТп-1 4*150-240 mm2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70028 |  |  |  |  | Mufa de conectare 4СТп-1 4*150-240 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 37 |  |  | 08-02-471-4 |  |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,2900 |  |  |  | 2,487 |  |  |
|  |  |  | 1011614 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0810 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7800 |  |  |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,5400 |  |  |  | 0,762 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 38 |  |  | 08-02-472-2 |  |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,6000 |  |  |  | 2,49 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0037 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,1300 |  |  |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Panou de evidenta a energiei electrice de Inom=400A BZUM-TF-01-400 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60014 |  |  |  |  | Panou de evidenta a energiei electrice de Inom=400A BZUM-TF-01-400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Contor de energie electric, electronic, f=50Hz 220/380V, 5A de tip ZMG410CR sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  |  | Contor de energie electric, electronic, f=50Hz 220/380V, 5A de tip ZMG410CR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | Transformator de curent In=300A, Is=5A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  |  | Transformator de curent In=300A, Is=5A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | Separator cu parghie РПС-250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60033 |  |  |  |  | Separator cu parghie РПС-250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | Siguranta fuzibila 250A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60035 |  |  |  |  | Siguranta fuzibila 250A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | Intreruptor automat BA88-35 cu MP211 250A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  |  | Intreruptor automat BA88-35 cu MP211 250A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator parghie basculant VR32-400 3P 400 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60039 |  |  |  |  | Intrerupator parghie basculant VR32-400 3P 400 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |