Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație a drumurilor locale, str. Constantin Brâncuși, or. Drochia, r-nul Drochia.

- Cod CPV :  45233142-6

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitate de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale. |  |  |
|  |  | 1.1. Infrastructura. |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 6,490 |
| 2 | RpDD26B | Compactarea mecanica a umpluturilor (rambleul) la armarea paminturilor executate concomitent cu montarea placilor cruciforme prefabricate din beton armat in straturi si compactate cu rulou compresor dupa 1 m departare de zidul de sprijin din placi prefabricate | m3 | 442,000 |
| 3 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 120,000 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 477,000 |
| 5 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2. Trotuar |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 80,600 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 315,000 |
| 8 | DE10A | Sisteme de scurgere a apei prefabricate din beton vibro presat, pe fundatie de beton 30x10 cm. | m | 6,000 |
| 9 | DE10A | Sisteme de scurgere a apei prefabricate din beton vibro presat, pe fundatie de beton 30x10 cm. | m | 2,000 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 806,000 |
|  |  | 1.3. Marcaje |  |  |
| 11 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 69,840 |
|  |  | 1.4. Indicatoare rutiere. |  |  |
| 12 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,000 |
| 13 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Trecere pentru pietoni". | buc | 2,000 |
| 14 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Cedeaza trecerea". | buc | 2,000 |
| 15 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Semnalizarea obstacolului". | buc | 1,000 |
| 16 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,,Directie obligatorie de ocvolire a obstacolului". | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Partea carosabila |  |  |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 580,000 |
| 18 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 38,900 |
| 19 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,166 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 890,000 |
| 21 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 450,260 |

- Scopul achiziţiei: Lucrări de reparație drumurilor locale str. Constantin Brâncuși, or. Drochia. - Informaţie financiară: - Sursa de finanţare: Bugetul local. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 60 de zile de la încheierea contractului. - Modul de prezentare a ofertelor: - ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor; - preţul lucrărilor se indică în lei MD; - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor; - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; - preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; - Oferta se prezintă M-Tender - Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei; - Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor La solicitare - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. - Modul de întocmire a ofertelor: - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducător. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: - Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor. - Condiţiile de contractare: - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 10 (Zece) zile de la data determinării ofertei cîştigătoare; - modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare - Contract de Antrepriză; - Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; Formularul 3.3. – Oferta; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului; Da. 2; DUAE; Completat, însoțite de semnatura și ștampila ofertantului.; Da. 3; Documentația standart pentru lucrări; Completate și semnate de catre ofertant.; Da. 4; Formularul Deviz – F.3, F.5 și F.7; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului; Da. 5; Certificat privind existența datoriilor la BPN; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului.; Da. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții,gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții - 078900445 ## Presedintele grupului de lucru Nina Cereteu L.Ș. ## Ex: Codrean M Tel.: 078900445