Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. ORH-G-18/02-2026 din 04.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de gazificare s. Nucăreni, r-ul Telenești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie. Presiune medie. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,880 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,804 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,438 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 26,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,184 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,624 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,680 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,624 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,504 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,884 |
| 6 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 220,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,960 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,920 |
|  | 6325216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40 mm | m | 220,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 242,000 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 237,600 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 8,800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 8,800 |
| 7 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Sa bransament D50-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 6012201545040 | Sa bransament D50*40mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Mufa D-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 60122015454 | Mufa D-40mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Trecere PE/OL D-40/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 546381140312 | Trecere PE/OL D-40/32 mm | buc | 1,000 |
| 10 | GD58A | Montarea tubului de protectie. din poletilena. la traversare de drumuri. tubul avind diametrul de 75 mm l=5.5 m.l.*1 buc, (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 5,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,591 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,591 |
|  | 7363400160175 | Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-75 mm | m | 5,511 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 5,566 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 1,874 |
| 11 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 32 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,520 |
|  | 210020013640 | Flanse otel D-32 mm | buc | 2,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,120 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,360 |
| 12 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,130 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,260 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,130 |
|  | 633565621274 | Teava otel D-40 mm | m | 1,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,004 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
| 13 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm | buc | 3,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,210 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,000 |
|  | 2014040402 | Cot otel D-40 mm | buc | 3,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,342 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,435 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,180 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,219 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,132 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profil 40*40 piloni gard L=2.7m * 5 buc) | kg | 31,450 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,315 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,315 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,315 |
|  | 61200574040 | Teava profill 40*40*2 mm | m | 13,492 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,157 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,252 |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,476 |
| 16 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,630 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,174 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,652 |
| 17 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,800 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,484 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 10,800 |
| 18 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 8,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 7,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,440 |
|  | 7453665412233 | Panouri din plasa de sirma | buc | 4,000 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 3,944 |
|  | 1411122201342 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,575 |
| 19 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,130 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,158 |
|  | 101178619 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,117 |
|  | 2011019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,017 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,407 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 2121011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,024 |
|  | 101178619 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,234 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,762 |
| 21 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 3241003100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,020 |
|  | 312003103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,025 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,025 |
| 22 | IzJ07B | Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 2,160 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,346 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,842 |
|  | 544003100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,648 |
|  | 123006200611 | White spirit | kg | 0,086 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,108 |
| 23 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,220 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,035 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,003 |
| 24 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,222 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,649 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,044 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,002 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,440 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,440 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,440 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,903 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,469 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,018 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,469 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,110 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,396 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,017 |
|  |  | 2. Lucrari de montare. |  |  |
| 25 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -70 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,910 |
|  | 254003103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
| 26 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2821400430126 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 27 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,200 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2821400430126 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,170 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 28 | 12 | Post de reglare a presiunei FRG/2MBC (tip DKR-70 (2reg.) | buc | 1,000 |
|  | 142001234312 | Post de reglare a presiunei FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.) | buc | 1,000 |
| 29 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm | buc | 1,000 |
|  | 2314464556545 | Robinet fl. D-40 mm | buc | 1,000 |
| 30 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 631503959565 | Robinet fl. D-65 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 4. Conducte si armaturi P.joasa. |  |  |
| 31 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 10,865 |
| 32 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,754 |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 159,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49,290 |
| 34 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,710 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,044 |
| 35 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,710 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,722 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 34,985 |
| 36 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 25,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,800 |
|  | 2421216710001 | Teava polietilena PE80 SDR17.6 D-75mm | m | 25,075 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 27,500 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 27,000 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,000 |
| 37 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 150,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,400 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,800 |
|  | 23651216710221 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 D - 63mm | m | 150,450 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 165,000 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 162,000 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,000 |
| 38 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 252,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,536 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,072 |
|  | 2415001000150 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 D-50 mm | m | 252,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 277,200 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 272,160 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 10,080 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 10,080 |
| 39 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 410,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,380 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 14,760 |
|  | 6325216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40mm | m | 410,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 451,000 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 442,800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 16,400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 16,400 |
| 40 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 309,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,562 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,124 |
|  | 214 001000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 D-32 mm | m | 309,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 339,900 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 333,720 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 12,360 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 12,360 |
| 41 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Trecere PE/OL D-75*76. mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 712356998094 | Trecere PE/OL D-75*76 mm | buc | 1,000 |
| 42 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Teu D-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 5262460055121 | Teu egal PE D-75 mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 43 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Teu D-75/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 6452150055121 | Teu PE D-75/32 mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 44 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 6234500119032 | Teu D-63/32 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 45 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50*40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 602940050125040 | Teu D-50/40 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 46 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 8,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,400 |
|  | 6029400501232 | Teu D-50/32 mm | buc | 8,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,800 |
| 47 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 13,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 13,000 |
|  | 5433631443102 | Teu D-40/32 mm | buc | 13,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 10,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 10,400 |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm. Teu 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 6029400502340 | Teu egal D-32 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 49 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 6025074946975 | Mufa PE D-75mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 50 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 65140050163 | Mufa PE D-63 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 65140050155 | Mufa PE D-50 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 52 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 65140050114 | Mufa PE D-40 mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 53 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 55,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 44,000 |
|  | 6321540032124 | Mufa PE D-32 mm | buc | 55,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 33,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 33,000 |
| 54 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Reductie PE D-75/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 56713812102663 | Reductie PE D-75/63 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 55 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 56713812102663412 | Reductie PE D-63/32 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 56 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-50/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 7067134169412 | Reductie PE D-50/40mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 57 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie D-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 5571381140312 | Reductie PE D-40/32mm | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 58 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32/25 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 31,000 |
|  | 7231640302154 | Trecere PE/OL D-32/25 mm | buc | 31,000 |
| 59 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 4716565001591 | Teava din otel D-159 mm | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 131203101001 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 60 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm. 31 buc. | m | 31,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 51,460 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,020 |
|  | 5563600101021 | Teava din otel D-108 mm | m | 31,620 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 139,500 |
|  | 131203101001 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 3,720 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,031 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,340 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,550 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 4,650 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 46,500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,550 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 9,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 8,990 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,860 |
| 61 | GD58A | Montarea tubului de protectie. din poletilena. la traversare de drumuri. tubul avind diametrul de 110 mm l=5 m.l.*1 buc. (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 5,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 7363400160110 | Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-110 mm | m | 5,010 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 5,060 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 1,703 |
| 62 | GD58A | Montarea tubului de protectie. din poletilena. la traversare de drumuri. tubul avind diametrul de 63 mm l=2.0 m.l.*10 buc, (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,060 |
|  | 7363400160164 | Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-63 mm | m | 20,040 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 20,240 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 6,814 |
| 63 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,190 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,310 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,140 |
|  | 6545007000812 | Conducta de otel D-76 mm | m | 1,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,016 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,006 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,120 |
| 64 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,400 |
|  | 53410040000112 | Cot de otel D-76 mm | buc | 1,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,124 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |
| 65 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 22371200812212 | Flansa otel D 65 mm | buc | 2,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,080 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 66 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,971 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,155 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,015 |
| 67 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,175 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,049 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 68 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,971 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,807 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,864 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,194 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,010 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 1,942 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 1,942 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 1,942 |
|  | 3433155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,399 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,068 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,078 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,068 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,485 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,748 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,073 |
| 69 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,175 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,862 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,528 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,035 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,002 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,350 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,350 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,350 |
|  | 3433155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,514 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,373 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,373 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,087 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,362 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,023 |
|  |  | 5. Montarea lazilor la consumatori_ (32) |  |  |
| 70 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | m | 64,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,320 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 16,640 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,320 |
|  | 62145301224 | Conducta de otel D-20 mm | m | 64,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,640 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,256 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,256 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,912 |
| 71 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | buc | 96,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 102,720 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 96,000 |
|  | 1245556588522 | Cot otel d=20 mm | buc | 96,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 10,944 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,760 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 5,760 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 100,224 |
| 72 | CN21A | Vopsitorea gazoductului,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 5,430 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,082 |
|  | 322203030001 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,652 |
|  | 2132126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,543 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,081 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,543 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,272 |
|  | 1240226101328 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,163 |
| 73 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 5,430 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,869 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,118 |
|  | 544003100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 1,629 |
|  | 123006200611 | White spirit | kg | 0,217 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,272 |
| 74 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc | 32,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,120 |
|  | 61324641112356 | Robinet de inchidere d20 (cana) | buc | 32,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,640 |
|  | 2430126100323 | Solutie de etansare | kg | 1,280 |
| 75 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profil 40*40mm, 32 buc L=2,7m) | kg | 195,020 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,950 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,950 |
|  | 664416309886 | Teava profil 40*40*2 | m | 83,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,975 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,560 |
| 76 | IzJ07B | Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 13,387 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 2,142 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,221 |
|  | 544003100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 4,016 |
|  | 123006200611 | White spirit | kg | 0,535 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,669 |
| 77 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,486 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,768 |
| 78 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,486 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,594 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,546 |
|  |  | Ridicarea topografica | m.l. | 1366 |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Iurie Cușnir