CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea padurii-parc "Riscani"(nr.cadastral 0100313.949) cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu situat mun.Chisinau, str.Nicolae Dimo

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(transeu) | 100 m3 | 3,0300 |  |  |
| 2 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare(transeu) | m3 | 303,0000 |  |  |
| 3 | TsA17C3 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare (groapa pentru pilon ) | m3 | 38,0000 |  |  |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(groapa treceri) | 100 m3 | 0,2400 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(astupare groapa treceri) | 100 m3 | 0,2400 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2400 |  |  |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 202,0000 |  |  |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu(transeu) | m3 | 202,0000 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(astupare transeu) | 100 m3 | 2,0200 |  |  |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv(transeu) | 100 m3 | 2,0200 |  |  |
| 11 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 2,4000 |  |  |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 384,0000 |  |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,4000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de desfacere b=0.5m si restabilire trotuar b=0.7m |  |  |  |  |
| 14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 60,0000 |  |  |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,7500 |  |  |
| 16 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,7500 |  |  |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,0150 |  |  |
| 18 | TsI51C1 | Transportarea (asfalt+pietris) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 2,6500 |  |  |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0150 |  |  |
| 20 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=5cm | m3 | 1,0500 |  |  |
| 21 | DB20F | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 21,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire a partii carosabile a strazii b=0.7m |  |  |  |  |
| 22 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 216,0000 |  |  |
| 23 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 9,7200 |  |  |
| 24 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 11,3400 |  |  |
| 25 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,2106 |  |  |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea asf+pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 36,3100 |  |  |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,2106 |  |  |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris marunt, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=21cm | m3 | 15,9600 |  |  |
| 29 | DB19F k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (grosime 10cm) | m2 | 76,0000 |  |  |
| 30 | DB16H k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (grosime 8cm) | m2 | 76,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 31 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior (СВ 95 m=750kg/buc) | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | 33-01-018-3 k=0.5 | Demontarea ( montarea stilpilor din otel autoportanti LEA 35-330 kV, cu helicoptere, masa pina la 2 t)(masa pilonului demontat aproximativ 60kg/buc) | buc | 11,0000 |  |  |
| 33 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 12,0000 |  |  |
| 34 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов - металлические отходы -, с переноской до 10 м - группы F2A - , с площадки в авто 1 категории) | t | 1,4100 |  |  |
| 35 | TsI51A10 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,4100 |  |  |
| 36 | TRI1AA09C1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 1,4100 |  |  |
| 37 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 82,0000 |  |  |
| 38 | 33-01-018-3 | Montarea stilpilor din otel autoportanti LEA 35-330 kV, cu helicoptere, masa pina la 2 t | buc | 82,0000 |  |  |
| 39 |  | Pilon otel CC 6m 76/160/4 (masa =60kg/buc) | buc | 82,0000 |  |  |
| 40 |  | Fundatie pentru piloni | buc | 82,0000 |  |  |
| 41 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2 | m3 | 30,3400 |  |  |
| 42 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 088,9600 |  |  |
| 43 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2 420,6400 |  |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 247,6400 |  |  |
| 45 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63mm ,(teava curagat 63mm montata in beton )(fundatie piloni) | m | 246,0000 |  |  |
| 46 | GD59A1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm.Pentru executarea in teren tare Teava PE 110*6.3mm | m | 26,0000 |  |  |
| 47 | 21 | Caramida | buc | 12 110,0000 |  |  |
| 48 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110*6.3mm PE80 | m | 234,0000 |  |  |
| 49 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110*6.3mm PE80 cu pereti dubli gofrata | m | 580,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari montare retele electrice |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,0000 |  |  |
| 52 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С25 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) | set | 1,0000 |  |  |
| 54 |  | DIN-reica (45cm) otel | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 |  | Garnitura intrare de cablu MG50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,0000 |  |  |
| 59 |  | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA | buc | 2,0000 |  |  |
| 61 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) | set | 1,0000 |  |  |
| 62 |  | DIN-reica (45cm) otel | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 | buc | 3,0000 |  |  |
| 64 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) | buc | 2,0000 |  |  |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,0000 |  |  |
| 66 |  | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A | buc | 2,0000 |  |  |
| 67 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С16 30mA | buc | 4,0000 |  |  |
| 68 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) | set | 2,0000 |  |  |
| 69 |  | DIN-reica (45cm) otel | buc | 2,0000 |  |  |
| 70 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 | buc | 6,0000 |  |  |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,0000 |  |  |
| 73 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С25 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) | set | 1,0000 |  |  |
| 76 |  | DIN-reica (45cm) otel | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 78 |  | Garnitura intrare de cablu MG50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,0000 |  |  |
| 81 |  | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С10 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) | set | 1,0000 |  |  |
| 85 |  | DIN-reica (45cm) otel | buc | 1,0000 |  |  |
| 86 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 | buc | 3,0000 |  |  |
| 87 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 22,4500 |  |  |
| 88 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 15,0700 |  |  |
| 89 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 8,3800 |  |  |
| 90 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 2,6400 |  |  |
| 91 |  | Cablu АПвБбШп 5х16-1 | m | 2 155,0000 |  |  |
| 92 |  | Cablu АПвБбШп 5х50-1 | m | 606,0000 |  |  |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,1500 |  |  |
| 94 |  | Кабель КГ3*2,5 -0,66 | m | 615,0000 |  |  |
| 95 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 22,4500 |  |  |
| 96 | 08-02-170-1 | Manson terminal, cu carcasa din material plastic, cu umplutura de compound din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 95 mm2 | buc | 167,0000 |  |  |
| 97 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 5*16/25 | buc | 165,0000 |  |  |
| 98 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 5*35/50 | buc | 2,0000 |  |  |
| 99 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2(УКПТ 130/30) | buc | 142,0000 |  |  |
| 100 |  | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ -130/30 | buc | 142,0000 |  |  |
| 101 |  | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 | buc | 166,0000 |  |  |
| 102 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 4,1000 |  |  |
| 103 |  | Clema de intrare de putere sura КВС 16-95 | buc | 328,0000 |  |  |
| 104 |  | Clema de intrare de putere РЕ КВС 16-95 | buc | 82,0000 |  |  |
| 105 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 82,0000 |  |  |
| 106 |  | Console metalice WPS 1/1.5/10 Europoles | buc | 82,0000 |  |  |
| 107 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 82,0000 |  |  |
| 108 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 2,4600 |  |  |
| 109 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,8200 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari demontare retele electrice |  |  |  |  |
| 110 | 08-02-369-2 k=0.5 | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 11,0000 |  |  |
| 111 | 08-02-363-1 k=0.5 | Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 13,0000 |  |  |
| 112 | 08-02-377-1k=0.5 | Demontarea conductorilor a liniei electrice aeriene pe constructii de stilpi mono-lant din beton armat | 100 m | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. utilaj |  |  |  |  |
| 113 |  | Dulap 400*400*205mm ЩМП IP54 | buc | 6,0000 |  |  |
| 114 |  | Intrerupator de sarcina ВРМ-2 100А | buc | 2,0000 |  |  |
| 115 |  | Limitator de supratensiune OПС1-С-4Р | buc | 6,0000 |  |  |
| 116 |  | Corp de iluminat ECO AREA M SPD 45W | buc | 7,0000 |  |  |
| 117 |  | Corp de iluminat ECO AREA S SPD 30W | buc | 75,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |