| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Mică valoare nr. ocds-b3wdp1-MD-1772108539010 din 26.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Generator electric diesel și instalarea lui |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator electric diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Generator electric diesel și instalarea lui |  |  |  | Denumire: GENERATOR DIESEL INDUSTRIAL Caracteristici motor: Boudoin/Cummins/ Perkins Putere nominală - minim 100 kVA/80 kW; Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V; Frecvența - 50 Hz; Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor de motor, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului; Sistem de răcire - lichid; Anul producerii 2025-2026; Demaraj - electric, cu baterie inclusă; Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță); Sistem ATS (Comutator de transfer automat); Panou de control - digital multifuncțional (cu contor de ore, frecvență, tensiune); Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistenta la temperaturi înalte și neinflamabilă; Indice/grad de protecție - IP23/H; Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h; Consum de combustibil la o sarcină de 100% nu mai mare de 21,5 litri. În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, generatorul va fi reparat sau înlocuit în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Prețul va include conform pct.3 a Caietului de sarcini, anexat la procedură. Garanție – 24 luni din momentul livrării. Termenul de livrare – 45 zile lucrătoare de la înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: ___________________________ Adresa: __________________________ Telefon: __________________ Semnătura electronică: ____________ |  |  |  |  |  |  |  |