____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or.Cimislia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or.Cimislia

3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea retelei de iluminat public din or.Cimislia PT-39( Str.Traian)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT-39 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 5,5000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,5000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,0000 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 11,0000 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 11,0000 |
| 6 |  | Stilp de beton armat model trapezoidal, pretensionat SET 9,5 | buc | 11,000 |
| 7 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,0400 |
| 8 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A) | buc | 1,0000 |
| 9 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,2810 |
| 10 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 281,0000 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2550 |
| 12 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 25,5000 |
| 13 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 26,0000 |
| 14 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 26,0000 |
| 15 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 32,0000 |
| 16 |  | Clema de suport RA25 | buc | 32,0000 |
| 17 |  | Banda de INOX F2007 | m | 181,0000 |
| 18 |  | Clame A200 | buc | 181,0000 |
| 19 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 44,0000 |
| 20 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 51,0000 |
| 21 |  | Clema PS-1-1 | buc | 10,0000 |
| 22 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 51,0000 |
| 23 | 08-02-369-3 | Demontare corp de iluminat | buc | 9,0000 |
| 24 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 17,0000 |
| 25 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 17,0000 |
| 26 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 17,0000 |
| 27 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 1,3000 |
| 28 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 39,0000 |
| 29 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,1000 |
| 30 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 10,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Corpuri de iluminat LED 30 W | buc | 17,0000 |