Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Bălți din str. Piața

V. Alecsandri, 8, mun. Bălți

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrările de reparații curente a edificiului CM Bălți prevăd lucrări de reparație a sălii și încăperilor interioare.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

• Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

4. Mostre: Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Bălți din str. Piața V. Alecsandri, 8, mun. Bălți

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin,      nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Intrarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,012 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,197 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,050 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,182 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,908 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,302 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,050 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 4,174 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 2,420 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,363 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,025 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,302 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret de piata |  | Banda de mascare 48mm x 25m |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |
|  | 11111 |  | Banda de mascare 48mm x 25 m |  |  |  |  | buc |  |  | 45,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  |  | m |  |  | 2,247 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCO46E |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,240 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,787 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |
|  | 2020212924303 |  | Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,264 |
|  | 2030112948098 |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,360 |
|  | 2030112948232 |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,158 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,440 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,019 |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  |  |  | buc |  |  | 0,960 |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,072 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,007 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Intrarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 0,800 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,024 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,040 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 0,800 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,394 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 31,300 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,939 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 4,695 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 1,565 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 31,300 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,597 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 12,520 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,878 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 15,650 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,565 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,063 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,313 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  | m2 |  |  | 10,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 11,235 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB14C |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  | m2 |  |  | 5,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 3,000 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 50,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TrB05B2-1 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilei) |  |  |  | t |  |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 0,400 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,012 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 0,400 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,197 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 55,100 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,653 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 8,265 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 2,755 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 55,100 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,019 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 22,040 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,306 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 27,550 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 2,755 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,110 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,551 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  | m2 |  |  | 5,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 5,618 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  |  | 6,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 12,300 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 6,300 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  |  | 67,000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 14,740 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de 48 W LED 6500 K 220 - 240 V 600mm x 600mm (Armstrong) |  |  |  | buc |  |  | 42,000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 39,480 |
|  | 2875274400502 |  |  | Corp de iluminat 48 W LED 6500 K 220 - 240 V 600mm x 600mm (Armstrong) |  |  |  | buc |  |  | 42,000 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 84,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 84,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,360 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 8,400 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de ermetic 40 W LED 6500 K 3600 lm 220 - 240 V ( Tubular ) |  |  |  | buc |  |  | 25,000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 23,500 |
|  | 1111 |  |  | Corp de iluminat ermetic 40 W LED 6500 K 3600 lm 220 - 240 V (Tubular) |  |  |  | buc |  |  | 25,000 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 50,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 50,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,000 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 5,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Informare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 0,600 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,018 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,030 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 0,600 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,296 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  |  | m2 |  |  | 70,200 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,106 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 10,530 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 3,510 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 70,200 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 48,438 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 28,080 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 4,212 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 35,100 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 3,510 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,140 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,702 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  | m2 |  |  | 12,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 13,482 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,360 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Informare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 5,000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,750 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  | 5,000 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,100 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 35,700 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,395 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 5,000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 2,465 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 128,700 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,861 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 19,305 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 6,435 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 128,700 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,803 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 51,480 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 7,722 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 64,350 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 6,435 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,257 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 1,287 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  | m2 |  |  | 30,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 3,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 33,705 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,063 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,900 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demisol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Statie grafica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 1,200 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,036 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,180 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,060 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 1,200 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,592 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 164,700 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,941 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 24,705 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 8,235 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 164,700 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 113,643 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 65,880 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 9,882 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 82,350 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 8,235 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,329 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 1,647 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  | m2 |  |  | 20,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 22,470 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Statie grafica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Eliberarea actelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 0,200 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,006 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 0,200 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,099 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 81,360 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,441 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 12,204 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 4,068 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 81,360 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 56,138 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 32,544 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 4,882 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 40,680 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 4,068 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,163 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,814 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  | m2 |  |  | 35,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 3,500 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,750 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 39,322 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,073 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 1,050 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCO46E |  |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn |  |  |  | m2 |  |  | 0,240 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,787 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |
|  | 2010102904353 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |
|  | 2020212924303 |  |  | Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 |  |  |  | m2 |  |  | 0,264 |
|  | 2030112948098 |  |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  |  | m |  |  | 0,360 |
|  | 2030112948232 |  |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,158 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,440 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  |  | 0,019 |
|  | 2881116001678 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,240 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  |  | 0,960 |
|  | 2940420007682 |  |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,072 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,007 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Eliberarea actelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Coridor (Sala) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 0,300 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,009 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,015 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 0,300 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,148 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 23,900 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,717 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 3,585 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 1,195 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 23,900 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,491 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 9,560 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,434 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 11,950 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,195 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,239 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Coridor (Sala) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Coridor (demisol) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 1,500 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,045 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,225 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,075 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 1,500 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,740 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  | 15,150 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,454 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 2,272 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,758 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 15,150 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,453 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 6,060 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,909 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 7,575 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,758 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,152 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  | m2 |  |  | 10,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 11,235 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 1,200 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,036 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,180 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,060 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 1,200 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,592 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 14,300 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,429 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 2,145 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,715 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 14,300 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 9,867 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 5,720 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,858 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 7,150 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,715 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,029 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,143 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  |  | m2 |  |  | 5,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 5,618 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare sociala (VR) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor (VR) * 10 % |  |  |  |  |
|  | Achizitionare depozitare (VR) * 2 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp+Achizi |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Total Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |  |
|  | Total VR+Asigur+Transp+Achizi+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (Total) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Termenul  de efectuare a lucrărilor – 50 de zile calendaristice din data stipulată în Ordinul de începere a lucrărilor de reparație al Beneficiarului, conform graficului de executare.

Reieșind din graficul de lucru și pentru a nu perturba activitatea CM Bălți, lucrările se vor executa în zilele lucrătoare ale săptămânii (luni-vineri) de la ora 17:00 până la ora 21:00, iar în zilele de sâmbătă și duminică de la ora 8:00 până la ora 17:00.

Termenul şi condiţiile de achitare: prin transfer bancar, în termen de până la 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după prezentarea facturii fiscale emise prin SIA ”e-Factură”, procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate/procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnate şi acceptate de către Beneficiar fără obiecții .