| Proectarea centralei termice pe gaze naturale si reconstructiasistemei de incalzirei a gradinitei de copii " Andries" din or. Cimislia №34/18(141)-IVC |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini nr. 3

Котельная   Incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Отопление |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 22секции ) | m2 | 3,52 |
| 2 | 0 | Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 22секций | sectie | 22,00 |
| 3 | Цена пост-ка | Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор) | buc | 2,00 |
| 4 | Цена пост-ка | Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор) | buc | 6,00 |
| 5 | Цена пост-ка | Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор) | buc | 2,00 |
| 6 | Цена пост-ка | Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор) | buc | 8,00 |
| 7 | Цена пост-ка | Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор) | buc | 4,00 |
| 8 | IzA08C.1 | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 22 секции | m2 | 3,52 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль Ф15 15кч 18п2 | buc | 2,00 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль Ф20 15кч 18п2 | buc | 2,00 |
| 11 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm Автоматический воздухоотводчик | buc | 4,00 |
| 12 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 10,00 |
| 13 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 10,00 |
| 14 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 10,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini" | buc | 2,00 |
| 16 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,00 |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,10 |
|  |  | 2. Вентиляция |  |  |
| 18 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д250.00.000-00 ф250 по серии 5.904-51 | buc | 1,00 |
| 19 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода через перекрытие с кольцом для сбора конденсата УП2-14, ф400 мм) | buc | 1,00 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150х490 | buc | 5,00 |
| 21 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,42 |

| Intocmit | (G. Muntean) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (S.Hitenco) |
| (funcţia, semnătura) |  |