| Scoala Profesionala Nr.5 mun. Balti | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Reparatia capitala salii de sport

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice protectie la ferestre | kg | 347,34 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice protectie la radiatoare | kg | 55,67 |
| 3 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 6,00 |
| 4 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere | buc | 12,00 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: spaliera gimnastica - 0.8*2.5m-12buc | m2 | 24,00 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL (ДСП) la pereti | m2 | 30,22 |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din lemn | m | 51,74 |
| 8 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 159,61 |
| 9 | RpCP45B | Demontarea constructiilor metalice (Panou de paschet - 2buc, ancoraj penru plasa de volei - 4buc) | kg | 248,00 |
| 10 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W | buc | 8,00 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi-1.42*2.4m) | m2 | 3,41 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 297,76 |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 188,60 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane inclusiv grinzi | m2 | 193,57 |
| 16 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 193,57 |
| 17 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строймусора) | t | 24,83 |
| 18 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t | 24,83 |
| 19 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) | t | 24,83 |
|  |  | Capitolul 2. Pardosele |  |  |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 200x200) | kg | 354,33 |
| 21 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона С15) t=8cm | m3 | 12,77 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "PRIMER" intr-un strat, la pardoseli (Грунтовка пола - PRIMER) | m2 | 159,61 |
| 23 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Euroruberoud) | m2 | 159,61 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 159,61 |
| 25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2 | m2 | 159,61 |
| 26 | RpCK01I | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din sapa de ciment de 1 cm grosime (sapa autonivelanta - 15kg/m2) | m2 | 159,61 |
| 27 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium sportiv t=8 mm GRABOSPORT EXTERNE) | m2 | 159,61 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 297,76 |
| 29 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 297,76 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 297,76 |
| 31 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 297,76 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 297,76 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 297,76 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 297,76 |
|  |  | Capitolul 4. Tavan |  |  |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavan | m2 | 193,57 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 193,57 |
| 37 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 193,57 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 193,57 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 193,57 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 193,57 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 41 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,41 |
|  |  | Capitolul 6. Electricitate |  |  |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat PVC, D=16) | 100 m | 2,50 |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,50 |
| 44 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete - Tablou de distributie ЩРв-12з IP31 | buc | 1,00 |
| 45 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, in tablouri de distributie | buc | 4,00 |
| 46 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
| 47 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, in tablouri de distributie | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (Corp de iluminat, LED SMART PRO IM 4000K CR170 TYPE A1 1-10V) | 100 buc | 0,08 |
| 49 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРв-12з IP31 | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Itrerupator diferential, In=16A АВДТ-32/2P/C16-30mA | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Itrerupator automat, In=10A BA47-29/1P/B10 | buc | 2,00 |
| 52 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina, In=25A BH32/1P | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Corp de iluminat, LED SMART PRO IM 4000K CR170 TYPE A1 1-10V | buc | 8,00 |
| 54 | Pretul firmei | Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interioara) BC10-2-0-КБ | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul firmei | Priza dubla cu contact si perdea de protectie, In=16A, IP20 (montare interior) РСш12-3-КБ | buc | 2,00 |
| 56 | Pretul firmei | Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | m | 50,00 |
| 57 | Pretul firmei | Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | m | 200,00 |
| 58 | Pretul firmei | Tub gofrat PVC, D=16mm | m | 250,00 |
|  |  | Capitolul 7. Ventilare |  |  |
| 59 | RCs31S K=1,74 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (d=330 mm) | buc | 1,00 |
| 60 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,00 |
| 61 | VB10B | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1000 mm, montata pe canal | buc | 3,00 |
| 62 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind diametrul de 315 mm | m2 | 0,99 |
| 63 | VA11A | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 mm in circulara d315 | m2 | 1,00 |
| 64 | VB17A | Aparat de zgomot d315, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,00 |
| 65 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (fara pret la material) | buc | 1,00 |
| 66 | Pretul firmei | Канальный вентилятор 315L N=0,315квт | buc | 1,00 |
| 67 | Pretul firmei | Обратный клапан ф315 | buc | 1,00 |
| 68 | VB16A | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie (Патрубок с сеткой) | buc | 1,00 |
| 69 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Монтаж системы вентиляции по фасаду здания на отм. 7.000) | m2 | 17,50 |
|  |  | Capitolul 8. Utilaj sportiv |  |  |
| 70 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: protectie din grile la ferestre si radiatoare (fara pret la material) | kg | 403,01 |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия-2 buc - труба кв. 40х40x4 / баскетбольные щиты) | kg | 214,96 |
| 72 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu piulita 16x250mm) | buc | 6,00 |
| 73 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,62 |
| 74 | CI18A | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Баскетбольный щит из фанеры -1,05*1,8м-2шт) | m2 | 3,78 |

L.Ș.                                                                                                 L.Ș.

|  | Ofertant |
| --- | --- |
| ( ) |  |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.Ș.

Investitor

( )