Formular Nr.1

WinCmeta

Obiect  1.4 Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni;

Incluse următoarele segmente de străzi:

1. str. Micle 40;

2. str. Alecsandri;

3. str. M. Kogalniceanu - V. Cupcea;

4. stradela V. Cupcea - str. 31 August;

Formular desfășurat

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse |  | U.M. |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |  | Valoare, lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură |  | Total ————— incl. salariu |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | 1. Retele de canalizare str. Micle 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 3,7200 |  | 650,00 |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 116,43 |  |  |  |
| 3 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  | 650,00 |  |  |  |
| 4 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  | 450,00 |  |  |  |
| 5 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  | 450,00 |  |  |  |
| 6 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 116,43 |  |  |  |
| 7 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7500 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  | 20,00 |  |  |  |
| 8 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 650,00 |  |  |  |
| 9 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  | 150,00 |  |  |  |
| 10 |  | TsF02B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,4100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  | buc |  | 0,0017 |  | 750,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  | 0,0027 |  | 4 800,00 |  |  |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg |  | 0,0188 |  | 38,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3900 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 252121670050200 |  | Teava din PVC SN4 d = 200 mm |  | m |  | 1,0450 |  | 215,00 |  |  |  |
|  |  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc |  | 0,1160 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 70,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Retele de canalizare str. Alexandri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 3,7200 |  | 650,00 |  |  |  |
| 13 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 116,43 |  |  |  |
| 14 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  | 650,00 |  |  |  |
| 15 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  | 450,00 |  |  |  |
| 16 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  | 450,00 |  |  |  |
| 17 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 116,43 |  |  |  |
| 18 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7500 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  | 20,00 |  |  |  |
| 19 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 650,00 |  |  |  |
| 20 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  | 150,00 |  |  |  |
| 21 |  | TsF02B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,4100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  | buc |  | 0,0017 |  | 750,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  | 0,0027 |  | 4 800,00 |  |  |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg |  | 0,0188 |  | 38,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3900 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 252121670050200 |  | Teava din PVC SN4 d = 200 mm |  | m |  | 1,0450 |  | 215,00 |  |  |  |
|  |  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc |  | 0,1160 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 70,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 9,7100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,1600 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,4100 |  | 1 850,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,1300 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0770 |  | 1 500,00 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,1600 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,20 |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,8900 |  | 600,00 |  |  |  |
| 24 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 25 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331092 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 26 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 150,00 |  |  |  |
| 27 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 400,00 |  |  |  |
| 28 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200099 |  | Capacul cu rama din fonta tip T |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 950,00 |  |  |  |
| 29 |  | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 1,4000 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 |  | 1,2700 |  | 550,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0500 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,1740 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 350,00 |  |  |  |
| 30 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 3,4500 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 1,0200 |  | 1 850,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 55,00 |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Retele de canalizare str. M. Kogalniceanu - V. Cupcea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 3,7200 |  | 650,00 |  |  |  |
| 32 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 116,43 |  |  |  |
| 33 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  | 650,00 |  |  |  |
| 34 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  | 450,00 |  |  |  |
| 35 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  | 450,00 |  |  |  |
| 36 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 116,43 |  |  |  |
| 37 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7500 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  | 20,00 |  |  |  |
| 38 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 650,00 |  |  |  |
| 39 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  | 150,00 |  |  |  |
| 40 |  | TsF02B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,4100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  | buc |  | 0,0017 |  | 750,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  | 0,0027 |  | 4 800,00 |  |  |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg |  | 0,0188 |  | 38,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3900 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 252121670050200 |  | Teava din PVC SN4 d = 200 mm |  | m |  | 1,0450 |  | 215,00 |  |  |  |
|  |  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc |  | 0,1160 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 70,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 9,7100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,1600 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,4100 |  | 1 850,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,1300 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0770 |  | 1 500,00 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,1600 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,20 |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,8900 |  | 600,00 |  |  |  |
| 43 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 44 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331092 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 45 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 150,00 |  |  |  |
| 46 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330091 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,23 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 725,00 |  |  |  |
| 47 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ7-3 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 530,00 |  |  |  |
| 48 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 400,00 |  |  |  |
| 49 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200099 |  | Capacul cu rama din fonta tip T |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 950,00 |  |  |  |
| 50 |  | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 1,4000 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 |  | 1,2700 |  | 550,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0500 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,1740 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 350,00 |  |  |  |
| 51 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 3,4500 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 1,0200 |  | 1 850,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 55,00 |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Retele de canalizare stradela V. Cupcea - str. 31 August |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 3,7200 |  | 650,00 |  |  |  |
| 53 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 116,43 |  |  |  |
| 54 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  | 650,00 |  |  |  |
| 55 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  | 450,00 |  |  |  |
| 56 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  | 450,00 |  |  |  |
| 57 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 116,43 |  |  |  |
| 58 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7500 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  | 20,00 |  |  |  |
| 59 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 650,00 |  |  |  |
| 60 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  | 150,00 |  |  |  |
| 61 |  | TsF02B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,4100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  | buc |  | 0,0017 |  | 750,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  | 0,0027 |  | 4 800,00 |  |  |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg |  | 0,0188 |  | 38,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3900 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 252121670050200 |  | Teava din PVC SN4 d = 200 mm |  | m |  | 1,0450 |  | 215,00 |  |  |  |
|  |  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc |  | 0,1160 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 70,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 9,7100 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,1600 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,4100 |  | 1 850,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,1300 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0770 |  | 1 500,00 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,1600 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,20 |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,8900 |  | 600,00 |  |  |  |
| 64 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 65 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331092 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 66 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 150,00 |  |  |  |
| 67 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 400,00 |  |  |  |
| 68 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200099 |  | Capacul cu rama din fonta tip T |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 950,00 |  |  |  |
| 69 |  | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 1,4000 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 |  | 1,2700 |  | 550,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0500 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,1740 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 350,00 |  |  |  |
| 70 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 3,4500 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |  | 116,43 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 1,0200 |  | 1 850,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 55,00 |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 600,00 |  |  |  |