| Reparatia edificiului de invatamant si educatie, situat in r-nul Anenii Noi, com. Geamana, sat. Geamana, 42 nr. cad. 1028208.177.01 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Solutii termomecanice. Punct Termic (15/2023-SM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Utilaj |  |  |  |
| 1 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 3283 Y333 Dn80 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,600 |
|  | 29241273220651 |  | Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 3283 Y333 Dn80 |  | buc | 2,050 |
| 2 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 3282 Y333 Dn65 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |
|  | 292412732206502 |  | Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 3282 Y333 Dn65 |  | buc | 1,025 |
| 3 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 3281 Y333 Dn50 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |
|  | 292412732206503 |  | Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 3281 Y333 Dn50 |  | buc | 1,025 |
| 4 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1770 Y222 Dn25 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,600 |
|  | 29241273220652 |  | Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1770 Y222 Dn25 |  | buc | 2,020 |
| 5 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1768 Y222 Dn15 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |
|  | 292412732206505 |  | Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1768 Y222 Dn15 |  | buc | 1,010 |
| 6 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 60,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 13,800 |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 60,000 |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  | 1.2. Armatura de conducte |  |  |  |
| 7 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm / Vana manuala DN80 PN6 tip Danfoss 149G 010 929 sau analog |  | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,000 |
|  | 28752742050003 |  | Vana manuala DN80 PN6 tip Danfoss 149G 010 929 |  | buc | 6,000 |
|  | 287527442820080 |  | Flansa rotunda libera d.80 |  | buc | 12,000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,120 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 48,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 48,000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 48,000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,780 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,800 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 5,400 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 1,800 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,210 |
| 8 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Vana manuala DN65 PN6 tip Danfoss 149G 010 910 sau analog |  | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,000 |
|  | 28752742050004 |  | Vana manuala DN65 PN6 tip Danfoss 149G 010 910 |  | buc | 8,000 |
|  | 287527442820065 |  | Flansa rotunda libera d.65 |  | buc | 16,000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,120 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 64,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 64,000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 64,000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,520 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,600 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,960 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 1,600 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,200 |
| 9 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Vana manuala DN50 PN6 tip Danfoss 149G 010 895 sau analog |  | buc | 7,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,250 |
|  | 287527420500009 |  | Vana manuala DN50 PN6 tip Danfoss 149G 010 895 |  | buc | 7,000 |
|  | 287527442820065 |  | Flansa rotunda libera d.65 |  | buc | 14,000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,105 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 56,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 56,000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 56,000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,455 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,340 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 1,400 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,175 |
| 10 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sferic DN32 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5043 sau analog |  | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,750 |
|  | 2875274205100010 |  | Robinet sferic DN32 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5043 |  | buc | 3,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,090 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,180 |
| 11 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic DN25 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5042 sau analog |  | buc | 15,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,250 |
|  | 28752742051005 |  | Robinet sferic DN25 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5042 |  | buc | 15,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,225 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,480 |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic DN15 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5040 sau analog |  | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,900 |
|  | 28752742051006 |  | Robinet sferic DN15 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5040 |  | buc | 6,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,090 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,192 |
| 13 | IA19B |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa / Supapa de retinere (cu arc) DN65 PN10 tip Danfoss SOCLA 895 149B 3001 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,480 |
|  | 29131545000008 |  | Supapa de retinere (cu arc) DN65 PN10 tip Danfoss SOCLA 895 149B 3001 |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,060 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,030 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,020 |
| 14 | IA19B |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa / Supapa de retinere (cu arc) DN50 PN10 tip Danfoss SOCLA 895 149B 3000 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,480 |
|  | 2913154500000014 |  | Supapa de retinere (cu arc) DN50 PN10 tip Danfoss SOCLA 895 149B 3000 |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,060 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,030 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,020 |
| 15 | ID13C |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Supapa de retinere (cu arc) DN32 PN10 tip Emmeti, 40G40442 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,280 |
|  | 1111000102000015 |  | Supapa de retinere (cu arc) DN32 PN10 tip Emmeti, 40G40442 |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,060 |
| 16 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Supapa de retinere (cu arc) DN25 PN10 tip Emmeti, 40G30442 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,320 |
|  | 11110001020009 |  | Supapa de retinere (cu arc) DN25 PN10 tip Emmeti, 40G30442 |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,040 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,080 |
| 17 | ID13A |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" / Supapa de retinere (cu arc) DN15 PN10 tip Emmeti, 40G10442 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,100 |
|  | 1111000102000017 |  | Supapa de retinere (cu arc) DN15 PN10 tip Emmeti, 40G10442 |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,024 |
| 18 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet automat de evacuare a aerului DN15 |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,400 |
|  | 287527420510010 |  | Robinet automat de evacuare a aerului DN15 |  | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,240 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,512 |
| 19 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Compensator EPDM ZKB DN80 PN10 Danfoss sau analog dupa calitate |  | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,560 |
|  | 287527411010019 |  | Compensator EPDM ZKB DN80 PN10 |  | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 16,000 |
| 20 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Compensator EPDM ZKB DN65 PN10 Danfoss sau analog dupa calitate |  | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,780 |
|  | 287527411010020 |  | Compensator EPDM ZKB DN65 PN10 |  | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 8,000 |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Compensator EPDM ZKB DN50 PN10 Danfoss sau analog dupa calitate |  | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,780 |
|  | 287527411010021 |  | Compensator EPDM ZKB DN50 PN10 |  | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 8,000 |
| 22 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Compensator EPDM ZKT DN25 PN10 Danfoss sau analog dupa calitate |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,080 |
|  | 252315671380019 |  | Compensator EPDM ZKT DN25 PN10 |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,080 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |
| 23 | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Compensator EPDM ZKT DN15 PN10 Danfoss sau analog dupa calitate |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,160 |
|  | 252315671380020 |  | Compensator EPDM ZKT DN15 PN10 |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,024 |
| 24 | IC18D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm / Teava ф89x3.0 GOST 10704-91 |  | m | 36,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 52,200 |
|  | 252121670100089 |  | Teava din otel ф89x3.0 |  | m | 36,540 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,672 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 9,360 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 1,872 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,180 |
|  | 287527402100089 |  | Curba pentru sudura d.89 |  | buc | 6,480 |
| 25 | IC18C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava ф76x3.0 GOST 10704-91 |  | m | 7,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,100 |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel ф76x3.0 |  | m | 7,105 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,588 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,449 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,294 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,035 |
|  | 287527402100076 |  | Curba pentru sudura d.76 |  | buc | 1,260 |
| 26 | IC18A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava ф57x3.0 GOST 10704-91 |  | m | 12,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 13,200 |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel ф57x3.0 |  | m | 12,180 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,720 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,776 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,348 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,060 |
|  | 287527402100057 |  | Curba pentru sudura d.57 |  | buc | 2,160 |
| 27 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava ф45x2.5 GOST 10704-91 |  | m | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,620 |
|  | 252121670100016 |  | Teava din otel ф45x2.5 |  | m | 1,015 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,105 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,030 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,003 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,050 |
| 28 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava ф45x2.5 GOST 10704-91 (fitinguri) |  | m | 0,300 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,186 |
|  | 252121670100016 |  | Teava din otel ф45x2.5 |  | m | 0,304 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,032 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,009 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,001 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,015 |
| 29 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava ф38x2.0 GOST 10704-91 |  | m | 6,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,360 |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel ф38x2.0 |  | m | 6,090 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,516 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,144 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,018 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,228 |
| 30 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava ф38x2.0 GOST 10704-91 (fitinguri) |  | m | 1,800 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,008 |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel ф38x2.0 |  | m | 1,827 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,155 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,043 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,005 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,068 |
| 31 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava ф32x2.0 GOST 10704-91 |  | m | 30,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,400 |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel ф32x2.0 |  | m | 30,450 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,920 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,510 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,090 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,900 |
| 32 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava ф32x2.0 GOST 10704-91 (fitinguri) |  | m | 9,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,320 |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel ф32x2.0 |  | m | 9,135 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,576 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,153 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,027 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,270 |
| 33 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava ф18x2.0 GOST 10704-91 |  | m | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,800 |
|  | 252121670100018 |  | Teava din otel ф18x2.0 |  | m | 8,120 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,280 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,040 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,024 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,112 |
| 34 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava ф18x2.0 GOST 10704-91 (fitinguri) |  | m | 2,400 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,840 |
|  | 252121670100018 |  | Teava din otel ф18x2.0 |  | m | 2,436 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,084 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,012 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,007 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,034 |
| 35 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal |  | m2 | 18,200 |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 2,912 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 7,826 |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  | kg | 2,730 |
|  | 2430116104161 |  | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 |  | kg | 2,730 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 0,273 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,364 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,910 |
| 36 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 50,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,500 |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 50,000 |
| 37 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 38,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,420 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 1,520 |
| 38 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 7,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,770 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 0,350 |
| 39 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  | m | 19,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,470 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 1,140 |
| 40 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  | m | 36,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,400 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 2,520 |
| 41 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 38,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,040 |
| 42 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 7,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,700 |
| 43 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  | m | 19,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,280 |
| 44 | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  | m | 36,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,040 |
|  |  |  |  | Total Armatura de conducte |  |  |
|  |  |  | 1.3. Materiale termoizolante |  |  |  |
| 45 | IzH40A |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm / Saltele din vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1.2 din doua parti) marca 125, STUS 21880-85 |  | m3 | 1,550 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  | h-om | 19,065 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,565 |
|  | 1010622126 |  | Saltele din vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1.2 din doua parti) marca 125, STUS 21880-85 |  | m3 | 1,644 |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  | kg | 1,756 |
| 46 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  | m2 | 36,900 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 8,672 |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  | kg | 168,006 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,808 |
| 47 | IzI07D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  | m2 | 36,900 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 21,734 |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc | 295,200 |
|  |  |  |  | Total Materiale termoizolante |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Utilaj |  |  |  |
| 48 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / aplicativ, echilibrare hidraulica |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,300 |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 0,050 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,150 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,040 |
| 49 | IA37A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 10,400 |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  | m | 2,000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,240 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,480 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,280 |
| 50 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,600 |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  | m | 1,800 |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  | buc | 24,000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 24,000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 24,000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,660 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,560 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,180 |
| 51 | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 2,000 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  | buc | 6,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,100 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,200 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |
| 52 | IA16A |  | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 10,400 |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  | buc | 4,000 |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  | kg | 0,680 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,120 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,320 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,120 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,800 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,040 |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  | 2.2. Armatura de conducte |  |  |  |
| 53 | IA19B |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa / Vana VF-3 cu actiune electrica AMV |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,480 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,060 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,030 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,020 |
|  |  |  |  | Total Armatura de conducte |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Utilaj |  |  |  |
| 54 |  |  | Echilibrare hidraulica Dn80 (de conectare) |  | buc | 1,000 |
|  | 7002 |  | Echilibrare hidraulica Dn80 (de conectare) |  | buc | 1,000 |
| 55 |  |  | Pompa de circulatie G=0.55 m3/h, H=7.0 m de tip Dab, Evosta3 80/130 1/2" sau analog (1 lucru+1 dep) |  | buc | 2,000 |
|  | 7005 |  | Pompa de circulatie G=0.55 m3/h, H=7.0 m de tip Dab, Evosta3 80/130 1/2" |  | buc | 2,000 |
| 56 |  |  | Pompa de circulatie G=2.4 m3/h, H=7.0 m de tip Dab, Evoplus 80/180M sau analog (1 lucru+1 rez) |  | buc | 2,000 |
|  | 7006 |  | Pompa de circulatie G=2.4 m3/h, H=7.0 m de tip Dab, Evoplus 80/180M |  | buc | 2,000 |
| 57 |  |  | Pompa de circulatie G=0.2 m3/h, H=4.0 m de tip Dab, VA 35/130-1/2" sau analog (1 lucru+1 dep) |  | buc | 2,000 |
|  | 7007 |  | Pompa de circulatie G=0.2 m3/h, H=4.0 m de tip Dab, VA 35/130-1/2" |  | buc | 2,000 |
| 58 |  |  | Pompa de circulatie G=6.4 m3/h, H=9.0 m de tip Dab, Evoplus B 100/220.40M sau analog (1 lucru+1 rez) |  | buc | 2,000 |
|  | 7008 |  | Pompa de circulatie G=6.4 m3/h, H=9.0 m de tip Dab, Evoplus B 100/220.40M |  | buc | 2,000 |
| 59 |  |  | Pompa de circulatie G=1.8 m3/h, H=4.0 m de tip Dab, Evoplus B 40/220.32M sau analog (1 lucru+1 dep) |  | buc | 2,000 |
|  | 7009 |  | Pompa de circulatie G=1.8 m3/h, H=4.0 m de tip Dab, Evoplus B 40/220.32M |  | buc | 2,000 |
| 60 |  |  | Vas de expansiune V=20l tip MAXIVAREM LR CE 20 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 70011 |  | Vas de expansiune V=20l tip MAXIVAREM LR CE 20 |  | buc | 2,000 |
| 61 |  |  | Boiler V=200 l. La ДТ=80/60*C Q1=32kW, Pmax=6bar cu element electric de incalzire N=4.5kW si anod de magneziu tip TESY EV 9S 200 65 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 70013 |  | Boiler V=200 l. La ДТ=80/60*C Q1=32kW, Pmax=6bar cu element electric de incalzire N=4.5kW si anod de magneziu tip TESY EV 9S 200 65 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  | 3.2. Armatura de conducte |  |  |  |
| 62 |  |  | Vana cu trei cai DN40 PN6 VF-3 065B 1640 sau analog cu actiune electrica AMV-25 082G 3024 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 70040 |  | Vana cu trei cai DN40 PN6 VF-3 065B 1640 sau analog cu actiune electrica AMV-25 082G 3024 sau analog |  | buc | 1,000 |
| 63 |  |  | Vana cu trei cai DN25 PN6 VF-3 065B 1625 sau analog cu actiune electrica AMV-25 082G 3024 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 700033 |  | Vana cu trei cai DN25 PN6 VF-3 065B 1625 sau analog cu actiune electrica AMV-25 082G 3024 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total Armatura de conducte |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |