„Строительство тротуара вдоль центральной улицы села”

с. Чишмикиой, р. Вулкэнешть

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина

на участке между улицами Тополинная и Виноградная /

Valoarea ofertei de preţ: Lei RM

Data 5.12.2018

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Lei RM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Общестроительные работы 1.1 Укладка брусчатки, B=1.3m, от ул. Тополиная до Парка, L= 1135 м |  |  |  |  |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна) | 100m2 | 14,7550 |  |  |
| 2 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка бетонных бордюров (шпалер) различного размера, уложенных на песок) | m | 2 270,0000 |  |  |
| 3 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 14,7550 |  |  |
| 4 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=1135х2=2270м, шир.=20см, глубина=15см | m3 | 68,1000 |  |  |
| 5 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт) | 100m2 | 14,7550 |  |  |
| 6 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию) | m | 2 270,0000 |  |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=10см | m3 | 147,5500 |  |  |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка. | 100 m3 | 1,4755 |  |  |
| 9 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брущадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 1 475,5000 |  |  |
| 10 | TsD05A прим. | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки. | 100 m3 | 0,5902 |  |  |
| 11 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию), укладка бордюров лёжа на торцах уложенной тротуарной плитки----всего 12(торц.) х 1,3(L) = 15,6м | m | 15,6000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Укладка брусчатки от Парка до ул. Пирогова, L=120м, В =1,3м |  |  |  |  |
| 12 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна) | 100m2 | 1,5600 |  |  |
| 13 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса С5/4(Вс5/Вс75) на смытый тротуар разм.: 3х5х1,5(Н) м, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 22,5000 |  |  |
| 14 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка бетонных бордюров (шпалер) различного размера, уложенных на песок) | m | 240,0000 |  |  |
| 15 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 1,5600 |  |  |
| 16 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=120х2=240м, шир.=20см, глубина=15см | m3 | 7,2000 |  |  |
| 17 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт) | 100m2 | 1,5600 |  |  |
| 18 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию) | m | 240,0000 |  |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=10см | m3 | 15,6000 |  |  |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка. | 100 m3 | 0,1560 |  |  |
| 21 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брущадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 156,0000 |  |  |
| 22 | TsD05A прим. | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки. | 100 m3 | 0,0624 |  |  |
| 23 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию), укладка бордюров лёжа на торцах уложенной тротуарной плитки----всего 2(торц.) х 1,3(L) = 2,6м | m | 15,6000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Укладка брущадки от моста до ул. Родниковая, только в пределах существующих заборов домовладений по правой стороне от дороги L=50м В =1.3м |  |  |  |  |
| 24 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна) | 100m2 | 0,6500 |  |  |
| 25 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием) | 100m2 | 0,0500 |  |  |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 0,6500 |  |  |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)-----толщ.=30см | m3 | 19,5000 |  |  |
| 28 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт) | 100m2 | 0,6500 |  |  |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение щебня. | 100 m3 | 0,1950 |  |  |
| 30 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=50х2=100м, шир.=20см, глубина=15см | m3 | 3,0000 |  |  |
| 31 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию) | m | 100,0000 |  |  |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=10см | m3 | 6,5000 |  |  |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка. | 100 m3 | 0,0650 |  |  |
| 34 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брущадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 65,0000 |  |  |
| 35 | TsD05A прим. | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки. | 100 m3 | 0,0260 |  |  |
| 36 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию), укладка бордюров лёжа на торцах уложенной тротуарной плитки----всего 2(торц.) х 1,3(L) = 2,6м | m | 2,6000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Переход на левую сторону от дороги. Укладка брущадки L =240м, В=1,3м от ул.Родниковая. |  |  |  |  |
| 37 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна) | 100m2 | 3,1200 |  |  |
| 38 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 3,1200 |  |  |
| 39 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=240х2=480м, шир.=20см, глубина=15см | m3 | 14,4000 |  |  |
| 40 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию) | m | 480,0000 |  |  |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ.=5см | m3 | 15,6000 |  |  |
| 42 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=10см | m3 | 31,2000 |  |  |
| 43 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение щебня и песка | 100 m3 | 0,4680 |  |  |
| 44 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брущадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 312,0000 |  |  |
| 45 | TsD05A,прим. | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки. | 100 m3 | 0,1248 |  |  |
| 46 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию), укладка бордюров лёжа на торцах уложенной тротуарной плитки----всего 2(торц.) х 1,3(L) = 2,6м | m | 2,6000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Переход на правую сторону от дороги. Укладка брущадки. L =200м В=1,3м |  |  |  |  |
| 47 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 1 группы) | 100 m3 | 1,1250 |  |  |
| 48 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 191,0000 |  |  |
| 49 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 51-100 см) | 100 m3 | 1,1250 |  |  |
| 50 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта), Кмаш.=2,5; Кз/п=1,5 | 100 m3 | 1,1250 |  |  |
| 51 | TsC16A1 | Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II (Разработка грунта в откосах выемок автогрейдером, включая перемещение вынутого грунта из разработки, а также механизированную тромбовку откосов, по длине рабочего фронта и высоте откоса, менее 200 м в длинну и глубиной < 1,5 м для автогрейдера < 175 CP, грунт I и II категории), длин.=75м, глубина=1,3м. | 100 m3 | 0,3100 |  |  |
| 52 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=200х2=400м, шир.=20см, глубина=15см | m3 | 12,0000 |  |  |
| 53 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию) | m | 400,0000 |  |  |
| 54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ.=5см | m3 | 13,0000 |  |  |
| 55 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=10см | m3 | 26,0000 |  |  |
| 56 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка и щебня. | 100 m3 | 0,3900 |  |  |
| 57 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брущадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 260,0000 |  |  |
| 58 | TsD05A,прим. | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки. | 100 m3 | 0,1040 |  |  |
| 59 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию), укладка бордюров лёжа на торцах уложенной тротуарной плитки----всего 2(торц.) х 1,3(L) = 2,6м | m | 2,6000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Переход на левую сторону от дороги. Укладка брущадки L =351м, ширина=1,3м, до ул.Виноградная |  |  |  |  |
| 60 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна) | 100m2 | 4,5630 |  |  |
| 61 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием), длина=100м, ширина=5м | 100m2 | 5,0000 |  |  |
| 62 | TsC60C | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (Разработка грунта в отвал экскаватором "драглайн" или "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 m3 на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 3 категории), разработка траншеи под ж/б трубы для отвода воды (0,8х1,0х42(L)=33,6м3) | 100 m3 | 0,3360 |  |  |
| 63 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншее готовых ж/б элементов (желоба и крышка длин.=3м) , общая L=42м, (в ресурсах учесть 4,0 м3 бетона М200). | buc | 14,0000 |  |  |
| 64 | TsC26C1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. III (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт III категории), перемешение грунта на 42м. | 100 m3 | 0,3360 |  |  |
| 65 | TsC27C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. III (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 81-180 СР, грунт III категории), 5м х 8 = 40 м | 100 m3 | 0,3360 |  |  |
| 66 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 4,5630 |  |  |
| 67 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=351х2=702м, шир.=20см, глубина=15см | m3 | 21,0600 |  |  |
| 68 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80мм, pe fundatie de beton. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию) | m | 702,0000 |  |  |
| 69 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ.=5см | m3 | 22,8200 |  |  |
| 70 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=10см | m3 | 45,6300 |  |  |
| 71 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение щебня и песка | 100 m3 | 0,6850 |  |  |
| 72 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брущадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 456,3000 |  |  |
| 73 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х250х80 мм pe fundatie de beton (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х250х80мм, по бетонному основанию), укладка бордюров лёжа на торцах уложенной тротуарной плитки----всего 4(торц.) х 1,3(L) = 5,2м | m | 5,2000 |  |  |
| 74 | TsD05A,прим. | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки. | 100 m3 | 0,1830 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.7 Дорожные знаки и обозначения |  |  |  |  |
| 75 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) | buc | 20,00 |  |  |
| 76 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700-20buc; | buc | 10,00 |  |  |
| 77 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 41,2 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total oferta fara TVA: Lei |  |  |  |  |

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)