# CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea lucrărilor de reparație  interioară

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț

Obiectul: clinica Chișinău  a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Adresa obiectului:  mun. Chişinău, str. Constantin Vîrnav 13

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Adresa:  mun. Chişinău, str. Constantin Vîrnav 13

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinetul 608 A |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15.06 |  |  |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la tavan | m2 | 15.06 |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15.06 |  |  |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15.06 |  |  |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15.06 |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15.06 |  |  |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15.06 |  |  |
| 8 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud) | m | 16.20 |  |  |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete | m2 | 1.60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 10 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 42.68 |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial) | m2 | 8.40 |  |  |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 8.40 |  |  |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8.40 |  |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8.40 |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42.68 |  |  |
| 16 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 42.68 |  |  |
| 17 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 15.20 |  |  |
| 18 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15.20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri ferestre |  |  |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri) | m2 | 2.10 |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la glafuri | m2 | 2.10 |  |  |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 | 2.10 |  |  |
| 22 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 | m2 | 2.10 |  |  |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.10 |  |  |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2.10 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2.10 |  |  |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 | 2.10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 27 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.001 |  |  |
| 28 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 29 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" | buc | 2.00 |  |  |
| 30 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 31 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba) | buc | 1.00 |  |  |
| 32 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400 | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinetul 610 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Inlocuirea usii si finisarea glafurilor |  |  |  |  |
| 34 | RpCP45A | Demontarea usii - 1 buc | kg | 85.00 |  |  |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de intrare de metal rezistanta, acoperita la interior si exterior cu placi MDF invelite cu PVC, inclusiv lacate) | m2 | 1.85 |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial) | m2 | 1.00 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1.00 |  |  |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1.00 |  |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1.00 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1.00 |  |  |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1.00 |  |  |
| 42 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Debara infirmiere et. 6 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |
| 43 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 7.00 |  |  |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1.40 |  |  |
| 45 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=0.6, 3mm) | m2 | 7.00 |  |  |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7.00 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7.00 |  |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7.00 |  |  |
| 49 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud) | m | 14.10 |  |  |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete | m2 | 1.40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 51 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1.10 |  |  |
| 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21.30 |  |  |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 39.40 |  |  |
| 54 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - corob | m2 | 2.20 |  |  |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 39.40 |  |  |
| 56 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 39.40 |  |  |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39.40 |  |  |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39.40 |  |  |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39.40 |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39.40 |  |  |
| 61 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 39.40 |  |  |
| 62 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 39.40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 63 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7.20 |  |  |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7.20 |  |  |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 7.20 |  |  |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7.20 |  |  |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2cm) | m2 | 7.20 |  |  |
| 68 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 7.20 |  |  |
| 69 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13.70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3.25 |  |  |
| 71 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara costul usii - usa metalica existenta) | m2 | 1.85 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 72 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" | buc | 6.00 |  |  |
| 73 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8.00 |  |  |
| 74 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2.50 |  |  |
| 75 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1.00 |  |  |
| 76 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10.00 |  |  |
| 77 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2.50 |  |  |
| 78 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5.00 |  |  |
| 79 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 80 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba) | buc | 1.00 |  |  |
| 81 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400 | buc | 2.00 |  |  |
| 83 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiatorul existent) | m2 | 1.65 |  |  |
| 84 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 85 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 87 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4.00 |  |  |
| 88 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 8.00 |  |  |
| 89 | CN23G1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 1.65 |  |  |
| 90 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=4.5, gr. 50cm) | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinetul 511 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |  |  |
| 91 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 28.00 |  |  |
| 92 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5.60 |  |  |
| 93 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=0.6, 3mm) | m2 | 28.00 |  |  |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28.00 |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28.00 |  |  |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28.00 |  |  |
| 97 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud) | m | 32.00 |  |  |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete | m2 | 3.20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 99 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2.90 |  |  |
| 100 | CD67A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0.95 |  |  |
| 101 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4.50 |  |  |
| 102 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 39.00 |  |  |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 74.00 |  |  |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 74.00 |  |  |
| 105 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 24.00 |  |  |
| 106 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 74.00 |  |  |
| 107 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu (in resurse doar manopera si coltarul) | m | 39.00 |  |  |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74.00 |  |  |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74.00 |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 74.00 |  |  |
| 111 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 74.00 |  |  |
| 112 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 74.00 |  |  |
| 113 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4.50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 114 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 28.55 |  |  |
| 115 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 28.20 |  |  |
| 116 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli | m2 | 28.20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 117 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 13.45 |  |  |
| 118 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, profil 5 camere, stilca LOW-E, deschidere in 2 pozitii | m2 | 7.44 |  |  |
| 119 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 5.25 |  |  |
| 120 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 5.25 |  |  |
| 121 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3.91 |  |  |
| 122 | CK03A | Usi din MDF cu oglinda (pentru dulap) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2.10 |  |  |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri) | m2 | 6.20 |  |  |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la glafuri | m2 | 6.20 |  |  |
| 125 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 | 6.20 |  |  |
| 126 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 | m2 | 6.20 |  |  |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6.20 |  |  |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 6.20 |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6.20 |  |  |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 | 6.20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 131 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6.50 |  |  |
| 132 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" | buc | 4.00 |  |  |
| 133 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 10.00 |  |  |
| 134 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2.00 |  |  |
| 135 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |  |  |
| 136 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 137 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1.20 |  |  |
| 138 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18.00 |  |  |
| 139 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2.00 |  |  |
| 140 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |  |  |
| 141 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4.00 |  |  |
| 142 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba) | buc | 2.00 |  |  |
| 143 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 144 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400 | buc | 4.00 |  |  |
| 145 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k | buc | 5.00 |  |  |
| 146 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |  |  |
| 147 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |  |  |
| 148 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |  |  |
| 149 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20.00 |  |  |
| 150 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 14.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinetul 512 A |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavan |  |  |  |  |
| 151 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 7.90 |  |  |
| 152 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1.60 |  |  |
| 153 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=0.6, 3mm) | m2 | 7.90 |  |  |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7.90 |  |  |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7.90 |  |  |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7.90 |  |  |
| 157 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud) | m | 12.50 |  |  |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete | m2 | 1.25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |
| 159 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8.50 |  |  |
| 160 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 35.10 |  |  |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 35.10 |  |  |
| 162 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35.10 |  |  |
| 163 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35.10 |  |  |
| 164 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu (in resurse doar manopera si coltarul) | m | 20.80 |  |  |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35.10 |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35.10 |  |  |
| 167 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 35.10 |  |  |
| 168 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 35.10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 169 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7.90 |  |  |
| 170 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7.90 |  |  |
| 171 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 7.90 |  |  |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7.90 |  |  |
| 173 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2cm) | m2 | 7.90 |  |  |
| 174 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 7.90 |  |  |
| 175 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10.60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 176 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1.55 |  |  |
| 177 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 2.14 |  |  |
| 178 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1.55 |  |  |
| 179 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri) | m2 | 1.75 |  |  |
| 180 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la glafuri | m2 | 1.75 |  |  |
| 181 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 | 1.75 |  |  |
| 182 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 | m2 | 1.75 |  |  |
| 183 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1.75 |  |  |
| 184 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1.75 |  |  |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1.75 |  |  |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 | 1.75 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 187 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2.64 |  |  |
| 188 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1.20 |  |  |
| 189 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5.00 |  |  |
| 190 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400 | buc | 2.00 |  |  |
| 191 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k | buc | 2.00 |  |  |
| 192 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 193 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 194 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 195 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |  |  |
| 196 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 5.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinetul 512 B |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavan |  |  |  |  |
| 197 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 19.00 |  |  |
| 198 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3.80 |  |  |
| 199 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=0.6, 3mm) | m2 | 19.00 |  |  |
| 200 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19.00 |  |  |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19.00 |  |  |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19.00 |  |  |
| 203 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud) | m | 19.80 |  |  |
| 204 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete | m2 | 2.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |
| 205 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 48.75 |  |  |
| 206 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 50.00 |  |  |
| 207 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 50.00 |  |  |
| 208 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 50.00 |  |  |
| 209 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (inclusiv glafuri) | m2 | 48.75 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 210 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 18.00 |  |  |
| 211 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19.30 |  |  |
| 212 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli | m2 | 19.30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 213 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.12 |  |  |
| 214 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 2.12 |  |  |
| 215 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2.12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 216 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2.64 |  |  |
| 217 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" | buc | 2.00 |  |  |
| 218 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 3.00 |  |  |
| 219 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2.00 |  |  |
| 220 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |  |  |
| 221 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 222 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 4.00 |  |  |
| 223 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5.00 |  |  |
| 224 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2.00 |  |  |
| 225 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |  |  |
| 226 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 227 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba) | buc | 1.00 |  |  |
| 228 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 229 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400 | buc | 2.00 |  |  |
| 230 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k | buc | 2.00 |  |  |
| 231 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 232 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 233 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 234 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |  |  |
| 235 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 6.20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinetul 512 C |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Tavan |  |  |  |  |
| 236 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 17.00 |  |  |
| 237 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3.40 |  |  |
| 238 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=0.6, 3mm) | m2 | 17.00 |  |  |
| 239 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17.00 |  |  |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17.00 |  |  |
| 241 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17.00 |  |  |
| 242 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud) | m | 17.60 |  |  |
| 243 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete | m2 | 1.80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Pereti |  |  |  |  |
| 244 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 44.60 |  |  |
| 245 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 45.30 |  |  |
| 246 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 45.30 |  |  |
| 247 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 45.30 |  |  |
| 248 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (inclusiv glafuri) | m2 | 44.60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 249 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 16.70 |  |  |
| 250 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17.15 |  |  |
| 251 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli | m2 | 17.15 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 252 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3.63 |  |  |
| 253 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 2.12 |  |  |
| 254 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3.63 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 255 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2.64 |  |  |
| 256 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" | buc | 2.00 |  |  |
| 257 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 3.00 |  |  |
| 258 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1.00 |  |  |
| 259 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |  |  |
| 260 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 261 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 0.90 |  |  |
| 262 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8.00 |  |  |
| 263 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1.00 |  |  |
| 264 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3.00 |  |  |
| 265 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 266 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba) | buc | 1.00 |  |  |
| 267 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 268 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400 | buc | 2.00 |  |  |
| 269 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k | buc | 2.00 |  |  |
| 270 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 271 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 272 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 273 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |  |  |
| 274 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 6.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Cabinetul 508 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Tavan |  |  |  |  |
| 275 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 19.00 |  |  |
| 276 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3.80 |  |  |
| 277 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=0.6, 3mm) | m2 | 19.00 |  |  |
| 278 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19.00 |  |  |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19.00 |  |  |
| 280 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19.00 |  |  |
| 281 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud) | m | 19.80 |  |  |
| 282 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete | m2 | 2.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Pereti |  |  |  |  |
| 283 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 50.10 |  |  |
| 284 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 53.00 |  |  |
| 285 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 53.00 |  |  |
| 286 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 53.00 |  |  |
| 287 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (inclusiv glafuri) | m2 | 50.10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 288 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 18.80 |  |  |
| 289 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19.00 |  |  |
| 290 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli | m2 | 19.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 291 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.10 |  |  |
| 292 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 2.12 |  |  |
| 293 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2.10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 294 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2.64 |  |  |
| 295 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" | buc | 2.00 |  |  |
| 296 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 4.00 |  |  |
| 297 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1.00 |  |  |
| 298 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |  |  |
| 299 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 300 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1.80 |  |  |
| 301 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8.00 |  |  |
| 302 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1.00 |  |  |
| 303 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3.00 |  |  |
| 304 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 305 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba) | buc | 1.00 |  |  |
| 306 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 307 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400 | buc | 2.00 |  |  |
| 308 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k | buc | 2.00 |  |  |
| 309 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 310 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 311 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 312 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |  |  |
| 313 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 6.20 |  |  |
| 314 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l | buc | 1.00 |  |  |
| 315 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (fara costul la boiler) | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. WC et 6 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Tavan |  |  |  |  |
| 316 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 11.40 |  |  |
| 317 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.30 |  |  |
| 318 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=0.6, 3mm) | m2 | 11.40 |  |  |
| 319 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11.40 |  |  |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11.40 |  |  |
| 321 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11.40 |  |  |
| 322 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud) | m | 20.00 |  |  |
| 323 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete | m2 | 2.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Pereti |  |  |  |  |
| 324 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1.50 |  |  |
| 325 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 28.50 |  |  |
| 326 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 53.80 |  |  |
| 327 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - corob | m2 | 2.80 |  |  |
| 328 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 53.80 |  |  |
| 329 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 53.80 |  |  |
| 330 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (inclusiv glafuri) | m2 | 53.80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 331 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11.70 |  |  |
| 332 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11.70 |  |  |
| 333 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 11.70 |  |  |
| 334 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11.70 |  |  |
| 335 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2cm) | m2 | 11.70 |  |  |
| 336 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 11.70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 337 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 11.90 |  |  |
| 338 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, profil 5 camere, stilca LOW-E, deschidere in 2 pozitii | m2 | 3.12 |  |  |
| 339 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2.16 |  |  |
| 340 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 2.16 |  |  |
| 341 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1.95 |  |  |
| 342 | CK05A2 | Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe, montate la nivelul pardoseli la constructii cu inaltimi pina la 35 m (panouri despartitoare din MDF melaminat, pentru WC, cu 3 cabine, inclusiv usi, feroneria, etc.) | m2 | 19.35 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 343 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2.64 |  |  |
| 344 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" | buc | 12.00 |  |  |
| 345 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 20.00 |  |  |
| 346 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3.00 |  |  |
| 347 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3.00 |  |  |
| 348 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |  |  |
| 349 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 350 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1.00 |  |  |
| 351 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 0.70 |  |  |
| 352 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20.00 |  |  |
| 353 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5.00 |  |  |
| 354 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4.00 |  |  |
| 355 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7.00 |  |  |
| 356 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7.00 |  |  |
| 357 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8.00 |  |  |
| 358 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba) | buc | 1.00 |  |  |
| 359 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 360 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2.00 |  |  |
| 361 | SD03A | Robinet pentru umplerea caldarilor, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1.00 |  |  |
| 362 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400 | buc | 3.00 |  |  |
| 363 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k | buc | 2.00 |  |  |
| 364 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 365 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 366 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |  |  |
| 367 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |  |  |
| 368 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 12.00 |  |  |
| 369 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=4.5, gr. 50cm) | buc | 1.00 |  |  |
| 370 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1.20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 371 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 12.50 |  |  |
| 372 | TsH92A | Incarcarea in auto moloz | t | 12.50 |  |  |
| 373 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km | t | 12.50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Electricitate - Cabinetul 608 A |  |  |  |  |
| 374 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2.00 |  |  |
| 375 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5.00 |  |  |
| 376 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W) | buc | 2.00 |  |  |
| 377 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4.00 |  |  |
| 378 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Electricitate-Debara infirmiere et. 6 |  |  |  |  |
| 379 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3.00 |  |  |
| 380 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5.00 |  |  |
| 381 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 18.00 |  |  |
| 382 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W) | buc | 2.00 |  |  |
| 383 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3.00 |  |  |
| 384 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |  |  |
| 385 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Electricitate - Cabinetul 511 |  |  |  |  |
| 386 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Doar unitatea interna, K=0.5) | buc | 1.00 |  |  |
| 387 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8.00 |  |  |
| 388 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 15.00 |  |  |
| 389 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 50.00 |  |  |
| 390 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 25.00 |  |  |
| 391 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 75.00 |  |  |
| 392 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W) | buc | 8.00 |  |  |
| 393 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 11.00 |  |  |
| 394 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4.00 |  |  |
| 395 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existende de la demontare) - doar manopera si utilajele | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Electricitate - Cabinetul 512 A |  |  |  |  |
| 396 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3.00 |  |  |
| 397 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |  |  |
| 398 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 20.00 |  |  |
| 399 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 15.00 |  |  |
| 400 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 35.00 |  |  |
| 401 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W) | buc | 2.00 |  |  |
| 402 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4.00 |  |  |
| 403 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Electricitate - Cabinetul 512 B |  |  |  |  |
| 404 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Doar unitatea interna, K=0.5) | buc | 1.00 |  |  |
| 405 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10.00 |  |  |
| 406 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10.00 |  |  |
| 407 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 40.00 |  |  |
| 408 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 15.00 |  |  |
| 409 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 55.00 |  |  |
| 410 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W) | buc | 10.00 |  |  |
| 411 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7.00 |  |  |
| 412 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3.00 |  |  |
| 413 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existende de la demontare) - doar manopera si utilajele | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Electricitate - Cabinetul 512 C |  |  |  |  |
| 414 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10.00 |  |  |
| 415 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 9.00 |  |  |
| 416 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 40.00 |  |  |
| 417 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 15.00 |  |  |
| 418 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 55.00 |  |  |
| 419 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W) | buc | 10.00 |  |  |
| 420 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |  |  |
| 421 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Electricitate - Cabinetul 508 |  |  |  |  |
| 422 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Doar unitatea interna, K=0.5) | buc | 1.00 |  |  |
| 423 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10.00 |  |  |
| 424 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 11.00 |  |  |
| 425 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 40.00 |  |  |
| 426 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 15.00 |  |  |
| 427 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 55.00 |  |  |
| 428 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W) | buc | 10.00 |  |  |
| 429 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8.00 |  |  |
| 430 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3.00 |  |  |
| 431 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existende de la demontare) - doar manopera si utilajele | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Electricitate - WC et. 6 |  |  |  |  |
| 432 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3.00 |  |  |
| 433 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |  |  |
| 434 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 50.00 |  |  |
| 435 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 20.00 |  |  |
| 436 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 70.00 |  |  |
| 437 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W) | buc | 5.00 |  |  |
| 438 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1.00 |  |  |
| 439 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4.00 |  |  |
| 440 | RpEE15A | Montarea senzor de miscare | buc | 3.00 |  |  |
| 441 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1.00 |  |  |

Notă:

- Ofertantul desemnat cîștigător se obligă înainte de începerea lucrărilor de  reaparație interioară de  clinica Chișinău  de a organiza efectuarea controlului medical prin examien radiologic a cutiei toracice a fiecărui participant a echipei de lucru, conform Listei prezentate de către antreprenor, care se va efectua în incinta IMSP  Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”;

- Autoritatea contractantă se obligă pe  perioada de executare a  lucrărilor de reaparație de a asigura  echipa de  lucru cu echipament de protecție: respiratoare;

- Ofertantul cîștigător  de comun cu autoritatea contractantă va organiza executarea lucrărilor de reparație fără a afecta/crea incomodități procesului de tratament a pacienților.

05.08.2020                                                     Autoritatea contractantă   ______________________