	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, sect. Riscani, bd. Moscovei 8
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-15 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare topogan; k=2

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	3,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,9000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	9,7000

	2
	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare leagan din metal

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,8500

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,1500

	3
	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare banca

	buc
	
	10,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	19,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	4,5000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	48,5000

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,5000

	4
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de scuturat covoare

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,4000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0960

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,3600

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,6000

	5
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,4000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0960

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,3600

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,6000

	6
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire (cu recuperare de material)

	kg
	
	145,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,9000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,1160

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,1450

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,4350

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,7250

	7
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x20x8

	m
	
	842,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	218,9200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	218,9200

	8
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	404,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	105,0400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	105,0400

	9
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare rampe/platforme pentru gunoi

	m3
	
	9,820



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	20,6220

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	12,9624

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,4910

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	2,8478

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	2,8478

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	1,4730

	10
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal

	m3
	
	43,670



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	69,8720

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,8341

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	33,8442

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	33,8442

	11
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj (placi 1,2x1,2)

	m2
	
	473,900



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	85,3020

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	85,3020

	12
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	11,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	23,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	14,5200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,5500

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	3,1900

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	3,1900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	1,6500

	13
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,486



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	8,9457

	14
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	294,120



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	75,8830

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	15
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=4 cm

	m2
	
	1 541,700



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	53,8053

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	49,3344

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	28,0589

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	28,0589

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	28,0589

	16
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,771



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	4,6414

	17
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	173,440



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	44,7475

	18
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 541,700



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	77,0850

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	77,0850

	19
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,080



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,1124

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,3240

	20
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 541,700



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	231,2550

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	181,1497

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	5,7814

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	21,1984

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	21,9692

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	21
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	9,411



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	84,9813

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	9,4110

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	13,1754

	22
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	94,110



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	93,1689

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	108,2265

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	9,4110

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	19,7631

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	39,5262

	23
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	941,100



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	546,0262

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	14,8694

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	955,2165

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 505,7600

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	7 406,4570

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	4,7055

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	40,2791

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	18,8220

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Pavaj parcare



	24
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	4,635



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	41,8540

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	4,6350

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	6,4890

	25
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	69,525



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	68,8298

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	79,9538

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	6,9525

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	14,6002

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	29,2005

	26
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	463,500



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	268,9227

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	7,3233

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	470,4525

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	741,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	3 647,7450

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	2,3175

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	19,8378

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	9,2700

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	5. Tartan EPDM



	27
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	2,185



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	19,7306

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	2,1850

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	3,0590

	28
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	21,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	21,6315

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	25,1275

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,1850

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,5885

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	9,1770

	29
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,087



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0896

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0261

	30
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	218,500



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	26,2200

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	25,6738

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,8194

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	3,0044

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	3,1136

	31
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	218,500



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	26,2200

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	54,6250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,9250

	32
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	218,500



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	146,3950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	17,4800

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 223,6000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 748,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	537,5100

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	8,7400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan EPDM
	

	6. Placi EPDM



	33
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,780



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,0434

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,7800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,0920

	34
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	7,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	7,7220

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	8,9700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,7800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,6380

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,2760

	35
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,031



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0319

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0093

	36
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	78,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	9,3600

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	9,1650

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,2925

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,0725

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,1115

	37
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	78,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7500
	58,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,8000

	
	266210611000020
	Dale din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,0500
	81,9000

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,7000
	54,6000

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0800
	6,2400

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0350
	2,7300

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,2200
	17,1600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	39,0000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,0468

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1560

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0250
	1,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,5600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Placi EPDM
	

	7. Pereu din beton



	38
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,106



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	9,9872

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,1060

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,5484

	39
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	11,060



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	10,9494

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	12,7190

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,1060

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,3226

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	4,6452

	40
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	110,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	138,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	16,5900

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	11,3365

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	110,6000

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	110,6000

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	110,6000

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	1,1060

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	0,6636

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	8. Suprafata inverzita



	41
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	1,236



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	2,7810

	42
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	210,100



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	54,2058

	43
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	1,236



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,4450

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0049

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,4944

	44
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	1 235,900



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	135,9490

	45
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	12,359



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	59,5704

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	48,9416

	46
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	12,359



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	8,1569

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	12,3590

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	4,7706

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	9. Borduri



	47
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	359,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	53,8500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	157,9600

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	16,1550

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 048,2800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	2,8720

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	360,7950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,1540

	48
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	105,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	12,6720

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	19,0080

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	5,0688

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	107,7120

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,3168

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	106,1280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,3168

	49
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	1 055,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	126,6000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	189,9000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	50,6400

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	1 076,1000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	3,1650

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	1 060,2750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	3,1650

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	10. Ingradiri 



	50
	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (material de la demontari)

	kg
	
	145,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,0300
	4,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	7,2500

	
	2710703518200
	Panou gata confectionat
	kg
	1,0500
	152,2500

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0010
	0,1450

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0010
	0,1450

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	0,0050
	0,7250

	51
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,145



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,0556

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,7400

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,8700

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,1218

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,4350

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,2175

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri 
	

	11. Mobilier urban



	52
	TsH91A
	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15

	buc
	
	5,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	9,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	2,2500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	24,2500

	
	25132066214654
	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,1800

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,7500

	53
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	28,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	53,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	12,6000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	135,8000

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	28,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,0080

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,2000

	54
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	28,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	16,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	12,6000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	135,8000

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	28,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,3520

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	12. Diverse



	55
	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

	buc
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000
	8,0000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,4500
	4,5000

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	44,0000
	448,8000

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0300
	0,3060

	56
	RpAcF02A
	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

	buc
	
	15,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1500
	17,2500

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6500
	9,7500

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0300
	0,4590

	57
	DF11A
	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet / Bolarzi din material plastic h=60cm

	buc
	
	25,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3000
	7,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	4,5000

	
	26611264010140
	Bolarzi din material plastic h=60cm
	buc
	1,0000
	25,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Diverse
	

	13. Intrare in blocuri



	13.1. Scari/Rampe



	58
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	30,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,5000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	25,5000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,1500

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	9,0000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	9,0000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,9000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,9000

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	3,9000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,6000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,6000

	59
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	209,780



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	12,1672

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,6293

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	215,0245

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,0978

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	58,7384

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,2098

	60
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	6,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	29,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	2,7000

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	6,3345

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,9270

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	3,6000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,6800

	61
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	18,300



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	70,5465

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	18,6660

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	106,1400

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	2,7450

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	3,6600

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,3660

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0915

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	6,2769

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,6588

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,1318

	62
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	30,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	27,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,5000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	10,5000

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	30,9000

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	30,9000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	3,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	172,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,9000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	13.2. Balustrada



	63
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	19,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,5700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,1800

	64
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	19,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	3,8000

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	19,0000

	65
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	19,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	6,2700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	6,2700

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0190

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0019

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1140

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1900

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,2850

	66
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	41,230



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	7,8337

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,4123

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,4123

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	41,2300

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,2062

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,3298

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,4123

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	0,8246

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	0,8246

	67
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,041



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,2985

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,4920

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,2460

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0344

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,1230

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0615

	
	
	
	
	
	


	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	13.3. Tamplarii



	68
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 4 buc

	m2
	
	10,080



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	37,6992

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	4,5360

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	1,9152

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	2,7216

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	10,0800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	2,7216

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	1,3608

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	13,7088

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,0403

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	5,0400

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	7,5600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0101

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,2016

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	13.4. Fatada/Copertina



	69
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	53,200



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	6,3840

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	22,0780

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,6600

	70
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	53,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	117,0400

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	54,8066

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	322,3920

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	20,9555

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,1612

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	1,6705

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,8086

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	2,4259

	71
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	80,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	9,6000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	33,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,0000

	72
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	80,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	97,6000

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	184,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,3200

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,4800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


