APROBAT:Veaceslav Rusnac,

Președinte al raionului Soroca

__________________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE PUBLICĂ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SECTORUL I |  |  |  |  |
| Lucrări de arta PC40+64 - PC43+71 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Demolarea si amenajarea podețelor existente accese . 1.1. Demolarea podeţelor existente accese (PC40+96 ) |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc rambleului existent si descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.022 |
| 2 | Tsl51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 4.380 |
| 3 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.022 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (I k=4 ) | 100 m3 | 0.022 |
| 5 | DI 122 | Demontarea burlanelor podetilor existent , mecanizat. D-0.6m | m3 | 2.800 |
| 6 | Dl 122 | Incarnarea podeţelor tubulare cu diametrul D- 0.6m, i | m3 | 2.800 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km W-2.4t/m3 | t | 7.000 |
| 8 | TsC03B2 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc,(in cariera ) | 100 m3 | 0.160 |
| 9 | Tsl51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 30.000 |
| 10 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.160 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.160 |
| 12 | TsD02Al | Imprastierea pamintului executata cu buldozer | 100 m3 | 0.180 |

- Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Soroca

- Obiectul achiziţiilor: Reparația a două tronsoane (Pc 40+64-Pc 43+71) și (Pc 91+00- Pc106+81) din Drumul L112, R14- Redi Cereșnovăț- Voloave-R14 , conform proiectului de execuție

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.11, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0.180 |
| 14 | DI97 | Pentru fiecare trecere următoare se adauga sau se scade la norma D196 (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.180 |
|  |  | 1.2. Amenajarea podeţelor D 0.6m cu tuburi TN 60-11 la drumuri laterale. |  |  |
| 15 | TsC03B2 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.410 |
| 16 | TsA02A | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 4.100 |
| 17 | TsC03Fl | Incarnarea pamintului cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc ,teren catg. II | 100 m3 | 0.305 |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( W=1.99t/m3 ) | t | 60.700 |
| 19 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria 11 | 100 m3 | 0.305 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta M300. | m3 | 8.200 |
| 21 | CP21B | Mortar de ciment Bl2.5. | m3 | 0.200 |
| 22 | Dll 22 | Montarea podeţelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3.040 |
| 23 | Dll 25 | Portal prefabrikat B20 (1110.14 ) AI=46.7kg/m3 ,AII=7.97kg/m3. Alte materiale=l .030 | m3 | 5.000 |
| 24 | Dll 21 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte inateriale=l .030 | m2 | 71.800 |
| 25 | Dll 20 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale= 1.030 | m2 | 6.600 |
| 26 | IzKOlA | Calafatuirea rostutilor cu cilti. | t | 0.003 |
| 27 | TsC19Bl | Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe | 100 m3 | 0.146 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 11 |  |  |
| 28 | TsC22Dl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II ( k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.146 |
| 1.3. Amenajarea podeţului D-1.0 cu tuburi T100.50-3 PC 40+86. L=10.81m. |  |  |  |  |
| 29 | PJ08B | Darimarea parţiala a elementelor de beton armat la podeţ, in vederea modificărilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 2.870 |
| 30 | TsC03Fl | Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc. | 100 m3 | 0.029 |
| 31 | Tsl51 A3 | Transportarea gunoului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (W=2.4t/m3 ) | t | 6.900 |
| 32 | PJ01A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidăriilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment. | m3 | 22.400 |
| 33 | TsC03Fl | Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, | 100 m3 | 0.224 |
| 34 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (W=l .75t/m3 ) | t | 39.200 |
| 35 | TsC03B2 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc. | 100 m3 | 1.881 |
| 36 | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, | m3 | 19.000 |
| 37 | TsC03Fl | Incarcarea pamintul cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc,si, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1.910 |
| 38 | TsI51 A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (1.99 t/m3 ) | t | 419.000 |
| 39 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1.910 |
| 40 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km. teren categoria II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 1.910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta M300 fr20- 40 | m3 | 1.480 |
| 42 | TsC54B | Fundaţie din amestic natural de nisip si pietriş . | m3 | 23.200 |
| 43 | DII 19 | Fundaţii monolite din beton B20 ( F 20,W6,) Alte utilaje=l .030 | m3 | 6.040 |
| 44 | DII 19 | Fundaţii monolite din beton B20 la rigola podeţului. Alte utilaje=l.030 | m3 | 1.080 |
| 45 | CP21B | Mortar de ciment B12.5. | m3 | 0.240 |
| 46 | DI 122 | Montarea podeţelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3.800 |
| 47 | DI 125 | Portal prefabricat B25 (FII0.14) AI- 46.7kg/m3 ,AIl-7.97 kg/m3. Alte materiale=l .030 | m3 | 2.500 |
| 48 | DI 125 | Aripi prefabricate B20. AI-50.6kg/m3 (CT41 (n) Alte materiale=1.030 | m3 | 3.920 |
| 49 | DII 21 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=l .030 | m2 | 76.800 |
| 50 | DI 120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=l .030 | m2 | 4.320 |
| 51 | IzKOlA | Calafatuirea rosturilor cu cilti. | t | 0.003 |
| 52 | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, | m3 | 0.300 |
| 53 | TsI50Al | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 0.600 |
| 54 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.003 |
| 55 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II(k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.003 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra spartaM300. | m3 | 0.350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | DII 19 | Fundaţii monolite din beton B20 . Alte utilaje=1 .030 | m3 | 2.080 |
| 58 | DI 127 | Montarea secţii perirelor. Alte materiale=1.030 | t | 0.055 |
| 59 | DI 126 | Instalarea armaturilor pentru beton armat (armatura D-lOmm AI=25.8kg/m3, D6 -mm AI=18.2kg/m3. | t | 0.064 |
| 60 | DII 19 | Creştere portal cu beton monolite armat B20.(l.45x0.4x0.28 ) Alte utilaje=l .030 | m3 | 0.160 |
| 61 | DI 126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0.001 |
| 62 | DI 130 | Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundaţie din piatra sparta M300 h=10 cm AI-1.46kg/mp Alte materiale= 1.030 Alte utilaje=l.030 | 100m2 | 0.132 |
| 63 | DI 131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-7 ) Alte materiale= 1.030 K=7.000 | 100m2 | -0.132 |
| 64 | DI 130 | Consolidarea albei la ieşire cu beton monolit B20 h=l 5 cm pe fundaţie din piatra sparta M300 h=10 cm ,AI-1.83kg/m2 Alte materiale=l .030 Alte utilaje=l .030 | 100m2 | 0.344 |
| 65 | DI 131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-3 ) Alte materiale=l .030 K=3.000 | 100m2 | -0.344 |
| 66 | DI 130 | Consolidarea taluzului rambleului la intrare cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundaţie din piatra sparta M300 h=10 cm AI- 1.45kg/m2 Alte materiale= 1.030 Alte utilaje= 1.030 | 100m2 | 0.032 |
| 67 | DI 131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-7 ) Alte materiale=l .030 K=7.000 | 100m2 | -0.032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | DII 30 | Consolidarea taluzului rambleului la ieşire cu beton monoli B20t h=15 cm pe fundaţie din piatra sparta M300 h=10 cm 1-1.45 kg/m2 Alte materiale=l .030 Alte utilaje=l .030 | 100m2 | 0.059 |
| 69 | DI 131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-7 ) Alte materiale=l .030 K=7.000 | 100m2 | -0.059 |
| 70 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundaţii, radiere elevaţia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 95.300 |
| 71 | PB02A | Amenajarea pinten monolit B20 | m3 | 1.400 |
| 72 | Dl 129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri ( de la demolarea podeţul existent.) | m3 | 3.600 |
| 73 | TsC19Bl | Umplutura cu pamint buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0.185 |
| 74 | TsC22Dl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.185 |
| 75 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 18.500 |
| 76 | D197 | Pentru fiecare trecere următoare se adauga sau se scade la norma D196 (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.185 |
|  |  | 1.4. Construcția rigolei rapid trapezoidala din beton monolit (b=0.4,h=0.6, l:1.5 ). |  |  |
| 77 | TsA02A | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, | m3 | 13.000 |
| 78 | TsE02A | Finisarea ) manuala a fundului. | 100m2 | 0.430 |
| 79 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 | 2.390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Dl 130 | Consolidarea taluzului si fundului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundaţie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=] .030 Alte utilaje=1.030 | 100m2 | 2.250 |
| 81 | PB02A | Pinten №2,beton B20.(0.4x0.5x2.96m) | m3 | 19.000 |
| 82 | PB02A | Suport din beton monolit. B20 | m3 | 5.000 |
| 83 | 01 | Material lemnos | m3 | 0.000 |
| 84 | 02 | Ruberoid | m2 | 41.000 |
|  |  | 1.5. Consolidarea șanţilor dreptunghiulare cu beton monolit. |  |  |
| 85 | TsA02A | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, | m3 | 21.000 |
| 86 | TsE02A | Finisarea manuala fundului si taluzurilor. | 100m2 | 7.070 |
| 87 | DI 130 | Consolidarea sanţilor cu beton monolit B20 h=l 5 cm pe fundaţie din piatra sparta h=l 0 cm Alte materiale= 1.030 Alte utilaje=1.030 | 100m2 | 5.200 |
| 88 | 05 | Material lemnos. | m3 | 0.540 |
| 89 | 06 | Mastica din cauciuc. | t | 0.110 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Reparația drumului pe tronsonul Pc 40+64-Pc 43+71 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrări de terasamente. 1.1. Demolarea sistemului rutier. |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea B/asfaltici pina la 10 m in con., | 100 m3 | 0.060 |
| 2 | TsC03Fl | Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc beton asfaltic vechi. | 100 m3 | 0.060 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (W=2.2 t/m3 ) | t | 13.200 |
| 4 | TsC19Bl | Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP piatra sparta, inclusiv impingerea pina la 10 m,in con. | 100 m3 | 0.180 |
| 5 | TsC03Fl | Incarcarea piatra sparte cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, | 100 m3 | 0.180 |
| 6 | TsI51 A3 | Transportarea piatra sparte cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (W=l .6 t/m3 ) | t | 29.000 |
| 7 | TsC19Bl | Săpătură mecanica in debleu in rambleu cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 11 | 100 m3 | 2.540 |
| 8 | TsC22Dl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 2.540 |
| 9 | TsC21 Bl | Excavarea pamintului cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1.920 |
| 10 | TsC22Kl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru | 100 m3 | 1.920 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4 ) K=4.000 |  |  |
| 11 | TsC03Fl | Excavarea pamintului din şanţuri existente cu excavatorul de 0,40-0,70 mc si, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.890 |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 177.100 |
| 13 | D196 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4.460 |
| 14 | TsC51 B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.890 |
| 15 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 21.000 |
| 16 | TsE05B | Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul. | 100m2 | 3.150 |
| 17 | TsE03B | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 0.350 |
|  |  | 2. Lucrări de consolidare. 2.1. Consolidarea acostamentului cu pietriş H=10cm. |  |  |
| 18 | DII 15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de H= 10 cm | m2 | 262.000 |
| 19 | TsC18Al | Consolidare acostamentelor strat vegetal H=15cm cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0.430 |
| 20 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei acostamentelor. | 100m2 | 2.910 |
| 21 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a acostamentelor. | 100m2 | 2.910 |
| 22 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2.900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | TsC18Al | Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=15cm cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0.520 |
| 24 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei tuluzurilor | 100m2 | 3.500 |
| 25 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 3.500 |
| 26 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafeţele taluzelor | 100m2 | 3.500 |
|  |  | 3. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 27 | Dl 106 | Curăţirea mecanica a pârtii carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 6.500 |
| 28 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum 0.3L/mp | t | 0.003 |
| 29 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 10.000 |
| 30 | DA06B2 | Strat drenat de nisip H=0.15m | m3 | 287.550 |
| 31 | DA18B | Strat de jos din agregate in amestecuri optimale din piatra sparta M300, executat cu asternere mecanica № 4,H=14cm. | m3 | 254.500 |
| 32 | DA18B | Strat de sus din agregate in amestecuri optimale №4 de piatra sparta M300,H=12cm, executat cu asternere mecanica | m3 | 218.200 |
| 33 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor straturilor de asfalt cu bitum 0.3LL/mp | t | 0.200 |
| 34 | DB19H | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare poros MII, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (k=l. 143 ) K=1.143 | m2 | 650.000 |
| 35 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor din piatra sparta cu bitum 0.6L/mp | t | 0.991 |
| 36 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare,poros MII executata la cald. in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 652.000 |
| 37 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum | t | 0.688 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.3L/mp |  |  |
| 38 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte Tip B MI, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. | m2 | 2 293.000 |
| 39 | Dll 13 | Tratament simplu, de suprafaţa, pe imbracamintea asfaltica cu criblura bitumata | 100m2 | 18.140 |
|  |  | 4. Amenajarea drumul laterale. 4.1. îmbrăcăminte rutiera Tip I |  |  |
| 40 | TsC21Bl | Săpătură mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1.660 |
| 41 | TsC22Kl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 1.660 |
| 42 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2.740 |
| 43 | DA06B2 | Strat drenat din nisip,H=10cm. | m3 | 36.100 |
| 44 | DA12B | Amenajarea stratul din pietriş,H=26cm. | m3 | 93.860 |
| 45 | Dl 107 | Amorsarea suprafeţelor straturilor de piatra sparta cu bitum 0.61/mp | t | 0.217 |
| 46 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare MII, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 361.000 |
| 47 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor straturilor de jos din asfalt cu bitum-0.31/mp. | t | 0.108 |
| 48 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte,tip B MI executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 361.000 |
|  |  | 4.2. Amenajarea intrerilor in curţi. |  |  |
| 49 | TsC03Fl | Excavarea pamintului pentru caseta sistemului rutier cu excavator 0.4m3 | 100 m3 | 0.160 |
| 50 | TsISlAl | Transportarea pamintului cu autobasculanta | t | 31.800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 10 t la distanta de: 1 km (W-1.99t/m3 ) |  |  |
| 51 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.160 |
| 52 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0.300 |
| 53 | TsE05B | Finisarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului | 100m2 | 1.000 |
| 54 | DA12B | Strat de fundaţie din piatra sparta M300, pentru drumuri H-15cm | m3 | 15.000 |
| 55 | DB16H | Strat de beton asfaltic cu agregate mărunte, Tip B-MI executata la cald. in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 100.000 |
| 56 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de EP100.100.20.8cm,pe o fundaţie din beton B22.5 | m | 56.000 |
|  |  | 4.3. Amenajarea bordurii mari si trotuarului. |  |  |
| 57 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, B30 EP100.30.18 pe fundaţie de beton B15 pentru trotuare. | m | 354.000 |
| 58 | TsA02C | Săpătură manuala de pamint cat. II | m3 | 28.000 |
| 59 | TsE02A | Finisarea platformei, manual. | 100m2 | 1.970 |
| 60 | DII 11 | Executarea mecanizata a straturilor de fundaţie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare | m2 | 19.700 |
| 61 | DII 12 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl 111 (k=-2 ) K=2.000 | m2 | -29.000 |
| 62 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor din piatra sp sparta cu bitum -0.6L/mp | t | 0.118 |
| 63 | DB16B | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte Tip B MI, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 197.000 |
| 64 | DE1 IA | Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de EP100.20.8 cm aşezate cu beton | m | 197.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B22.5 |  |  |
|  |  | 4.4. Amenajarea stilpilor de dirijare. |  |  |
| 65 | RpDE08A | Montarea stilpilor compleţi din mase plastice pentru dirijarea circulaţiei rutiere Materiale mărunte (cirpe, soluţie de lipit, etc.)=1.030 | buc | 21.000 |
|  |  | 4.5. Amenajarea indicatoarelor rutiere. |  |  |
| 66 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulaţie rutiera din metal, confecţionaţi industrial SCM 1.3 | buc | 12.000 |
| 67 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (A-700 ) | buc | 7.000 |
| 68 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B-600 | buc | 3.000 |
| 69 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D-600 | buc | 1.000 |
| 70 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BFI 600x300 | buc | 1.000 |
| 71 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH-1410x392 | buc | 1.000 |
| 72 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 1592x392 | buc | 2.000 |
|  |  | 5. Amenajarea marcajul rutiere |  |  |
| 73 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafeţe carosabile | m2 | 46.000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SECTORUL II |  |  |  |  |
| Lucrări de arta PC 91+00-PC106+81 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrări pregătitoare 1.1. Demolarea podeţelor de sub drumuri laterale. |  |  |
| 1 | TsC03Fl | Decaparea rambleului cu existent cu excavatorul de 0,40-0.70 mc, si, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.007 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1.390 |
| 3 | TsC51 B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.007 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=4 ) K=4.000 | 100 m3 | 0.007 |
| 5 | Dl 122 | Demontarea burlanelor,podețelor existente,mecanizat.(k=0.8 ) • K=0.800 | m3 | 0.900 |
| 6 | Dl 122 | Incarcarea burlanelor podeţului existent exc.0.4m.c | m3 | 0.900 |
| 7 | Tsl50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km Y=2.4 t/m3 ) | t | 2.200 |
| 8 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc,, pamint cat.II in cariera.si descărcare in autovehicule. | 100 m3 | 0.052 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 9.900 |
| 10 | TsC51 B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.052 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului. pentru fiecare 0.5 km, teren categoria II (k=2 ) | 100 m3 | 0.052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K=2.000 |  |  |
| 12 | TsC19Bl | Umplutura cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP. inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0.059 |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0.059 |
| 14 | DI97 | Pentru fiecare trecere următoare se adauga sau se scade la norma D196 (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.059 |
|  |  | 2. Construcţii pentru evacuarea apelor. 2.1. Amenajarea podețelor la drumuri laterale D-0.6 cu tuburi TN 60-11. |  |  |
| 15 | TsC03B2 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, | 100 m3 | 0.410 |
| 16 | TsA02A | Săpătură manuala de pamint (gr II) | m3 | 4.100 |
| 17 | TsC03Fl | Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0.4- 0.7mc.I | 100 m3 | 0.305 |
| 18 | Tsl50Al | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 60.700 |
| 19 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.305 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta M-300. | m3 | 8.200 |
| 21 | CP21B | Mortar de ciment B 12.5. | m3 | 0.200 |
| 22 | Dll 22 | Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B40, armatura BR 11-13,52 kg/m3, BII- 57,61 kg/m3 | m3 | 3.040 |
| 23 | Dll 25 | Portal prefabricat B20 (P10.14)AI- 46.7kg/m3, AII-7.97 kg/m3. Alte materiale= 1.030 | m3 | 5.000 |
| 24 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale= 1.030 | m2 | 71.800 |
| 25 | Dll 20 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=l .030 | m2 | 6.600 |

| ] | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | IzKOlA | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) | t | 0.003 |
| 27 | TsC19Bl | Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0.146 |
| 28 | TsC22Dl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.146 |
| 2.2. Amenajarea podeţul d=1.0m cu tuburi T 100.50-.3 PC 96+83. L=10.82. |  |  |  |  |
| 29 | TsC03B2 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, | 100 m3 | 1.542 |
| 30 | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, | m3 | 15.400 |
| 31 | TsC03Fl | Incarcarea pamintului.gr II y=1.99 t/m3 | 100 m3 | 1.520 |
| 32 | Tsl51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 302.000 |
| 33 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 1.520 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta M300. | m3 | 1.600 |
| 35 | TsC54B | Balast (Fundaţie din amestic natural de nisip si pietriş) | m3 | 23.200 |
| 36 | DII 19 | Fundaţii monolite din beton B20 ,F20,W 6. Alte utilaje= 1.030 | m3 | 6.040 |
| 37 | DII 19 | Beton monolit B20 la rigola podeţului. Alte utilaje=l .030 | m3 | 0.540 |
| 38 | CP21B | Mortar de ciment Bl2.5 | m3 | 0.240 |
| 39 | Dl 122 | Amplasarea tuburilor prefabricat TI 00.50-3 din beton armat B25 armatura AIII-54.63 kg/m3,AI-l 1,47kg/m3 | m3 | 3.800 |
| 40 | DI 125 | Portal prefabricat B25 (PI0.14 ) AI46.7kg/m3, AII-7.97kg/m3. Alte materiale= 1.030 | m3 | 2.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | DI 125 | Aripi prefabricate B20,AI-50.6kg/m3 (CT-4 L(P ) Alte materiale= 1.030 | m3 | 1.960 |
| 42 | DI 121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=l .030 | m2 | 76.800 |
| 43 | DI 120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1.030 | m2 | 4.320 |
| 44 | IzKOlA | Calafatuirea rosturilor cu calti. | t | 0.003 |
| 45 | DII 19 | Cămin de descărcare din beton monolit B20. Alte utilaje= 1.030 | m3 | 2.320 |
| 46 | PD01A | Plasa de armatura A1II D-14 (lOOxlOOmm ) | kg | 84.500 |
|  |  | 2.3. Amenajarea perilelor balustrada. |  |  |
| 47 | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, cg II | m3 | 0.300 |
| 48 | TsI50Al | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 0.600 |
| 49 | TsC51 B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.003 |
| 50 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului. pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.003 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta M300 | m3 | 0.350 |
| 52 | DII 19 | Fundaţii monolite din beton B20 ,F200,W4 Alte utilaje=l .030 | m3 | 2.080 |
| 53 | PD01A | Montarea armaturilor D lOmm AI25.8kg/m3 ;D6mm AII 8.2kg/m3 | kg | 63.600 |
| 54 | DI 127 | Montarea secţiei perilelor Alte materiale=1.030 | t | 0.054 |
|  |  | 2.4. Consolidarea. |  |  |
| 55 | DI 130 | Consolidarea taluzului la intrarea podetuluii cu beton monolit B20 h= 15 cm pe fundaţie din piatra sparta M300 h=l 0 cm .AI 1.45kg/m2 Alte materiale= 1.030 | 100in2 | 0.019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alte utilaje= 1.030 |  |  |
| 56 | DI 131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-7 ) K=7.000 | 100m2 | -0.019 |
| 57 | DI 130 | Consolidarea albei la ieşire cu beton monolit B20 H=15cm ,piatra sparte M300 h=10cm, AI-1,45kg/m2 Alte materiale= 1.030 Alte utilaje= 1.030 | 100m2 | 0.344 |
| 58 | DII 31 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-3 ) Alte materiale= 1.030 K=3.000 | 100m2 | -0.344 |
| 59 | DI 130 | Consolidarea taluzilor la ieşirea cu beton monolit h=l 5 cm pe fundaţie din piatra sparta M300 h=10 cm AI-1.45kg/m2 Alte materiale= 1.030 Alte utilaje= 1.030 | 100m2 | 0.028 |
| 60 | DII 31 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-7 ) Alte materiale= 1.030 K=7.000 | 100m2 | -0.028 |
| 61 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat. | kg | 69.800 |
| 62 | PB02A | Pinten din beton monolit B20 | m3 | 0.700 |
| 63 | DI 129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3.600 |
| 64 | TsC19Bl | Umplutura parnint cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0.181 |
| 65 | TsC22Dl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II(k=2) K=2.000 | 100 m3 | 0.181 |
| 66 | DI96 | Compactarea rambleului parnint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0.181 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | DI97 | Pentru fiecare trecere următoare se adauga sau se scade la norma D196 (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.181 |
|  |  | 2.5. Reamenajarea pod (podeţ ) PC 106+60 |  |  |
| 68 | DH16A | Curăţirea manuala a podului existent impotmolilit. | m 3 | 9.220 |
| 69 | TsC03B2 | Curăţirea albei podeţului existent cu excavator.. | 100 m3 | 2.210 |
| 70 | CL14A | Demontarea construcţiilor metalice in vederea recuperării in subansambluri refolosibile | t | 0.240 |
| 71 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.284 |
| 72 | TsA20B | Excavarea manuala de pamint Y=1.99 t/m3 | m3 | 3.000 |
| 73 | TsC03Fl | Incarcarea pamintului cu excavatorul de0.4- 0.7m3 | 100 m3 | 2.520 |
| 74 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 339.000 |
| 75 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 ni3 | 2.520 |
| 76 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=4 ) K=4.000 | 100 m3 | 2.520 |
| 77 | TsD02Al | Nivelarea terenului cu buldozerul. | 100 m3 | 2.260 |
|  |  | 2.6. Executarea consolidării elementelor portante |  |  |
| 78 | RpCJ35A | înlăturarea tencuielei vechi de pe exteriorul pereţilor zid-portal. | m2 | 30.800 |
| 79 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment marca M200 H=3cm„ pe suprafaţa pereţilor zid-portal existent. | m2 | 30.800 |
| 80 | RpCJ35A | înlăturarea tencuielei vechi de pe aripilor. | m2 | 30.200 |
| 81 | PF01A | Aplicarea tencuelei din mortar de ciment marca M 200, cu grosimea de 2 cm pe | m2 | 30.200 |

| 1 | 2 | o | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suprafaţa a aripilor, (k=5 ) K=5.000 |  |  |
| 82 | RCsB21C | Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm pentru ancore in aripile podului. Materiale marunte=1.050 | buc | 100.000 |
| 83 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundaţii, radiere elevaţia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 558.000 |
| 84 | PD01A | Montarea armaturilor ( plasa de armatura Bp- 1 d=5mm (100x100) | kg | 159.000 |
|  |  | 2.7. Efectuarea trotuarului din beton monolit. |  |  |
| 85 | PB07A | Turnarea manuala a betonului simplu in dala trotuar (B30,F200,W6) | m3 | 7.500 |
| 86 | RCsB21C | Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton,(pentru ancore in aripele podului) Materiale marunte=l .050 | buc | 136.000 |
| 87 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundaţii, radiere elevaţia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Ancoraj A-III-22 (L=250mm), (A-III-L=400/3'59mm) | kg | 1 042.200 |
| 88 | PD01A | Montarea pieselor înglobate. | kg | 35.200 |
| 89 | CL18A | Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, ţevi pentru susţineri sau acoperiri, înglobate total sau parţial in beton (B-PH-20/16D (300x400mm ) | kg | 158.200 |
| 90 | CL18A | Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, ţevi pentru susţineri sau acoperiri, înglobate total sau parţial in beton ((B-3P-20.16D (200x180mm ) | kg | 88.200 |
|  |  | 2.8. Racordarea podului cu drumul. |  |  |
| 91 | TsC03Gl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0.40- 0,70 mustraturilor existente si, descărcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 2.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | TsA02C | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lăţime, | m3 | 19.900 |
| 93 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, (Longrina prefabricata) | m3 | 4.200 |
| 94 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş M400 | m3 | 94.600 |
| 95 | TsC54C | Strat de fundaţie din nisip cu pietriş | nt3 | 93.800 |
| 96 |  | Preţul dalelor de racordare (TIR 1 -4- 395x98x25cm,beton-B30,F200,W6) | m3 | 5.640 |
| 97 | CE13A | Invelitori la acoperişuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafaţa orizontalemontate pe suport continuu (DnacTMOCT B) Material marunt=1.050 | m2 | 99.000 |
| 98 | PF11B | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separaţie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m | 6.000 |
| 99 | DI 127 | Montarea parapetului metalic pentru pietoni (539.04k/g Alte materiale=l .030 | t | 0.539 |
| 100 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la construcţii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporţi, susţineri, tiranti, console, platforme) | t | 0.539 |
| 101 | lzD04D | Vopsirea confecţiilor si construcţiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t | 0.539 |
| 102 | DI 127 | Montarea parapetului metalic de siguranţa a vehiculelor (L=68m) Alte materiale=l .030 | t | 0.530 |
| 103 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 17.660 |
| 104 | AcF03D | Amenajarea ecranului din pamint argilos h=35cmcu pelicula. | m3 | 37.600 |
| 105 | TsD02Al | Nivelarea terenului cu buldozerul. | 100 m3 | 0.376 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0.376 |
| 107 | DA06B2 | Amenajarea drenajului pentru ţeava de drenaj cu nisip H=20cm | m3 | 7.500 |
| 108 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş de granit, H=30cm.Ml000-20-40: 40-70 | m3 | 11.240 |
| 109 | Ac Al IC | Montarea in pamint a ţevilor din polietilena de drenaj D=100mmT-Pipe,găurite. Materiale mărunte (lichid de curăţire, cirpe)=l .015 | m | 38.100 |
|  |  | 2.9. Consolidare albiei |  |  |
| 110 | DI 130 | Consolidarea la intrarea cu beton monolit B20 h=l 5 cm pe fundaţie din piatra sparta M300 h=10 cm (AI-2.16kg/m3 ) Alte materiale=l .030 Alte utilaje=l .030 | 100m2 | 0.685 |
| 111 | DII 31 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-3 ) Alte materiale=l .030 K=3.000 | 100m2 | -0.685 |
| 112 | DII 30 | Consolidarea taluzurilor la intrare si ieşirea podului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundaţie din piatra sparta M300 h=10 cm AI 2.16kg/m3 Alte materiale=] .030 Alte utilaje=l .030 | 100m2 | 0.208 |
| 113 | DII 31 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl 130 (k=-3 ) Alte materiale=l .030 K=3.000 | 100m2 | -0.208 |
| 114 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat | kg | 192.850 |
| 115 | PB02A | Amenajarea pinten din beton monolit B20 (sec 40x5 Ocm) | m3 | 1.680 |
| 116 | PB02A | Amenajarea pinteni din beton monolit B20 (21x50 cm) | m3 | 3.380 |
| 117 | DI 129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 5.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9.500 |
|  |  | 2.10. Consolidarea şanţurilor dreptunghiulare cu beton monolit. |  |  |
| 119 | TsA02A | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 14.000 |
| 120 | TsE02A | Finisarea manuala fundului si taluzirilor. | 100m2 | 4.860 |
| 121 | DI 130 | Consolidarea fundului si taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundaţie din piatra M400 sparta h=10 cm Alte materiale=l .030 Alte utilaje= 1.030 | 100m2 | 3.580 |
| 122 |  | Material lemnos | m3 | 0.370 |
| 123 |  | Mastica din cauciuc | t | 0.070 |
|  |  | 2.11. Construcția rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (b=0.4 ,h=0.6, 1:1.5) |  |  |
| 124 | TsA02A | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 48.000 |
| 125 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului . | 100m2 | 1.600 |
| 126 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor, | 100m2 | 8.870 |
| 127 | DI 130 | Consolidarea taluzului si fundului cu beton monolit B20 h=15cm pe fundaţie din piatra sparta h=10cm. Alte materiale=] .030 Alte utilaje=l .030 | 100m2 | 8.390 |
| 128 | PB02A | Pinteni №2 beton B20.(0.4x0.5x2.96 ) | m3 | 69.000 |
| 129 | PB02A | Suport monolit din beton monolit B20.(0.5x2.1x2.96) | m3 | 5.000 |
| 130 |  | Material lemnos | m3 | 1.000 |
| 131 |  | Ruberoid | m2 | 152.000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Renovarea drumului PC91+00-PC106+81 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrări de terasamente. 1.1. Demolarea sistemului rutier. |  |  |
| 1 | TsC03Fl | Demolarea sistemului rutier din b/asf.cu excavatorul 0.4m3 si descărcare in autovehicule. | 100 m3 | 1.420 |
| 2 | Tsl51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 312.400 |
| 3 | TsC51 B | Lucrări la descărcarea b/asf. vechi in depozit, | 100 m3 | 1.420 |
| 4 | TsC03Fl | Excavarea sistemului rutier existent (pietriş ),cu excavator 0.4m3 si descărcare in autovehicule | 100 m3 | 1.050 |
| 5 | Tsl51A3 | Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 168.000 |
| 6 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puţin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 60.000 |
| 7 | TsC19Bl | Excavarea casetei cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP din debleu in rambleu , inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 11.890 |
| 8 | TsC22Dl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 11.890 |
| 9 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc in pamintului din sânţilor existente si, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 11.630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TsI51 A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 2 314.400 |
| 11 | TsC51 B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 23.520 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 11.890 |
| 13 | TsE05B | Finisarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 42.000 |
| 14 | TsE05B | Finisarea taluzilor rambleu cu autogreder in teren catg. II | 100m2 | 15.300 |
| 15 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 1.700 |
|  |  | 1.2. Amenajarea casiuri pe acostament. |  |  |
| 16 | TsA02A | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 3.000 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta M300 H=8cm. | m3 | 1.600 |
| 18 | DE16B | Montarea a elementelor prefabricate din beton armat Bloc E-2-30-15. | buc | 0.900 |
| 19 | Dll 19 | Beton monolit B20 lH=0.1m. Alte utilaje= 1.030 | m3 | 1.500 |
|  |  | 1.3. Casiuri pe taluze. |  |  |
| 20 | TsA02A | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 3.600 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta M300 H=8cm. | m3 | 1.300 |
| 22 | Dll 19 | Beton monolit B20 H=0.1m. Alte utilaje= 1.030 | m3 | 1.200 |
|  |  | 1.4. Lucrări de consolidare (Amplasarea bordurilor culcat). |  |  |
| 23 | DA12C | Amenajarea stratului de jos din piatra sparta M300, H=8cm. | m3 | 18.000 |
| 24 | DE10A | Borduri prefabricate din beton,B15, | m | 878.000 |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EP100.30.15. |  |  |
|  |  | 1.5. Amenajarea peretului de sprijin PC 104+27-PC104+47 |  |  |
| 25 | TsC02Bl1 | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II, in condiţiile gospodăririi apelor | 100 m3 | 0.224 |
| 26 | TsA02E | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lăţime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2.200 |
| 27 | CA03C | Beton Bl5 turnat in, ziduri de sprijin, (H=1.5m ) Material mărunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015 | m3 | 21.000 |
| 28 | TsC19Bl | Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0.104 |
| 29 | TsC22D 1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsCl8, TsCl9, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 0.104 |
|  |  | 1.6. Consolidarea acostamentelor. |  |  |
| 30 | DII 15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 896.000 |
| 31 | TsCl 8A1 | Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg I. H=0.15m (W=1.2t/m3 | 100 m3 | 2.267 |
| 32 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei acostamentelor. | 100m2 | 15.1 10 |
| 33 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 15.110 |
| 34 | TsCl8A1 | Consolidarea taluzurilor srat vegetal H=0.15cm cu buldozer. | 100 m3 | 2.550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei tuluzurilor catg. I | 100m2 | 17.000 |
| 36 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 17.000 |
|  |  | 2. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |
| 37 | DII 06 | Curăţirea mecanica a pârtii carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 45.000 |
| 38 | DII 07 | Amorsarea suprafeţelor de beton asfaltic cu bitum 0.3L/mp | t | 0.014 |
| 39 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 45.000 |
| 40 | DA06B2 | Strat drenat, din, nisip H=15cm. | m3 | 774.600 |
| 41 | DA18B | Strat de jos din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica №4 de piatra sparte M300, H=T4cm. | m3 | 685.600 |
| 42 | DA18B | Strat de sus din amestecuri optimale №4 de piatra sparta M300 H=12cm, executat cu asternere mecanica.(Piatra sparta fr70-120, 40-70,20-40,5-10,moloz,ciment) | m3 | 587.640 |
| 43 | DA12B | Amenajarea stratului de sus din piatra sparta M300 H=T5cm | m3 | 1 082.600 |
| 44 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor din piatra sparta cu bitum 0.6L/mp | t | 7.001 |
| 45 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare poros MII, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 11 669.000 |
| 46 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor de afalt cu bitum 0.3L/mp. | t | 3.501 |
| 47 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte Tip B MI H=4cm, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 11 669.000 |
| 48 | DII 13 | Tratament simplu, de suprafaţa, pe imbracamintea asfaltica cu criblura bitumata | 100m2 | 116.690 |
|  |  | 3, Drumuri laterale,instalaţii si semnalizare rutiera. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1. Îmbrăcăminte rutiera Tip I |  |  |
| 49 | DII 07 | Amorsarea suprafeţelor strat de asfalt cu bitum 0.3L/m.p. | t | 0.033 |
| 50 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare MII, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 110.000 |
| 51 | DII 07 | Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum 0.3L/mp. | t | 0.033 |
| 52 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte MI, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 110.000 |
|  |  | 3.2. îmbrăcăminte rutiera Tip II |  |  |
| 53 | DA12B | Amenajarea stratului din pietriş H=26cm. | m3 | 180.200 |
| 54 | Dl 107 | Amorsarea suprafeţelor din piatra sparta cu bitum 0.6/L/mp. | t | 0.416 |
| 55 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare MII, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 693.000 |
| 56 | DI 107 | Amorsarea suprafetelort de beton asfaltic cu bitum 0.3 L/mp | t | 0.208 |
| 57 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic. cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 693.000 |
|  |  | 3.3. îmbrăcăminte rutiera Tip III |  |  |
| 58 | TsC21Bl | Săpătură mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3.650 |
| 59 | TsC22Kl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 3.650 |
| 60 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3.650 |
| 61 | DA06B2 | Strat drenat din nisip, H=T0cm. | m3 | 42.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | DA12B | Amenajarea stratului din pietriş, H=26cm. | m3 | 109.000 |
| 63 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor din piatra sparta cu bitum 0.6 L/mp. | t | 0.251 |
| 64 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare (MII), executata la cald. in grosime de 6,0 cm, cu astemere mecanica | m2 | 419.000 |
| 65 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor de a/beton cu bitum 0.3 L/mp. | t | 0.126 |
| 66 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate fina dens Tip B MI, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica | m2 | 419.000 |
|  |  | 3.4. îmbrăcăminte rutiera Tip IV |  |  |
| 67 | TsC21Bl | Săpătură mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1.500 |
| 68 | TsC22Kl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 1.500 |
| 69 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1.500 |
| 70 | DA06B2 | Strat .drenat din nisip,H=10cm | m3 | 17.200 |
| 71 | DA12B | Amenajarea stratului din pietriş H=26cm. | m3 | 44.700 |
|  |  | 3.5. Acces spre biserica PC 103+65. |  |  |
| 72 | TsC19Bl | Săpătură mecanica cu buldozer din debleu si caseta, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1.400 |
| 73 | TsC22Dl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (k=2 ) K=2.000 | 100 m3 | 1.400 |
| 74 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- | 100 m3 | 2.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II( W-1.99 t/m3.) |  |  |
| 75 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 398.000 |
| 76 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului la construcţia rambleului teren categoria II | 100 m3 | 2.000 |
| 77 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 17.550 |
| 78 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma H=25cm | 100 m3 | 3.260 |
| 79 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (H=30cm ) | 100 m3 | 1.400 |
| 80 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente, | 100m2 | 13.050 |
| 81 | DA06B2 | Strat de nisip,H= 1 Ocm | m3 | 130.500 |
| 82 | DA12B | Strat de fundaţie din piatra sparta M300,din amestic H=26cm . | m3 | 447.000 |
| 83 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor din piatra sparta cu bitum 0.6 L/rnp. | t | 0.780 |
| 84 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare poros MII, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 305.000 |
| 85 | Dl 107 | Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum 0.3L/mp | t | 0.392 |
| 86 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic (strat de uzura ) cu agregate mărunte,Tip B MII executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | ni2 | 1 305.000 |
| 87 | TsC18Al | Consolidarea acostamentelor strat vegetal H=10cm cu buldozer pe tractor pe senile de | 100 m3 | 0.505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |
| 88 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei acostamentelor. | 100m2 | 5.050 |
| 89 | TsH09C | Semanarea acostamentelor. | 100m2 | 5.050 |
|  |  | 3.6. Amenajarea intrărilor in curţi. |  |  |
| 90 | TsC03Fl | Excavarea pamintului din casera amenajerii sistemului rutir cu excavatorul 0.4.-0.7 | 100 m3 | 0.410 |
| 91 | TsI51 Al | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (W=l .99 t/m3 | t | 81.600 |
| 92 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.410 |
| 93 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0.770 |
| 94 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente. | 100m2 | 2.570 |
| 95 | DA12B | Amenajarea stratului de sus din piatra sparta M300 H=T5cm. | m3 | 53.000 |
| 96 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte Tip B Ml , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 257.000 |
| 97 | DE1 IA | Borduri mici, prefabricate din beton B22.5 cu secţiunea de BP100.20.8cm,, aşezate pe o fundaţie. | m | 180.000 |
|  |  | 3.7. Amenajarea trotuarului.si bordurii mari. |  |  |
| 98 | TsA02C | Săpătură manuala de pamint.cat.il | m3 | 158.000 |
| 99 | TsE02A | Finisarea platformelor, in teren uşor manual. | 100m2 | 11.310 |
| 100 | DII 1 1 | Executarea mecanizata a straturilor de fundaţie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare | m2 | 1 131.000 |
| 101 | DU 12 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII 11 (K--2 ) | m2 | -1 131.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K=2.000 |  |  |
| 102 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor din piatra sparta cu bitum 0.6L/mp | t | 0.700 |
| 103 | DB16B | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte.Tip B MI executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 1 131.000 |
| 104 | DEI IA | Borduri mici, prefabricate din beton B22.5 cu secţiunea de 20x8 cm,(BP 100.30.15 ) | m | 1 131.000 |
| 105 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare EP 100.30.18.pe fundaţie de beton Bl5. | m | 2 072.000 |
|  |  | 3.8. Amenajarea platformelor la staţiile auto. |  |  |
| 106 | TsC03Fl | Excavarea pamintului cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II (exc.0.4m.c.) | 100 m3 | 0.420 |
| 107 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (W-1.99 t/m3 ) | t | 83.600 |
| 108 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente. | 100m2 | 0.830 |
| 109 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0.250 |
| 110 | DA06B2 | Strat drenat de nisip H=15cm. | m3 | 12.500 |
| 111 | DA12B | Amenajarea stratul din pietriş, H=26cm. | m3 | 21.600 |
| 112 | Dll 07 | Amorsarea suprafeţelor din piatra sparte cu bitum 0.6L/mp. | t | 0.050 |
| 113 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 83.000 |
| 114 | Dll 07 | Amorsarea suprafeţelor de beton asfaltic cu bitum 0.31/mp | t | 0.025 |
| 115 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( Tip B MI) | m2 | 83.000 |
|  |  | 3.9. Amenajarea stilpilor de dirijare. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | RpDE08A | Montarea stilpilor compleţi din mase plastice pentru dirijarea circulaţiei rutiere Materiale mărunte (cirpe, soluţie de lipit, etc.)=l .030 | buc | 39.000 |
|  |  | 3.10. Amenajarea indicatoarelor rutiere. |  |  |
| 117 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulaţie rutiera din metal, confecţionaţi industrial SCM 1.30 | buc | 31.000 |
| 118 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ( A700 ) | buc | 18.000 |
| 119 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B600 | buc | 8.000 |
| 120 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700 | buc | 8.000 |
| 121 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH700x300 | buc | 3.000 |
| 122 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 600x900 | buc | 2.000 |
| 123 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 1592x392 | buc | 2.000 |
|  |  | 3.11. Amenajarea marcajul rutier. |  |  |
| 124 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafeţe carosabile | m2 | 237.000 |

| Cerințe: | 1) Includerea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor precum și trecerea la pierderi a materialelor utilizate la executarea lucrărilor vor fi efectuate conform prevederilor stipulate în p. 8.3 și 8.5 din CP L 01.01.-2012 . 2) ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - compactor pe pneuri sau mecanic 150-200kg – 1 buc; - motocompresor – 1 buc; - macara - 1 buc; - autogreder până la 175cp – 1 buc; - compactor pe pneuri static autopropulsat10,1-16 tf- 1 buc; - compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14 tf – 1 buc; - repartizor finisor de mixuri asfaltice cu motor term 65cp- 1 buc; - repartizor finisor de mixuri asfaltice cu motor term 92cp- 1 buc; - buldozer – 2 buc; - vibrator de adîncime - 2buc; - tractor – 2 buc.; - automacara (5 tf, 6-10 tf) - 2 buc; - autobasculantă – 10 t - 3 buc; - autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire 2 buc; - autogreder – 2 buc; - autocamioane -2 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 2 buc ; - utilaj pentru transportul mixturii asfaltice –2 buc; - freză pentru asfalt -1 buc; Utilajele solicitate, sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS, DH, DI. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje 3) Se interzice efectuarea lucrărilor pe timp de ploaie, acestea se reiau numai după uscarea stratului suport. 4) Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. 5) Se va solicita probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. 6) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse; - procese – verbale de executare a lucrărilor , - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; etc….. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . LUCRĂRILE VOR FI EXECUTATE CONFORM PROIECTULUI DE EXECUȚIE |
| --- | --- |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

Coordonat: Boris Andonii,

Vicepreședintele raionului Soroca

Ex:Bevza N.

Tel.023023035