| Lucrari de amenajare a trotuarului in com. Molovata Noua, r-nul Dubasari |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m | 160,000 |
| 2 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - incarcarea |  | 100 m3 | 0,200 |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  | t | 40,000 |
| 4 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III |  | 100 m3 | 0,160 |
| 5 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  | 100 m3 | 0,160 |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 1,600 |
| 7 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 280,000 |
| 8 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  | 100 m3 | 1,600 |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 1,600 |
| 10 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  | 100m2 | 15,000 |
| 11 | TsD7D1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare - compactarea bazei |  | 100 m3 | 3,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  |  | 3. Trotuar |  |  |  |
| 12 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  | m2 | 1 150,000 |
| 13 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 875,000 |
| 14 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 1 050,000 |
| 15 | DE13A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 4.0 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 1 150,000 |

- Descriere generală. Lucrari de amenajare a trotuarului in com. Molovata Noua, r-nul Dubasari.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate. Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente. Antreprenorul se obligă să dispună de locul de depozitare a materialului.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor. Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor. Operatorul economic v-a remedia lucrările calitativ şi operativ.

- Măsuri de precauție pentru a asigura siguranța atât a lucrătorilor rutieri cât și a utilizatorilor rutieri. Personalul implicat în lucrări să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj, totodată să dispună de semne de circulație și conuri pentru advertisment prealabil de piricol.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. Să dispună de echipamente, instalaţii, utilaje, mijloace de transport tehnologice special, să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

- Termenii și condițiile de executarea lucrărilor. Lucrările vor fi executate in anul 2019-2020 la solicitarea autorității contractante conform graficului de ecxecutare anexat la contract, cu achitarea conform lucrărilor executate.

- Lucrările vor fi executate in s.Molovata Nouă și s.Roghi.