Lotul I

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de amenajare cu pavaj a portiunii de trotuar din str. Independentei nr. 18/d intersectie ( colt magazin "Linela" ) pina la intersectia ( colt "Energbank", str. Stefan cel Mare, 2 ) str. Independentei nr. 24 or. Briceni |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 131,50 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 382,00 |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 3,82 |
| 4 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 131,50 |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 394,50 |
| 6 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 394,50 |
| 7 | TsE04C | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV | 100m2 | 13,15 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea bordurilor |  |  |
| 8 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 3,82 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,82 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР 750 х 150 х 100 B2 ) | m | 322,00 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( Plasa tip "Bordur" pentru pietonie Р 1000х300х300 ) gr. 7 cm | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de pavaj |  |  |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 131,50 |
| 13 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Solutii architecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul ) | m2 | 1 315,00 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajarea teritoriului pietei |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 14 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 75,00 |
| 15 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 75,00 |
| 16 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 112,50 |
| 17 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 112,50 |
| 18 | TsE04C | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV | 100m2 | 7,50 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de pavaj |  |  |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 75,00 |
| 20 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Solutii architecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul ) | m2 | 750,00 |