| Executarea lucrărilor de restabilire a pavajului |  |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Restabilirea Pavajului p/u 1m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCG23A |  | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (curatirea pavaj) |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (fara placi de trotuar) |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,860 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100023 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200548 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (cu placi de trotuar) |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,860 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2661112800654 |  | Placi de trotuare din beton prefabricat |  |  | m2 |  | 1,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100023 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200548 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (compactarea pavajului) |  |  | 100m2 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Placa vibratoare |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea Pavajului p/u 1m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,077 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100023 |  | Ciment |  |  | kg |  | 29,088 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200548 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,077 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,345 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Instalarea borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 22x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (fara bordura) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa... |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 22x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (cu bordura) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa... |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 80 B 2 |  |  | m |  | 1,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (fara bordura) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa... |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,920 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa... |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,920 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  |  | m |  | 1,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea borduri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |