| Lucrari de reparatie la IET nr.128, din str. Otovasca 21, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Grupa 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 1,800 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc inclusiv plintele | m2 | 40,500 |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 69,500 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare | m2 | 6,750 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 21,900 |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 0,900 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 13,530 |
| 8 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 26,800 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosea |  |  |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.240 mm | m3 | 9,720 |
| 10 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula polimerica | m2 | 40,500 |
| 11 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 65 mm | m3 | 2,640 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,500 |
| 13 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4.5 cm | m2 | 40,500 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-I 4x100x100 (1.98 kg/m2) | kg | 80,200 |
| 15 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 40,500 |
| 16 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 mm | m2 | -40,500 |
| 17 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 40,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 39,600 |
| 19 | СF59L | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri | m2 | 0,900 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,900 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,900 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,900 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,900 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 24 | СF59L | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri | m2 | 0,600 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 76,250 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 76,250 |
| 27 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 21,900 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 76,250 |
| 29 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 15,400 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,250 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,250 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,250 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,250 |
| 34 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,300 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarii |  |  |
| 35 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 900x2000h - 1buc | m2 | 1,800 |
| 36 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Incalzire |  |  |
| 37 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 2,000 |
| 38 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,000 |
| 39 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 14 elemente | buc | 1,000 |
| 40 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 13 elemente | buc | 1,000 |
| 41 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 5,000 |
| 42 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 5,000 |
| 43 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 10,000 |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 10,000 |
| 45 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 2,000 |
| 46 |  | Filet otel sudabil 2" | buc | 2,000 |
| 47 | IC53C | Racord "olandez" FI 50 x 1 1/2" ppr | buc | 2,000 |
| 48 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR PN25 ф40x6.7 | m | 26,800 |
| 49 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 2,500 |
| 50 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Teu redus PPR dn 40x25 | buc | 10,000 |
| 51 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Mufa PPR dn40 | buc | 14,000 |
| 52 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 10,000 |
| 53 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 10,000 |
| 54 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Cot PPR dn 40x90* | buc | 5,000 |
| 55 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn40 | buc | 54,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Alte lucrari |  |  |
| 56 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Vestiar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 7,600 |
| 58 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele si denivelarile | m2 | 12,000 |
| 59 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,750 |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare | m2 | 2,200 |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 13,200 |
| 62 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,260 |
| 63 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardosea |  |  |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,000 |
| 65 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,000 |
| 66 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 mm | m2 | -12,000 |
| 67 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 43,950 |
| 69 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,950 |
| 70 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 13,200 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,950 |
| 72 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 21,400 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,950 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,950 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,950 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,950 |
| 77 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,320 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarii |  |  |
| 78 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1000x2100h - 1buc | m2 | 2,100 |
| 79 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1250x2200h - 1buc | m2 | 2,750 |
| 80 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Incalzire |  |  |
| 81 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 5 elemente | buc | 1,000 |
| 82 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 6 elemente | buc | 1,000 |
| 83 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 2,000 |
| 84 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 2,000 |
| 85 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 86 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 4,000 |
| 87 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 4,000 |
| 88 |  | Filet otel sudabil 1" | buc | 4,000 |
| 89 | IC53B | Racord "olandez" FI 25 x 1" ppr | buc | 4,000 |
| 90 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 3,000 |
| 91 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 4,000 |
| 92 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Deseuri |  |  |
| 93 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,470 |
| 94 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,470 |
| 95 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,470 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electro-montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Grupa 3 si vestiar |  |  |
| 96 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 97 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,616 |
| 98 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 61,600 |
| 99 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,616 |
| 100 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,060 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.